BILAGA 1

Fjärrvärmeföretagens kostnader och intäkter  

De kostnader som framgår av företagens resultatredovisningar är av två skäl inte användbara då företagens kostnader skall jämföras. För det första är det sällan fjärrvärmeverksamheten redovisas separat från annan energiverksamhet. För det andra använder företagen olika principer för hur tillgångar skrivs av. Antalet fjärrvärmeföretag som enbart sysslar med fjärrvärme är inte så stort. Ett 30-tal företag utgör egna juridiska personer som enbart ägnar sig åt fjärrvärme. Ungefär lika många företag är del av kommunens tekniska förvaltning med dess speciella regler för redovisning. I energiföretag som har flera rörelsegrenar är det vanligt med olika former av interndebiteringar (som kan innebära korssubventionering).

Det går inte att jämföra de kapitalkostnader som företagen redovisar i resultaträkningar, eftersom företagen använder olika principer för avskrivningar. Särskilt gäller det vilken avskrivningstid som gäller för olika kapitalföremål. Dessa principer kan också ändras över tiden inom samma företag. För att få en jämförbarhet mellan företagens kapitalkostnader måste ett återanskaffningsvärde beräknas och denna beräkning måste ske på samma sätt för alla företag. 

Kostnaderna kan delas upp på flera olika sätt. En uppdelning är efter hur lätt det är att ändra insatsen av en resurs när efterfrågan ändras, d.v.s. en kostnadspost kan ses som fast på kort sikt och ligger därmed kvar även om leveranserna minskar, medan bränsle kan ses som en rörlig kostnad. Personal och kostnader för drift- och underhåll brukar betraktas som en halvrörlig kostnad. Kostnaderna kan även fördelas efter de två avgränsade stegen i produktionsprocessen: produktion av hetvatten respektive distribution. 

Följande kostnader har beräknats:

· Kapitalkostnader för produktionen av hetvatten

· Kapitalkostnader för distributionen av hetvattnet

· Drift- och underhållskostnader för pannorna 

· Drift- och underhållskostnad för ledningarna

· Personalkostnader (exkl. drift och underhåll)

· Bränslekostnader

De två första är fasta kostnader som finns oberoende av hur mycket värme som produceras. De följande tre är halvfasta kostnader som är lättare att ändra på, men som ändå kan ses som fasta på kort sikt. Bränslekostnaden är rörliga beroende av hur mycket hetvatten som produceras.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna har beräknats för produktionen av hetvatten och för distributionen ut till kunderna via kulvertar. För hetvattenproduktionen beräknas en installerad effekt via faktisk bränsleförbrukning. För distributionen används uppgifter om total ledningslängd i kombination med linjetäthet, d.v.s. hur mycket värme som levereras per meter.

Kalkyl över panneffekt och pannkapital:

Ett återanskaffningsvärde för hetvattenpannorna har räknats i två steg. Först sker en beräkning av installerad produktionskapacitet via uppgifter om bränsleanvändningen. Därefter en beräkning av investeringskostnaderna för denna produktionskapacitet. Den installerade kapaciteten beräknas genom att bränsleanvändningen rangordnas i stigande kostnadsordning – från bas- till topplast. Ett antagande om en utnyttjandetid om 2882 timmar används för att få en lastprofil som ger en fördelning av olika panneffekter för respektive bränsle.
 Till detta läggs en reservkapacitet på 15 %. 

Återanskaffningskostnaden för denna produktionskapacitet beräknas genom att de olika bränslenas panneffekter (MW) multipliceras med investeringskostnader för respektive panntyp (kr/kW). Eftersom större pannor kostar mindre per kW effekt har detta modellerats genom att en skattning av stordriftsfördelarna används för att räkna fram ett pannpris för respektive panneffekt beroende på pannans storlek. 

Den årliga kapitalkostnaden beräknas som en annuitet med 4 % ränta och 20 års avskrivning. 

Kalkyl över distributionskapitalet:
Återanskaffningskostnaden för nätet av rör som distribuerar hetvattnet till kunderna har beräknats utifrån uppgifter om hur tätheten i distributionen. Kostnaderna per kund eller levererad värme blir mindre ju tätare bebyggelsen är. Distributionens täthet definieras som linjetäthet (levererad volym hetvatten i MWh per meter ledning). Skattningar som gjorts i andra undersökningar används här för att dels beräkna den genomsnittliga rördimensionen, dels proportionerna av olika typ av bebyggelse som kännetecknar distributionen (innerstad, ytterområde respektive parkmark).
 En linjetäthet på 10 MWh/m ger en genomsnittlig diameter på 190 mm.
 

Anläggningskostnaderna varierar betydligt beroende på bebyggelsestrukturen. Fördelningen mellan olika bebyggelse i procent har beräknats i tidigare undersökning (se Fredriksen och Werner). Vid en linjetäthet på 10 MWh/m är proportionerna 45 % innerstad, 40 % ytterområden och 15 % parkmark. 

Kostnadsuppgifter för ledningsrör och anläggningsarbeten finns att hämta från branschen (Kulvertkostnadskatalogen). Kostnaderna varierar beroende på diameter på rören och markförhållandena. En diameter på 150 mm ger en kostnad på 4300 kr i innerstad, 3800 kr i ytterområden och 2300 kr i parkområden (1997 års prisnivå). 

Den årliga kapitalkostnaden beräknas som en annuitet med 4 % ränta och 30 års avskrivning.

Totalt uppgick återanskaffningskostnaderna år 1998 till drygt 97 miljarder kronor där de rena fjärrvärmeföretagen står för 29 miljarder och kraftvärmeföretagen för 68 miljarder. Distributionen står för drygt en tredjedel av dessa investeringar. För år 1999 beräknades produktionskapitalets återanskaffningsvärde till nästan 72 miljarder, fördelat på 44 miljarder för hetvattenproduktion och 28 för elproduktion. Distributionskapitalet beräknades år 1999 till nästan 35 miljarder.     Kapitalkostnaderna beräknas som en annuitet med 4 % ränta och 20 års avskrivning på pannkapitalet respektive 30 års avskrivning på ledningarna.
            

Kostnader för personal samt drift och underhåll

Kostnader för personal och drift och underhåll (exklusive personalkostnader) utgör halvfasta kostnader. Uppgifter om anställda saknas, men redovisningsdata från 14 företag har använts för en skattning av relationen mellan personkostnad och producerad värmevolym.
 Sambandet indikerar att det finns stordriftsfördelar, d.v.s. lägre personalkostnader per producerad MWh vid större produktionsvolymer.  

Drift- och underhållskostnader har schablonmässigt satts till 2 % på återanskaffningsvärdet för produktionsanläggningarna och till 1 % på återanskaffningsvärdet för distributionsanläggningarna. Här förutsätts att kostnaderna inte varierar med storleken på verksamheten. Ett företag med en högre andel produktionskapital i relation till distributionskapitalet får en högre kostnad för drift och underhåll. 

Bränsle

Bränslekostnaderna har beräknats utifrån uppgifter om bränsleanvändning i respektive fjärrvärmeföretag och uppgifter om genomsnittliga bränslepriser i landet. Priserna har beräknats från Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över bränsleanvändning och kostnader för dessa (tabell 11 i Statistiska meddelande EM 11 SM0001 (El, gas och fjärrvärmeförsörjningen 1998). Gällande skatter för energi, koldioxid och svavel ingår. Ett sammanvägt pris inklusive skatter för respektive prisaggregat har beräknats, d.v.s. för de fem kategorierna fossila bränslen, biobränsle, el, avfall/spillvärme och hetvatten. Priset på hetvatten bygger på utgifterna för inköp av hetvatten från andra företag. 

Intäkter

Intäkterna för företagen har beräknats med hjälp av prisuppgifter från Nils Holgersson-undersökningen.
 Då fastigheten i denna prisundersökning är mindre än de volymmässigt mer dominerande kunderna, har en kvantitetsrabatt lagts in. Prisuppgifter från kunder med olika värmevolymer visar att en sådan rabatt är rimlig.
 Företagens intäkt har beräknats genom att den levererade värmevolymen multiplicerats med fjärrvärmepriset exklusive moms enligt priset på fjärrvärme för Nils Holgersson huset med en reduktion på 4,3 %.
  För kraftvärmeföretagens intäkter av elproduktionen har Nord Pools spotmarknadspriser för månaderna nov - april under 1997/98 använts.     

� Beräkningarna med dataunderlag finns redovisade i en arbetspromemoria som kan erhållas från Energimyndigheten vid förfrågan (Jämförelse av kostnader och intäkter i fjärrvärmeföretag).


�  Bygger på temperaturförhållandena i Stockholm.


� Se Fredriksen och Werner, 1993, ”Fjärrvärme – teori, teknik och funktion”.


� Den estimerade relationen bygger på uppgifter från 32 fjärrvärmeföretag.


� Detta utgör en realränta och utgörs till ¾ av en ren ränta och till ¼ av en riskkomponent. 


� Personalkostnad (Y) beror på producerad värmevolym som Y=86,96-5,875*ln(X).


�  ”Fastigheten Nils Holgersson underbara resa genom Sverige”, www.nilsholgersson.nu.


�  Se  s 61-62 ”Fjärrvärmen på värmemarknaderna”, Energimyndigheten ER 19:2000.


�  Prisinsamlingen från år 2001 (juni) visar att priset per MWh är 4,3 % lägre för den fastighet som köper 1000 MWh per jämfört med Nils Holgerssonhuset som köper 193 MWh.och där priset är vägt med företagens storlek (leveranserna av värme). 





PAGE  
1

