Energiförsörjningen i Sverige

Kortsiktsprognos 2008-03-11
ER2008:12
Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag.

Orderfax: 016-544 22 59

e-post: forlaget@energimyndigheten.se
© Statens energimyndighet

Upplaga: 250 ex
ER 2008:12
ISSN 1403-1892

Förord

Statens energimyndighet har i regleringsbrevet för år 2008 fått i uppdrag att senast den 15 mars 2008 redovisa en kortsiktsprognos över energiförsörjningen i Sverige för åren 2007, 2008 och 2009. Vidare redovisas även energianvändningen och energitillförseln för år 2006 enligt senast tillgängliga statistik. Statistik för helåret 2007 finns inte tillgänglig då prognosen görs och får därför ses som ett prognosår. Konjunkturinstitutet har i januari 2008 bidragit med den prognos över den ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för prognosarbetet.
De förutsättningar som denna prognos bygger på, exempelvis elpris, bränslepriser, tillrinning i vattenmagasin m.m. baseras på tillgänglig information avseende januari 2008. Fram till att denna rapport färdigställts har förutsättningarna i viss mån förändrats, vilket dock inte har kunnat beaktas i rapporten. 

I handläggningen har deltagit Anna Andersson (total energianvändning, elbalans samt fjärrvärmebalans), Malin Lagerquist (industrisektorn), Daniel Waluszewski (transportsektorn), Klaus Hammes (oljemarknaden), Daniel Andersson (energiskatter och styrmedel) och Linn Stengård (sektorn bostäder, service m.m.). Projektledare har Anna Andersson varit.

Tomas Kåberger




Anna Andersson
Sammanfattning

Denna rapport är en beskrivning av det svenska energisystemet år 2006 samt en bedömning av dess utveckling under perioden 2007–2009. Statistik för helåret 2007 finns inte tillgänglig då prognosen görs och får därför ses som ett prognosår. Bedömningen bygger på ekonomiska förutsättningar som tagits fram av Konjunkturinstitutet den 18 januari 2008. De ekonomiska förutsättningarna är totalt sett reviderade neråt jämfört med prognosen som gjordes hösten 2007
. Övriga förutsättningar såsom exempelvis elpris, bränslepriser, temperatur, tillrinning i vattenmagasin m.m. baseras på tillgänglig information fram till januari månad 2008 då prognosarbetet startade. 
Energianvändning

Den inhemska energianvändningen, som omfattar användningen inom industri, transporter och bostads- och servicesektorn, uppgick år 2006 till 396 TWh. År 2009 bedöms energianvändningen uppgå till 407 TWh. En sammanfattning av prognosen samt en jämförelse med föregående prognos görs i Tabell 1 nedan.
Tabell 1 Sammanfattning av denna prognos samt en jämförelse med förra prognosen (avrundat, föregående prognos inom parenteser)

	
	2006
	2007
	2008
	2009

	Inhemsk energianvändning
	396
	(396)
	395
	(398)
	402
	(405)
	407
	(406)

	Varav
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bostäder och service
	145
	(144)
	142
	(144)
	147
	(149)
	149
	(149)

	Industri
	158
	(158)
	157
	(159)
	158
	(160)
	159
	(160)

	Transporter
	94
	(94)
	95
	(95)
	97
	(96)
	99
	(97)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total energitillförsel
	628
	(628)
	627
	(637)
	637
	(653)
	653
	(659)

	Varav
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fjärrvärme
	55
	(55)
	53
	(56)
	55
	(59)
	57
	(59)

	Elproduktion
	146
	(146)
	146
	(147)
	148
	(149)
	150
	(150)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bostäder och service

Energianvändningen i bostads- och servicesektorn bedöms uppgå till 142,5 TWh år 2007, vilket är en minskning med 2 TWh jämfört med år 2006.
 En anledning till minskningen är att år 2007 var ett varmare år än 2006 varför uppvärmningsbehovet i sektorn minskar. Minskningen i energianvändningen för uppvärmning kan också bero på en samtidig effektivisering av både uppvärmningssystemen och husens klimatskal. Januari 2008 var hela 24 %
 varmare än normalt vilket prognosen tar hänsyn till. I prognosen antas att resten av 2008 och hela år 2009 blir normala ur temperaturhänseende. Under dessa förutsättningar bedöms energianvändningen uppgå till 147 TWh år 2008 och 149 TWh för år 2009. Oljeanvändningen för uppvärmning bedöms minska kontinuerligt under prognosperioden.

Industrin
Under hela prognosperioden förväntas industrins energianvändning öka 0,5 % vilket motsvarar 0,8 TWh. Användningen år 2009 blir 159 TWh i prognosen.
 Det är framförallt biobränsle samt kol och koks som ökar medan oljeprodukter minskar.

Transporter

Energianvändningen i transportsektorn, exklusive bunkring för utrikes sjö- och luftfart, bedöms under perioden 2006–2009 öka med cirka 5,5 %.
 Räknat i TWh innebär detta att energianvändningen ökar från cirka 94 TWh till cirka 99 TWh. Dessa siffror är något högre än föregående prognos (2007-08-15). Bunkringen för utrikes sjö- och luftfart förväntas under motsvarande period öka med 15 %, från cirka 33 TWh till cirka 38 TWh.

Total energitillförsel

Fjärrvärmeproduktion

Den sammanlagda fjärrvärmetillförseln uppgick till 55 TWh under år 2006. För år 2009 beräknas fjärrvärmetillförseln uppgå till 57 TWh. I prognosen för insatt bränsle i fjärrvärmeproduktion är det främst biobränsle som ökar vilket drivs av elcertifikatsystemet och naturgasen som ökar på grund av de nya kraftvärmeanläggningarna i Göteborg och Malmö.
Elproduktion

Nettoelproduktionen i Sverige uppgick till 140,1 TWh år 2006 och preliminär statistik pekar mot en produktion på 145,0 för år 2007. Elproduktionen i landet kommer enligt prognosen att fortsätta öka både 2008 och 2009 till 148,0 TWh år respektive 154,5 TWh år 2009. Kapaciteten byggs ut kraftigt just nu med många nya vind- och kraftvärmeverk samt genom effekthöjningar i kärnkraftverken. Energimyndigheten har gjort en bedömning av vad som sannolikt kommer att byggas. Det finns byggnadsplaner som, om samtliga förverkligas, ger en betydligt högre elproduktion.
Vattenkraften har producerat 61,2 TWh el 2006. För 2007 pekar preliminär statistik mot att 65,5 TWh har producerats. Mellan år1985-2005 är den genomsnittliga produktionen från vattenkraften 67,5 TWh vilket är vad som antas produceras år 2008 och 2009.
År 2006 producerade kärnkraften 65 TWh el. Kärnkraften bedöms i prognosen producera 64,3 TWh år 2007. För år 2008 antas produktionen bli 65,0 TWh vilket är lägre än normalt och beror på planerade längre avställningar som krävs för att göra effekthöjningar i några av reaktorerna. År 2009 bedöms produktionen bli 67,6 TWh
.
Elproduktionen i kraftvärmeanläggningar var hög under 2006-2007 och fortsätter att öka under resterande prognosperiod. Vindkraftsproduktionen blev 1 TWh år 2006 och 1,4 TWh för 2007. Under övriga prognosperioden antas nästan en fördubbling och bedöms 2009 uppgå till 2,7 TWh. År 2006 och 2007 nettoimporterade Sverige 6 TWh respektive 1,3 TWh el. Under prognosåren förväntas Sverige vara nettoexportör av el. År 2009 prognostiseras en export på nästan 5 TWh.
Osäkerheter i antaganden och förutsättningar

Rapportens resultat bör tolkas utifrån de specifika antaganden som prognosen bygger på. De antaganden som gjorts inför denna prognos baseras på den information som var tillgänglig i januari 2008.
En osäkerhetsfaktor i prognosen är oljeprisets utveckling, vilken kan påverkas av många olika omständigheter. Den ekonomiska utvecklingen i Kina och Indien, konflikter i oljerika områden exempelvis Nigeria och Mellanöstern och extrema vädersituationer är exempel på sådana omständigheter. Under året 2006 uppträdde inga större orkaner men givet växthuseffekten menar bl. a. IPCC att sannolikheten för extrema väderförhållanden ökar.
Elpriserna är en annan osäkerhetsfaktor. Elpriset kan fluktuera avsevärt på grund av faktorer som nederbörd, temperatur, priset på fossila och andra bränslen, priset på utsläppsrätter. Dessa faktorer är i många fall är mycket svårbedömda eller går helt enkelt inte att förutse. Elprisprognoserna i denna rapport utgår från terminspriserna på Nordpool i januari 2008. Detta pris speglar marknadens förväntningar på framtida elpriser baserat på idag tillgänglig information.
En annan faktor som omgärdas av osäkerhet är bedömningen av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Utvecklingen påverkas inte minst av hur konjunkturen i övriga världen blir.
I prognosen över industrins energianvändning finns flera osäkerhetsfaktorer. Ett flertal investeringar av både energieffektiviserande och kapacitethöjande karaktär tas i drift under prognosperioden samtidigt som omstruktureringar sker inom massa- och pappersindustrin. Hur dessa faktorer påverkar industrins energianvändning är en osäkerhet, liksom om tidsplanerna kommer att hållas. En för tidig eller sen driftstart inom de olika projekten påverkar energianvändningen. Utvecklingen av den branschfördelade ekonomiska tillväxten är en annan viktig osäkerhetsfaktor.
Osäkerheter i prognosen för bostadssektorn beror främst på hur varmt respektive år är, samt på ej komplett statistik för basåret.
Innehåll

5Sammanfattning


10Tabeller


11Figurer


121. Inledning


121.1 Förutsättningar


141.2 Jämförelser med föregående prognos


151.3 Preliminär och slutlig statistik


162. Energianvändning


162.1 Industrisektorn


192.2 Transportsektorn


242.3 Bostads- och servicesektorn


272.4 Elanvändning


283. Energitillförsel


293.1 Elproduktion


313.2 Fjärrvärmeproduktion


34Bilagor


34Bilaga 1 – Energiförsörjningen i siffror 2006–2009


46Bilaga 2 – Energiskatter


52Bilaga 3 – Faktorer som påverkar oljeprisutvecklingen


56Bilaga 4 – Energifakta


57Bilaga 5 – Förädlingsvärde och SNI Koder




Tabeller
5Tabell 1 Sammanfattning av denna prognos samt en jämförelse med förra prognosen (avrundat, föregående prognos inom parenteser)


12Tabell 2 Ekonomiska förutsättningar som procentuell förändring jämförd med närmast föregående år samt prognos för åren 2007–2009


14Tabell 3 Prisprognoser importpriser råolja, Brent och oljeprodukter åren 2006(2008, löpande priser exklusive skatt


17Tabell 4 Procentuell förändring av förädlingsvärden år 2006 samt prognos för åren 2007-2009


23Tabell 5 Antal anlöp samt godsvolymer i svenska hamnar 2002-2007


34Tabell 6 Energiförsörjningen 2006 samt prognos för 2007–2009, TWh


35Tabell 7 Slutlig energianvändning, industrin


36Tabell 8 Slutlig energianvändning, transporter


36Tabell 9 Utrikes transporter


37Tabell 10 Slutlig energianvändning, bostäder, service m.m., normalår


38Tabell 11 Slutlig energianvändning, bostäder, service m.m., 4 % varmare än normalåret


39Tabell 12 Elproduktionens fördelning på produktionsslag, TWh


40Tabell 13 Elbalans, TWh


42Tabell 14 Fjärrvärmebalans, GWh


44Tabell 15 Slutlig energianvändning inkl. el- och fjärrvärmeinsats fördelat på energislag


45Tabell 16 Slutlig energianvändning inkl. el- och fjärrvärmeinsats, TWh


47Tabell 17 Allmänna energi- och miljöskatter från 1 januari 2006


47Tabell 18 Energi- och miljöskatter för industri, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk från 1 januari 2006


48Tabell 19 Allmänna energi- och miljöskatter från 1 januari 2007


48Tabell 20 Energi- och miljöskatter för industri, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk från 1 januari 2007


49Tabell 21 Allmänna energi- och miljöskatter från 1 januari 2008


49Tabell 22 Energi- och miljöskatter för industri, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk från 1 januari 2008


50Tabell 23 Andelen av normalskatten som betalas


56Tabell 24 Omräkningsfaktorer för effektiva värmevärden


56Tabell 25 Omvandling mellan energienheter


57Tabell 26 Procentuell förändring av förädlingsvärden år 2006, samt prognos för åren 2007–2009


57Tabell 27 Industrisektorns sammansättning efter SNI-kod enligt SNI 2002



Figurer
13Figur 1 Råoljeprisets utveckling, genomsnittliga spotpriser på Brent år 2004–2007, prognos åren 2008–2009


21Figur 2 Användning av alternativa drivmedel 2002-2006 samt prognos för åren 2007-2009


28Figur 3 Sveriges totala energitillförsel (exklusive netto elexport) 1970-2006 samt prognos för åren 2007-2009, TWh


31Figur 4 Produktion uppdelat på produktionsslag 2006-2009, TWh


33Figur 5 Tillförd energi för fjärrvärme uppdelat på energibärare 1970–2006 samt prognos för åren 2007-2009, TWh


54Figur 6 Jämförelse av oljelagren i EU15 länder och Norge år 2007, miljoner fat


55Figur 7 Jämförelse av oljelagren i USA år 2007 och år 2008, miljoner fat




1. Inledning

Statens energimyndighet har, på uppdrag av regeringen, tagit fram denna kortsiktsprognos över energiförsörjningen i Sverige för åren 2007, 2008 och 2009. Dessutom redovisas energianvändningen och energitillförseln för år 2006 enligt senast tillgängliga statistik. Vidare anges utvecklingen av koldioxidutsläppen för respektive sektor och totalt för energisystemet.
Den prognos som redovisas i föreliggande rapport är kortsiktig och resultaten är bland annat beroende av den aktuella konjunkturutvecklingen. Prognosen utgör därför inget underlag för bedömningar av den långsiktiga utvecklingen av energisystemet
. Senast föregående kortsiktsprognos är från 2007-08-15.
1.1 Förutsättningar

Prognosen utgår från antaganden om den ekonomiska utvecklingen och prisutvecklingen på olika energibärare under de närmaste åren. De ekonomiska förutsättningarna baseras på preliminära bedömningar från Konjunkturinstitutet, daterade 2008-01-18. I Tabell 2 redovisas utvecklingen för några av de viktigaste variablerna.
Tabell 2 Ekonomiska förutsättningar som procentuell förändring jämförd med närmast föregående år samt prognos för åren 2007–2009
	 
	2006
	2007
	2008
	2009

	BNP (volym)
	4,1 (4,2)
	2,7 (3,6)
	3,0 (3,7)
	2,8 (3,0)

	Industriproduktion (volym)
	5,1 (5,4)
	2,0 (5,0)
	3,2 (5,3)
	3,9 (4,3)

	Hushållens konsumtionsutgifter(volym)
	2,5 (2,8)
	3,2 (3,3)
	3,3 (3,9)
	3,6 (3,5)

	Offentliga konsumtionsutgifter(volym)
	1,5 (1,8)
	0,5 (1,6)
	1,3 (1,3)
	1,5 (0,6)

	Privat tjänsteproduktion
	5,9 (5,5)
	4,0 (4,1)
	3,8 (4,4)
	3,1 (3,8)


Källa: Konjunkturinstitutet (2008-01-18)

Anm: Inom parentes anges ekonomiska förutsättningar från föregående prognos daterad

 2007-08-15.
År 2006 var cirka 9 %
 varmare än ett normalår medan 2007 var drygt 12 % varmare. Januari 2008 var hela 24 % varmare än normalt vilket prognosen kunnat ta hänsyn till, resten av 2008 och 2009 antas däremot vara ett normalår med avseende på temperatur. För bostadssektorn redovisas även ett alternativ baserat på antagandet om en 4 % högre årsmedeltemperatur då en analys av åren 1992 och framåt visar att temperaturen legat högre än normalåret varje år, 1996 undantaget. Prognosen baseras dock tillsvidare på antagandet med normal tillrinning och produktion i vattenkraften.
Prognosen utgår vidare från att hittills fattade energipolitiska beslut fullföljs och delas att beslutade skatter och styrmedel gäller.
I bilaga 1 presenteras Energiförsörjningen i siffror. I bilaga 2 presenteras Energiskatterna för år 2006-2008. I denna bilaga finns även ett avsnitt om energiskatter samt en beskrivning av gällande styrmedel.
Oljeprisprognos
Prognoserna över priset på råolja görs av Världsbanken och är betydligt högre än i tidigare prognos. Råoljepriset har i stort sett stigit utan avbrott sedan 1999 och nådde en tillfällig topp under andra kvartalet 2006. I början av januari 2007 nåddes den lägsta prisnivån på 2 år, på 54 $/fat sedan dess har priset på oljan åter stigit för att i december 2007 nå historiska prisnivåer på över 90 $/fat (månadsmedel). Spridningen under året gav ett genomsnittspris på 72 $/fat för 2007. Världsbankens prognos är att priset stannar på en hög nivå och är 84 respektive 78 $/fat för år 2008 och 2009.
Figur 1 Råoljeprisets utveckling, genomsnittliga spotpriser på Brent år 2004–2007, prognos åren 2008–2009
[image: image1.emf]Prognos råoljepris Brent t.o.m. 2009

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

jan

feb

marsaprmajjunjulaugsepokt

nov

decjan

feb

marsaprmajjunjulaugsepokt

nov

decjan

feb

marsaprmajjunjulaugsepokt

nov

decjan

feb

marsaprmajjunjulaugsepokt

nov

decjan

feb

marsaprmajjunjulaugsepokt

nov

decjan

feb

marsaprmajjunjulaugsepokt

nov

dec

2004 2005 2006 2007 2008 2009

$/bl


 Källa: Världsbanken, Energimyndighetens bearbetning

Råoljepris, dollarväxelkurs, samt inflation är alla ingående variabler i den bränsleprisprognos som genererar prisutvecklingen på de färdiga bränsleprodukterna i prognosen.

Tabell 3 Prisprognoser importpriser råolja, Brent och oljeprodukter åren 2006(2008, löpande priser exklusive skatt
	 
	 
	2006
	2007
	2008
	2009

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Råolja Brent
	USD/fat
	65
	72
	84
	78

	Växelkurs
	SEK/USD
	7,4
	6,8
	6,4
	6,3

	Bensin 95
	öre/l
	924
	955
	987
	957

	Diesel
	öre/l
	886
	936
	968
	943

	Eldningsolja 1
	kr/m3
	3 858
	4 047
	4 512
	4 109

	Eldningsolja 5
	kr/m3
	2 195
	2 123
	2 275
	2 112


Källa: Prognoserna för råolja är gjord av Världsbanken. Konsumentpriserna är utarbetade i januari 2008 av Energimyndigheten. Växelkursprognosen utarbetas av Konjunkturinstitutet.
Den uppvisade utvecklingen och den förväntade framtida utvecklingen beror på en mängd faktorer. Dessa faktorer nämns nedan och behandlas ytterligare i bilaga 3:

· Global ekonomisk tillväxt

· Politisk instabilitet i oljeproducerande regioner

· Klimat och väderfenomen

· Investeringar i produktionskapacitet
· Raffinaderisituationen
· Lagersituationen

· Efterfrågan på råolja
Elprisprognos

År 2006 var årsmedelvärdet på Nord Pools systempris 450 SEK/MWh. För år 2007 var det 259 SEK/MWh. För åren 2008 och 2009 antas årsmedelvärdet på Nord Pools systempris vara 458 SEK/MWh respektive 493 SEK/MWh, vilket är de aktuella terminspriserna vid fastställandet av prognosförutsättningarna i januari 2008. I prognosen läggs sedan handelsmarginal, skatter, nätavgifter, moms och certifikatavgift för de kunder som berörs. Prognosen görs för ett flertal kundkategorier.
1.2 Jämförelser med föregående prognos

Förutsättningar som denna kortsiktsprognos baseras på har reviderats jämfört med den senaste prognosen daterad 2007-08-15. Till följd av de ändrade förutsättningarna har även Energimyndighetens prognos reviderats.
Enligt Konjunkturinstitutets bedömningar för BNP motsvarar den ekonomiska utvecklingen under 2006 bedömning som gjordes hösten 2007. BNP för 2007 har skrivits ner med 0,9 % till 2,7 %. Överlag är de ekonomiska förutsättningarna lägre för samtliga prognosår i denna prognos. Se vidare i Tabell 2 ovan.
Råoljepriset bedöms vara betydligt högre jämfört med vårens prognos, vilket ger högre konsumentpriser för olika produkter och kundkategorier.
Industriproduktionens tillväxt har revideras ned för samtliga år jämfört med tidigare prognos. Gruvindustrins siffror över förädlingsvärden revideras ner tillsammans med massa- och pappers- samt verkstadsindustrin. Järn- och stål- samt kemiindustrin har reviderats upp för 2008 och 2009 i denna prognos.
Industrins totala energianvändning revideras ned i denna prognos jämfört med föregående prognos. Kolanvändningen är något högre för perioden 2007–2009 medan elanvändningen och oljeanvändningen revideras ner något för samma period.

Transportsektorns slutliga energianvändning revideras upp något för året 2008 jämfört med föregående prognos.
Den faktiska slutliga energianvändningen i Bostads- och servicesektorn revideras ner med 1,5 TWh för 2007. År 2007 blev drygt 3 % varmare än beräknat i förra prognosen vilket minskar behovet av energi för uppvärmning. Elanvändningen för 2006 reviderades dock upp med 0,8 TWh, vilket gör att den beräknade elanvändningen under 2007-2009 är högre än i föregående prognos. Januari 2008 är mycket varmare än normalt medan årets resterande månader och 2009 antas i prognosen vara normaltempererade. Prognosen för 2008 är därför något nedreviderad jämfört med föregående prognos.
1.3 Preliminär och slutlig statistik

Energimyndighetens kortsiktiga prognoser baseras på preliminär statistik till skillnad från de långsiktiga prognoserna, som baseras på slutlig statistik. För år 2006 finns helårsstatistik och för år 2007 finns tre kvartal av tillgänglig statistik. Mellan den preliminära (kvartalsvisa energibalanser) och den slutliga (årliga energibalanser) statistiken finns det nivåskillnader. Detta beror på att de preliminära och de slutliga balanserna baseras på olika undersökningar samt att metoden för fördelningen av olika energibärare, i viss mån, skiljer sig åt. Skillnader existerar för enskilda energibärare liksom för den totala energianvändningen fördelat per sektor. Därför bör prognoserna tolkas utifrån den procentuella förändringen snarare än de angivna nivåerna.

För industrisektorn är det framförallt fjärrvärme, diesel och biobränsle där nivåskillnader finns mellan den preliminära och den slutliga statistiken.
Inom transportsektorn finns det skillnader mellan den preliminära och slutliga statistiken för användning av bensin och el och framför allt för dieselanvändning. I den preliminära statistiken ligger dieselanvändningen på en betydligt högre nivå än i den slutliga statistiken. Inom sektorn bostäder, service m.m. gäller det omvända förhållandet för dieselanvändningen.

2. Energianvändning

I detta kapitel redovisas energianvändningen år 2006. För år 2007 finns delvis statistik och för åren 2008–2009 görs prognoser för energianvändningen. Energianvändningen i de tre sektorerna industri, transporter samt bostäder och service m.m. utgör den så kallade totala slutliga användningen. Mellan år 2006 och 2007 förväntas den totala slutliga användningen minska från 396 till 395 TWh. År 2008 förväntas den bli 402 TWh och år 2009 förväntas den totala slutliga användningen öka till 407 TWh.
Prognoserna över energianvändningen är framräknade utifrån ett flertal olika informationskällor. Bland de viktigaste källorna återfinns statistik över energianvändningen för helåret 2006 och delar av 2007 samt Konjunkturinstitutets prognoser över den ekonomiska utvecklingen. En annan viktig del i framräknandet av prognoserna är de samtal som har förts med sakkunniga på respektive trafikverk och på några branschorganisationer om utvecklingen i olika sektorer och branscher. Vidare tas endast hänsyn till redan beslutade förändringar av skatter och styrmedel.

2.1 Industrisektorn

Industrisektorn (SNI 10-37)
 står för ungefär 40 % av Sveriges energianvändning. De branscher som använder mest energi är massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustri, kemiindustrin samt verkstadsindustrin. De viktigaste energibärarna är el och biobränsle som svarar för 36 % respektive 34 % av energianvändningen. Andra viktiga bränslen är EO2-5, kol och koks
. Under hela prognosperioden förväntas industrins energianvändning öka 0,5 % vilket motsvarar 0,8 TWh
. Det är framförallt biobränsle samt kol och koks som ökar medan oljeprodukter minskar.
Industrins energianvändning beror framför allt på utvecklingen inom de energiintensiva branscherna massa- och pappersindustrin (49 % av industrins energianvändning år 2006), järn- och stålindustrin (15 %), kemiindustrin (8 %) samt gruvindustrin (3 %). Verkstadsindustrin brukar inte definieras som en energiintensiv industri men står på grund av dess stora produktionsvolymer ändå för 7 % av industrin energianvändning.
Prognosen för industrins energianvändning 2007-2009 baseras på Konjunkturinstitutets bedömningar av produktionsutvecklingen inom de enskilda branscherna. I Tabell 4 redovisas utvecklingen av förädlingsvärdet, för de ur energisynpunkt mest intressanta branscherna, 2006-2009. Den prognostiserade prisutvecklingen, speciellt relativpriset mellan olja och el, är viktigt för prognosen för industrins energianvändning. Under 2007 förväntas olja bli dyrare jämfört med elen medan oljan blir relativt billigare under 2008 och 2009. Intervjuer med sakkunniga på företag inom den svenska basindustrin samt antaganden om investeringar och effektiviseringstakt är andra viktiga källor som används i prognosen.
Tabell 4 Procentuell förändring av förädlingsvärden år 2006 samt prognos för åren 2007-2009
	Bransch
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	
	
	
	

	Gruvindustri
	1,2 (1,0)
	6,7 (7,5)
	1,5 (4,0)
	3,0 ( 3,8)

	Massa, pappers- och pappindustri
	3,2 (3,2)
	-1,5 (-1,0)
	0,3 (1,5)
	-3,2 (1,0)

	Järn, stål- och metallverk
	8,7 (9,8)
	-4,5 (1,5)
	2,1 (1,5)
	1,2 (1,0)

	Kemiindustrin (exkl petro)
	5,0 (6,1)
	-8,0 (2,5)
	3,5 (3,0)
	4,0 (2,5)

	Verkstadsindustri 
	5,6 (5,6)
	5,5 (7,2)
	5,0 (7,5)
	3,5 (5,6)

	
	
	
	
	

	Industrin totalt
	5,1 (5,4)
	2,0 (5,0)
	3,2 (5,3)
	3,9 (4,3)


Källa: Konjunkturinstitutet 

Anm: Inom parentes anges den procentuella förändringen som användes i föregående prognos daterad 2007-08-15
Det sker ett flertal investeringar inom industrin vilka tas i drift under prognosperioden, framförallt inom massa- och pappersindustrin, metallverk och gruvindustrin. Massa- och pappersindustrin fortsätter att byta ut olja mot biobränsle och investerar i kapacitetshöjande och energieffektiviserande projekt samtidigt som andra bruk läggs ned. De historiskt stora investeringarna inom gruvindustrin förväntas öka energianvändningen, liksom investeringarna inom metallverk.

Elanvändningen inom industrin domineras av massa- och pappersindustrin som använde cirka 23 TWh, eller 40 % av industrins elanvändning, 2006. Andra stora elanvändare är kemisk industri, verkstadsindustrin och järn- och stålindustrin. Tillsammans svarar dessa fyra branscher för cirka 76 % av industrins totala elanvändning.
Under prognosperioden förväntas elanvändningen öka 1,4 % vilket motsvarar cirka 0,8 TWh. Ovan nämnda investeringar tillsammans med en relativt god tillväxt inom vissa av de elintensiva branscherna förväntas motverka effekterna av effektiviseringarna, nedläggningarna och den låga tillväxten inom massa- och pappersindustrin. Den största ökningen, 0,8 %, väntas ske under 2009 då en stor investering inom metallverksindustrin tas i drift samtidigt som investeringarna inom t ex gruvindustrin ska vara i full drift. Användningen av elpannor förväntas öka under 2007 på grund av relativpriset på olja och el, vilket ökar elanvändningen under året. Under 2008-2009 utvecklas relativpriset till elens nackdel vilket gör att användningen av elpannor minskar vilket även leder till en lägre ökningstakt på elanvändningen.

Industrins biobränsleanvändning domineras av massa- och pappersindustrin och träindustrin så utvecklingen inom dessa branscher påverkar användningen starkt.  Nedläggningarna av massa- och pappersbruk och den låga ekonomiska tillväxten inom massa- och pappersindustrin motverkas av en fortsatt trend inom branschen att ersätta olja med biobränsle och av investeringarna i massa- och pappersindustrin samt sågverk. Biobränsleanvändningen förväntas därför att stiga 3,4 % under prognosperioden, varav merparten under 2007.
Olja används inom samtliga industribranscher men framförallt inom massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, jord och stenindustrin samt verkstadsindustrin. Under prognosperioden förväntas oljeanvändningen minska med nästan 9 %. Den största minskningen sker under 2007 och beror bland annat på investeringar inom massa- pappersindustrin samt relativpriset mellan olja och el som under 2007 utvecklas till elens fördel. Under 2008-2009 blir oljan billigare, enligt prognosförutsättningarna, jämfört med elen vilket gör att oljan förväntas minska i en lägre takt år 2008 och ökar något år 2009. Den ekonomiska tillväxten inom de branscher som använder relativt mycket olja påverkar också oljeanvändningen.
Industrins naturgasanvändning sker inom flera branscher men framförallt inom massa- och pappersindustrin, livsmedelsindustrin och järn- och stålindustrin. Naturgasanvändningen förväntas minska under 2007 vilket framförallt beror på låg eller negativ ekonomisk tillväxt i de branscher som använder mest naturgas. Under 2008-2009 förväntas naturgasanvändningen öka igen vilket beror på tillväxten inom de naturgasanvändande branscherna.
Användningen av kol och koks domineras av järn- och stålindustrin, särskilt användningen av koks. Även jord- och stenindustrin använder en större mängd kol liksom gruvindustrin. Under prognosperioden förväntas användningen av kol och koks öka med 4,3 % respektive 3,9 % mellan år 2006-2009. Kol fortsätter ersätta koks inom järn- och stålindustrin vilket är en orsak till att kolanvändningen ökar mer än koksanvändningen. De historiskt stora investeringarna i gruvindustrin samt relativt god tillväxt inom de branscher som använder kol bidrar också till ökningen. Den relativt goda tillväxten, speciellt inom järn- och stålindustrin samt jord- och stenindustrin, ökar även koksanvändningen.
Fjärrvärme används i nästan samtliga industribranscher men verkstadsindustrin dominerar användningen. Fjärrvärmeanvändningen är även stor inom massa- och pappersindustrin och kemisk industrin. I prognosen förväntas fjärrvärmeanvändningen minska år 2007 för att sedan öka igen 2008-2009. Anledningen till minskningen är dels tillväxten inom de fjärrvärmeintensiva branscherna samt att 2007 var 12 % varmare än ett normalår.

Den specifika energianvändningen (kWh per krona förädlingsvärde) förväntas under prognosperioden minska med knappt 8 %. Även den specifika elanvändningen förväntas minska med 7 % och den specifika oljeanvändningen förväntas minska med knappt 16 %. Minskningen beror dels på att verkstadsindustrins andel av industrins förädlingsvärde förväntas öka. Eftersom verkstadsindustrin har en lägre specifik el- och oljeanvändning så leder det till att även den specifika energianvändningen minskar. De investeringar som görs för att minska oljeanvändningen är en förklaring till att den specifika oljeanvändningen minskar mer än den specifika energi- och elanvändningen.
I prognosen över industrins energianvändning finns flera osäkerhetsfaktorer. De investeringar som tas i drift är både av kapacitetshöjande och av energieffektiviserande karaktär. Samtidigt sker nedläggningar inom massa- och pappersindustrin. Dessutom kan en ökad energieffektivisering innebära en ökad total produktion. Detta leder till en osäkerhet kring vilka effekter som kommer att dominera industrins energianvändning de närmaste åren. Denna osäkerhet har delvis kunnat hanteras via kommunikation med berörda företag. En annan osäkerhet som berör investeringarna är huruvida tidsplanerna kommer att hållas. En tidig eller för sen driftstart inom de olika projekten påverkar energianvändningen. Andra osäkerheter som påverkar prognosen är utvecklingen av den branschfördelade tillväxten och relativpriset på el och olja.
2.2 Transportsektorn
Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. Energianvändningen i transportsektorn, exklusive bunkring för utrikes sjö- och luftfart, bedöms under perioden 2006–2009 öka med cirka 5,5 %. Räknat i TWh innebär detta att energianvändningen ökar från cirka 94 TWh till cirka 99 TWh. Dessa siffror är något högre än föregående prognos (2007-08-15). Bunkringen för utrikes sjö- och luftfart förväntas under motsvarande period öka med 15 %, från cirka 33 TWh till cirka 38 TWh.

Prognosen över energianvändningen i transportsektorn är baserad på ett flertal olika informationskällor. Bland de viktigaste informationskällorna återfinns statistik över energianvändningen för år 2006, de tre första kvartalen år 2007 och Konjunkturinstitutets prognoser över den ekonomiska utvecklingen. En annan viktig del i prognosarbetet är de samtal som har förts med sakkunniga på respektive trafikverk och på några branschorganisationer om utvecklingen i olika sektorer och branscher. Vidare tas endast hänsyn till redan beslutade förändringar av skatter och styrmedel.

Transportsektorn delas upp i fyra delsektorer: vägtrafik, luftfart, bantrafik och sjöfart. Under år 2006 gick uppskattningsvis 69 % (93 %)
 av transportsektorns totala energianvändning till vägtrafik, 8 % (3 %) till luftfart, 2 % (3 %) till bantrafik och 21 % (1 %) till sjöfart. År 2009 beräknas fördelningen vara följande: vägtrafik 67 % (93 %), luftfart 9 % (3 %), bantrafik 2 % (3 %) och sjöfart 21 % (1 %).
Delsektorn vägtrafik utgörs huvudsakligen av privatbilism, kollektivtrafik och godstransporter med lastbil. Bensin och diesel står för den största delen av bränsleanvändningen i sektorn. I vägtrafiken används också ett antal alternativa drivmedel, huvudsakligen etanol, FAME (fettsyrametylester), biogas och naturgas.
Prognoserna över bensin- och dieselanvändning bygger på ekonomisk tillväxt, privat konsumtion och bränslepriser. Under perioden 2007–2009 beräknas industriproduktionen öka med i genomsnitt 3 % per år. Priset på diesel förväntas stiga år 2008 för att sedan falla tillbaka något år 2009. Samtidigt rapporteras en allt högre försäljning av dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar, där andelen dieselbilar av nyregistrerade personbilar år 2007 uppgick till 35 %, att jämföra med 20 % år 2006. Det är möjligt att borttagandet av partikelfilterrabatten vid årsskiftet 2007/2008 kommer att bromsa denna ökning något, men trots detta kommer den höga dieselandelen i fordonsförsäljningen att påverka bilparken i en riktning mot mer dieselfordon. Sammantaget ger detta bedömningen att dieselanvändningen kommer att öka under prognosperioden. Bensinanvändningen har minskat något under de senaste åren. I denna prognos förväntas bensinpriset exklusive skatter variera under prognosperioden, med ett högre pris år 2008 än år 2009. Hushållens konsumtionsutgifter beräknas öka med dryga 3 % per år. Trots det gör Energimyndigheten bedömningen att bensinanvändningen kommer att fortsätta att minska under hela prognosperioden. Detta beror till stor del på den minskande andelen bensinfordon av nybilsförsäljningen.

Det finns ett flertal olika alternativa drivmedel som kan användas för fordonsdrift. De som för närvarande står för den största användningen är naturgas, biogas, etanol och FAME. Naturgas och biogas används främst som drivmedel för lokaltrafikbussar, men antalet personbilar drivna av fordonsgas, som utgörs av en blandning av naturgas och biogas, ökar. Antalet tankställen för fordonsgas förväntas fortsätta öka under prognosperioden. Många tankställen, framför allt i Stockholmsområdet, har under år 2007 haft problem att möta efterfrågan på fordonsgas. Detta har fått till följd att ökningstakten för fordonsgasens användning har bromsat in något. Tillgången på fordonsgas kommer att vara avgörande för hur användningen utvecklar sig de närmaste åren. Energimyndigheten gör bedömningen att användningen av biogas kommer att öka starkt under prognosperioden, medan naturgasen får en svagare ökningstakt. Skillnaderna mellan gaserna beror på att fordonsgasen idag består av drygt 50 % biogas och att denna andel förväntas att stiga.

Etanol används dels som max 5 % låginblandning i bensin, dels som beståndsdel i bränslen som E85. Låginblandningen i bensin har ökat svagt under år 2007 och cirka 93 % av de totala leveranserna av bensin innehöll 5 % låginblandad etanol. Motsvarande andel för år 2006 var cirka 92,5 %. I prognosen har antagits att EU:s bränslekvalitetsdirektiv kommer att vara oförändrat under prognosåren, vilket innebär ett fortsatt förbud mot en låginblandning överstigande 5 %. En förändring av detta direktiv skulle innebära starkt förändrade förutsättningar för prognosen över etanolanvändning. Etanolanvändningen påverkas positivt av en fortsatt starkt ökande försäljning av FFV-fordon (flexifuel vehicle), vilket bör innebära en allt högre försäljning av etanolbränslet E85. Under vintern 2006/2007 uppstod vissa startproblem vid användande av E85. Som lösning på problemet har en svensk standard för vinterkvalitet för E85 arbetats fram, något som gör att E85 vintertid kommer att bestå av en något lägre andel etanol. En avgörande faktor för användningen av E85 är förhållandet mellan priset på en liter bensin och en bensinekvivalent mängd E85. I prognosen har antagits att priset på en bensinekvivalent mängd E85 under hela prognosperioden är lägre än priset på en liter bensin. Detta och den starka utvecklingen av försäljning av FFV-fordon innebär att etanolanvändningen ökar starkt under hela prognosperioden.

FAME används som ren FAME och sedan augusti 2006 som max 5 % inblandning i diesel. På grund av den ökade låginblandningen av FAME var använd volym betydligt högre år 2006 än föregående år och denna ökning har fortsatt under år 2007. Under perioden maj-september år 2007 innehöll cirka 80 % av all diesel 5 % låginblandad FAME. På grund av problem med motorer i vissa tyngre fordon blandas endast 2 % FAME in i dieseln under vintermånaderna och detta dessutom i mindre utsträckning. Prognosen utgår från att en lägre andel FAME kommer att blandas in vintertid under prognosperioden. Trots detta förväntas användningen av FAME öka under hela prognosperioden, vilket beror på att låginblandningen av 5 % FAME ökar och att användningen av diesel ökar.
Figur 2 Användning av alternativa drivmedel 2002-2006 samt prognos för åren 2007-2009
[image: image2.emf]0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TWh

Naturgas Biogas Etanol FAME


Källa: Svenska Gasföreningen och Statistiska centralbyrån
Den sammanlagda användningen av alternativa drivmedel, dvs. naturgas, biogas, etanol och FAME uppgick år 2006 till ca 2,8 TWh. Detta motsvarar cirka 3,5 % av vägtrafikens energianvändning. Andelen förnybara drivmedel av vägtrafikens energianvändning uppgick år 2006 till 3,2 % och förväntas öka under prognosperioden, för att uppgå till 4,2 % år 2007 och 5,3 % år 2009. Denna ökning beror till stor del på den ökande låginblandningen av FAME i diesel. Den framtida användningen av alternativa drivmedel beror bl.a. på produktionskostnaderna, utbyggnad av distributionssystem, ekonomiska styrmedel, tillgången på fordon samt utbyggnaden av tank- och serviceställen.
Luftfartens bränsleanvändning går under beteckningen flygbränsle och utgörs av flyg- och jetbensin samt motor- och flygfotogen. Prognosen över flygbränsleanvändningen bygger på Luftfartsstyrelsens prognoser över antalet landningar och starter i Sverige.
Under 2000-talets första år sjönk såväl flygbränsleanvändningen som det totala antalet landningar på svenska flygplatser. Under år 2004 vände utvecklingen och antalet landningar på svenska flygplatser ökade. Detta visade sig vara en tillfällig ökning, då antalet landningar återigen minskade år 2005 och 2006. Under år 2007 har antalet landningar ökat marginellt. Antalet landningar var dock fortfarande klart färre år 2007 än exempelvis åren 2003 och 2004. Trots dessa minskningar i antalet landningar har flygbränsleanvändningen ökat kontinuerligt sedan år 2003.

Antalet passagerare har från år 2003 ökat stadigt varje år. Under år 2007 ökade antalet passagerare med knappt 5 % jämfört med föregående år. Uppgången i antal passagerare är en följd av en starkare konjunktur och en ökad konkurrens, vilket har inneburit ett stort utbud av billiga resor. Detta har lett till en högre kabinfaktor, dvs. en högre procentuell passagerarbeläggning per resa.
Utvecklingen inom luftfarten är alltså den att antalet landningar minskar, antalet passagerare ökar samt att flygbränsleanvändningen ökar. En slutsats av detta är att flygresorna blir allt längre med en allt högre kabinfaktor. För prognosåren förväntar sig Luftfartsstyrelsen att både antalet landningar och antalet passagerare kommer att öka. Det är antalet utrikesresor som förväntas öka, en utveckling som kan antas leda till längre flygresor och en fortsatt utveckling mot en något högre bränsleanvändning per landning. Flygbränsleanvändningen för inrikesflyg förväntas således fortsätta att minska något, medan flygbränsleanvändningen för utrikesflyg ökar under prognosperioden.

Delsektorn bantrafik omfattar järnvägs-, tunnelbane- och spårvägstrafik. Persontrafikens energianvändning påverkas inte i någon större utsträckning av ekonomiska förutsättningar utan snarare av infrastrukturella förändringar. För godstrafikens del ger ökningar i BNP och export effekt i form av en ökad elanvändning.

När det gäller det enskilda transportmedlet är hastighet den viktigaste påverkansfaktorn för elanvändningen. Det är därför inte säkert att införandet av nya snabbare motorvagnståg minskar elanvändningen, trots elalstrande automatbromsar. En annan faktor av betydelse för elanvändningen är klimatet, där ett kallt klimat ger en högre elanvändning.

En faktor som förväntas påverka bantrafikens elanvändning är introduktionen av så kallade elmätare. Inom tre‑fyra år kommer allt fler lok och motorvagnar i Sverige att vara utrustade med sådana. Motsvarande introduktion av elmätare i Tyskland har minskat elförbrukningen med 6-8 %.
Elanvändningen inom bantrafiken steg med drygt 5 % år 2006. Detta var en ovanligt stark ökning av energianvändningen som är svår att härleda någon orsak till. Eventuellt kan tillfälliga infrastrukturella förändringar ligga bakom. Preliminär statistik för år 2007 visar på en svag ökning jämfört med samma period året innan. Sammantaget prognostiseras att transportsektorns elanvändning fortsätter att öka svagt under hela prognosperioden.

Delsektorn sjöfart delas in i inrikes sjöfart och bunkring för utrikes sjöfart. De bränslen som främst används inom sjöfarten är diesel, Eo1 (tunnolja) och Eo2–5 (tjockolja).
Tabell 5 Antal anlöp samt godsvolymer i svenska hamnar 2002-2007
	Anlöp (antal) Godsvolym (1000 ton)
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	
	
	
	
	
	
	

	Anlöp lastfartyg
	31 463
	32 837
	28 893
	29 741
	28 138
	28 610

	Anlöp passagerarfartyg och järnvägsfärjor
	85 877
	86 437
	85 145
	92 784
	89 867
	90 847

	Antal anlöp, totalt
	117 340
	119 274
	114 038
	122 525
	118 005
	119 457

	Gods, totalt 
	147 675
	153 130
	157 094
	163 072
	168 196
	173 131


Källa: Sjöfartsverket

Tabellen redovisar utvecklingen inom sjöfarten de senaste åren. Trenden är att godsvolymerna ökar i förhållande till antalet anlöp, även om år 2007 här utgjorde ett trendbrott. Att mer gods transporteras på färre anlöp antyder att fartygen har blivit större, vilket också skulle medföra en ökad bränsleanvändning inom sektorn.
Bränsleanvändningen för inrikes sjöfart styrs i hög grad av förändringar i passagerartrafiken mellan Gotland och fastlandet. I dagsläget finns inga planer på några större förändringar i turlistorna eller fartygsflottan. Användningen av tunnolja har under de senaste åren sjunkit och statistik för år 2007 visar att denna trend sannolikt fortsätter. Energimyndigheten prognostiserar således att användningen av Eo1 fortsätter att avta något under prognosperioden. Användningen av Eo2-5 till inrikes sjöfart minskade relativt kraftigt under år 2006 och användningen förväntas fortsätta minska under hela prognosperioden.
Bränsleanvändningen för utrikes sjöfart (även kallad bunkring) beror dels av förändringar i passagerartrafiken mellan Sverige och närliggande länder, dels av godstransporter till och från olika delar av världen som beskrivits i Tabell 5 ovan. Tendensen är där att godsvolymerna per anlöp ökar. Under prognosperioden antas relativt stark utveckling av BNP och export, något som kommer att bidra till fortsatt tillväxt för sjöfarten. Användningen av Eo1 för utrikes sjöfart har under de senaste åren minskat något, men ökar nu svagt enligt preliminär statistik för år 2007. Den kraftiga ökningen av Eo2–5 som har kunnat urskiljas under år 2006 och inledningen av år 2007 har avstannat något. Sammantaget ger detta att bunkringen av Eo1 beräknas förbli relativt oförändrad, medan Energimyndigheten prognostiserar en fortsatt ökning av bunkringen av Eo2–5, dock i en lägre ökningstakt än i föregående prognos.

2.3 Bostads- och servicesektorn

Energianvändningen i bostads- och servicesektorn bedöms uppgå till 142,5 TWh år 2007, vilket är en minskning med 2 TWh jämfört med år 2006. En anledning till minskningen är att år 2007 var ett varmare år än 2006 varför uppvärmningsbehovet i sektorn minskar. Minskningen i energianvändningen för uppvärmning kan också bero på en samtidig effektivisering av både uppvärmningssystemen och husens klimatskal. Januari 2008 var mycket varmare än normalt, vilket minskar energibehovet. I prognosen antas att resten av 2008 och hela år 2009 blir normala ur temperaturhänseende. Under dessa förutsättningar bedöms energianvändningen uppgå till 147 TWh år 2008 och 149 TWh för år 2009. Oljeanvändningen för uppvärmning bedöms minska kontinuerligt under prognosperioden.

År 2006 uppgick den totala energianvändningen i bostads- och servicesektorn till 144,5 TWh. Energianvändningen i sektorn bedöms bli 142,5 TWh år 2007, för att sedan öka till 147 TWh år 2008 och 149 TWh år 2009. Anledningen till att energianvändningen bedöms bli lägre 2007 är att detta år var varmare än vad som antas för år 2008 och 2009 i prognosen. Den normalårskorrigerade energianvändningen uppgick år 2006 till 149,7 TWh. Under 2007‑2009 väntas den normalårskorrigerade energianvändningen minska något till drygt 149 TWh år 2009.
De senaste åren har samtliga varit betydligt varmare än normalåret, som är baserat på tidsperioden 1970–2000. Åren 2001 till 2007 har varit mellan 4 och 12 % varmare än normalåret. Med anledning av detta görs en alternativ prognos där 2008 och 2009 antas bli 4 % varmare än normalåret. Med dessa förutsättningar som grund för prognosen kommer energianvändningen i sektorn att uppgå till 146,9 TWh år 2008 och år 2009. Dessa resultat finns i tabell 11 i Bilaga 1.
Förutsättningar för prognosen

Energianvändningen i sektorn bostäder, service m.m. består till cirka 2/3 av energi för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus samt i servicesektorns lokaler. Därutöver ingår el för drift av apparater inom hushåll och lokaler, energi till de areella näringarna samt till den s.k. övriga serviceverk​sam​heten. Till övrig serviceverksamhet räknas el-, vatten-, avlopps- och reningsverk. Dit hör också gatu- och vägbelysning samt bygg- och anläggningsverksamhet.

Som grund för prognosen används främst antaganden om temperaturförhållanden, energiprisernas utveckling, den ekonomiska utvecklingen, den gällande miljö- och energipolitiken samt substitutionsmöjligheter mellan olika energislag. En annan viktig grund för prognoserna är bedömningar som görs av sakkunniga och branschorganisationer.
År 2006 var 9 % varmare än ett normaltempererat år. Därför blev också energianvändningen för uppvärmning detta år lägre än normalt. År 2007 var 12 % varmare än ett normaltempererat år, 3 % varmare än vad som antogs i förra prognosen. Från och med 2007 görs två olika prognoser för bostads- och servicesektorn. I det första prognosalternativet antas åren 2008 och 2009 bli normala ur temperaturhänseende, med undantag för januari 2008 som var så mycket som 24 % varmare än normalt. Normalårskorrigering har gjorts för januari, medan resterande månader antas bli normaltempererade. Sammantaget antas 2008 bli 4 % varmare än ett normalvarmt år. I det andra prognosalternativet antas både 2008 och 2009 blir 4 % varmare än normalåret. Texterna på följande sidor utgår dock från första prognosalternativ, där 2009 antas bli normalvarmt.
Råoljepriset för ökat kraftigt sedan hösten 2007 och ligger historiskt sett på en hög nivå. Under åren 2008–2009 förväntas oljepriset stanna kvar på en hög nivå vilket givetvis påverkar priset på olja för uppvärmning. Även elpriset bedöms ligga relativt högt under hela prognosperioden. För en villa med elvärme bedöms priset under 2007 att gå ner något för att sedan öka, till ca 138 öre per kWh inkl nätavgift och skatter 2009.

Användningen av hushållsel har uppvisat en uppåtgående trend under de senaste årtiondena. Större delen av ökningen skedde under 1970- och 1980-talet. Under prognosperioden bedöms hushållselen öka från 19,6 TWh år 2006 till 19,8 TWh år 2009. Användningen av hushållsel påverkas av två motsatta trender. Å ena sidan går utvecklingen mot energieffektivare apparater, vilket borde leda till en minskad energianvändning. Samtidigt ökar dock antalet funktioner på många apparater, vilket kan innebära att de ändå drar lika mycket eller till och med mer energi än tidigare. Detta är en av anledningarna till att användningen av hushållsel inte minskar. Den stigande användningen av hushållsel kan också förklaras av ett ökat antal hushåll, ett ökat innehav av apparater samt införandet av digital tv. Utvecklingen går mot att hushållen exempelvis har flerdubbla uppsättningar av datorer och annan underhållningselektronik. Hushållens benägenhet att införskaffa fler apparater styrs av deras ekonomi. I nuläget har de svenska hushållen goda ekonomiska förutsättningar. Konjunkturinstitutet bedömer att BNP kommer att fortsätta öka, men i lägre takt från och med 2007. Ökningen förväntas vara något mindre, från och med 2008, jämfört med förra prognosen.
Användningen av driftel har ökat stadigt under 80- och 90-talet. Trenden bröts under 2001 till 2004, då driftelen minskade något. Under 2005-2006 ökade användningen återigen men prognostiseras vara i princip oförändrad mellan år 2006 och år 2009. Användningen av driftel påverkas liksom användningen av hushållsel av motsatta trender. Stödet till energieffektiviserande åtgärder i offentliga lokaler förutses inte ge någon större minskning av driftelsanvändningen. Ökad elanvändning som beror på ökad värmeåtervinning, en åtgärd som också är stödberättigad, väntas ta ut effekten. Värmeåtervinning ökar elanvändningen p.g.a. att det är returluftvärmepumpar som installeras.
Energianvändningen för uppvärmning bedöms minska under prognosperioden. Fortsatt höga priser på el och olja samt investeringsstöden för konvertering från direktverkande elvärme i bostäder och för konvertering och energieffektivisering i offentliga lokaler kommer att påskynda övergången till andra lösningar för uppvärmning. Detta gäller främst värmepump, fjärrvärme och biobränsle samt andra åtgärder för ett minskat värmebehov. Åtgärderna bedöms medföra att energianvändningen för uppvärmning minskar.
En annan bidragande orsak till att energianvändningen för uppvärmning tycks minska i sektorn är att övergången från olja till el och fjärrvärme medför att de förluster från energiomvandling som redovisas inom bostäder och service minskar. Detta beror på att förlusterna vid användning av olja hänförs till bostads- och servicesektorn, medan förluster vid användning av el och fjärrvärme hänförs till tillförselsektorn. Det rör sig i det här fallet alltså inte om en faktisk minskning av energianvändningen.
År 2006 var den normalårskorrigerade elvärmeanvändningen 21,7 TWh. Elvärmeanvändningen väntas vara relativt stabil under prognosperioden och uppgå till 21,6 TWh år 2009. Anledningen till att elvärmeanvändningen inte minskar markant vid den pågående konverteringen från elvärme till värmepump, pellets och fjärrvärme är att nedgången motverkas av att många husägare med olje- och kombipannor byter till värmepump och därmed till viss del ökar elanvändningen. Elanvändningen för värmepumpar ingår i statistiken som elvärme.

Användningen av olja i bostadssektorn förväntas fortsätta minska under prognosperioden på grund av höga oljepriser och höga skatter medan den normalårskorrigerade fjärrvärmeanvändningen ökar med ca 0,5 TWh under prognosperioden.  Fjärrvärmen ersätter till största delen oljepannor i lokaler men installeras även i småhus där den vanligtvis ersätter el. Den normalårskorrigerade biobränsleanvändningen bedöms öka med några procentenheter per år under prognosperioden.
Den trend vad gäller energianvändningen för uppvärmning som beskrivs ovan gäller om prognosåren blir normalvarma, eller varmare än normalt. Om de kommande åren skulle bli kallare än normalt kommer den faktiska energianvändningen för uppvärmning att öka jämfört med 2006.
De areella näringarnas energianvändning har de senaste åren varit relativt stabil, ca 9 TWh, och förväntas ligga på samma nivå under prognosåren.
Osäkerheter i prognosen beror främst på hur varmt respektive år blir, samt på bristfällig statistik för basåret. Största delen av energianvändningen i sektorn går till energi för uppvärmning och varmvatten. Av denna anledning blir användningen under prognosåren väldigt känslig för temperaturförändringar. Prognosåren har i regel varit varmare än vad ett normalvarmt år beräknas vara. Denna trend har medfört att den prognostiserade energianvändningen har varit högre än vad som blev utfallet. Detta är anledningen till den alternativa prognosen i vilken det antas att prognosåren blir 4 % varmare än ett normalår. Denna prognos ger en uppskattning av känsligheten i prognosen.
Bostäder och service utgörs delvis av restposter i SCB:s statistik vilket påverkar statistikens kvalitet negativt. Prognosen utgår dels från leveransstatistik och dels från användningsstatistik. Till basåren används leveransstatistik som för vissa bränslen skiljer sig åt en hel del jämfört med den slutliga statistiken som kommer med cirka ett års eftersläpning. En utvärdering av de tidigare prognoserna visar att prognosåren är beroende av hur basåret ser ut. Är energianvändningen i basåret högt kommer sannolikt även prognoserna att hamna högt och vice versa. Därför är det viktigt att ha så exakta siffror som möjligt för basåret. Exempel på skillnader är exempelvis dieselanvändningen som i den slutliga statistiken ligger högre än i den preliminära statistiken. För fjärvärme och Eo1 gäller motsatta förhållanden och leveranserna är alltid högre än användningen. Även när det gäller biobränslen är statistiken bristfällig.
Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår dock inom Energimyndigheten och utvärderingsresultat har redan börjat användas för att korrigera prognoserna.
2.4 Elanvändning

Den totala elanvändningen minskar något mellan 2006 och 2007 för sedan öka något under följande år. Inom industrin prognostiseras elanvändningen att öka med 1,4 % fram till år 2009. I sektorn bostäder och service sjunker den faktiska elanvändningen något för år 2007 för att sedan öka till 73,0 TWh år 2009. Denna ökning är kanske inte helt rättvisande då 2009 antas vara normaltempererad och tidigare år har varit varmare än normalt. För elanvändningen i transportsektorn och fjärrvärmeverken antas användningen av el ligga på en relativt konstant nivå fram till år 2009.
Under prognosperioden bedöms elanvändningen öka från 135,1 TWh år 2006 till 137,5 TWh år 2009, vilket är en ökning med 1,8 %.

3. Energitillförsel

Den totala energitillförseln, som också inkluderar omvandlings- och distributionsförluster, användning för icke energiändamål samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2006 till 628 TWh vilket är en minskning med ca 0,5 % jämfört med år 2005.
 Till år 2009 beräknas den totala energitillförseln öka med cirka 4 % till 653 TWh. Se tabell 6 i bilaga1.

Under åren 2007 till 2009 ökar också användningen av bränslena oljor, naturgas och biobränslen medan användningen av kol och koks ligger konstant. Biobränslen ökar mest med 12 TWh följt av oljor och naturgas, som ökar med 4 TWh var. Biobränslenas ökning beror till stor del på att året 2006 var varmare än normalåret och därmed var förbrukningen låg det året men även på grund av en ökad användning för el och värmeproduktion. I Figur 3 nedan visas Sveriges energitillförsel från 1970 till 2009. Figuren baseras på statistik till och med år 2006 och resterande år är prognos.

Figur 3 Sveriges totala energitillförsel (exklusive netto elexport) 1970-2006 samt prognos för åren 2007-2009, TWh
[image: image3.emf]0

100

200

300

400

500

600

700

19701973197619791982198519881991199419972000200320062009

TWh

Råolja och oljeprodukter Naturgas, stadsgas Kol och koks

Biobränslen, torv m.m. Värmepumpar i fjärrvärmeverk Vattenkraft, brutto

Kärnkraft, brutto Vindkraft


Källa: Energimyndighetens bearbetning av EN 20 SM och 401, SCB


3.1 Elproduktion

Genomsnittlig vattenkraftsproduktion i Sverige är cirka 67,5 TWh enligt Energimyndighetens bedömning (den genomsnittliga produktionen mellan 1985‑2005). Den lägsta produktionen hittills inträffade år 1996 med 52 TWh och den högsta produktionen hittills skedde år 2001 med 79 TWh brutto. Det visar inom vilka vida ramar vattenkraftsproduktionen kan variera.

Vattenkraftsproduktionen uppgick till 61,2 TWh år 2006, vilket är en minskning med drygt 15 % jämfört med år 2005. Minskningen berodde bland annat på låg vårflod och onormalt lite sommarnederbörd vilket gjorde att vattenmagasinen inte fylldes till normala nivåer. Under år 2007 har tillrinningen varit hög till följd av den regniga vintern. Preliminär statistik för 2007 visar på en produktion på 65,5 TWh. Ökningen beror på bättre vattentillgång än det torra 2006. För perioden 2008–2009 förutsätts normalårsproduktion på 67,5 TWh/år.
Kärnkraftsproduktionen prognostiseras genom att multiplicera den sammanlagda nettoeffekten med årets 8760 timmar samt med energiutnyttjningsgraden. Energiutnyttjningsgraden beskriver hur mycket av produktionspotentialen som har utnyttjats. Energimyndigheten har antagit en genomsnittlig energiutnyttjningsgrad till 82 % vilket också är medelvärdet för perioden 1996 - 2006.
Under 2006 minskade produktionen jämfört med år 2005 (69,5 TWh) och slutade på 65,0 TWh. Anledningen till minskad produktion, med 4,5 TWh, var diverse störningar i flera reaktorer under året. Under 2007 har produktionen varit 64,3 TWh enligt preliminär statistik med de tio reaktorer som nu är i drift. Nettoeffekten (och således produktionen) för kärnkraften skiljer sig åt mellan prognosåren. Det beror dels på beslutade effektökningar, dels på att en del effektiviseringsåtgärder genomförs i flera reaktorer. För år 2008 och 2009 bedöms produktionen bli 65,0 respektive 67,6 TWh. Den lägre siffran för år 2008 beror delvis på att O3 kommer att göra en längre avställning under hösten/vintern för att höja effekten i reaktorn.
Elproduktionen i fjärrvärmesystemens kraftvärmeverk är beroende av värmeunderlaget samt ett elpris som minst täcker bränslekostnaden för elproduktionen. Om elpriset är tillräckligt högt kan vissa kraftvärmeverk även köra kondensproduktion. År 2006 producerades 7,2 TWh varav cirka 0,5 TWh var kondensproduktion. För år 2007 pekar statistiken mot en produktion av el i kraftvärmeverk på 7,1 TWh för att sedan öka till 10,3 TWh år 2009. Ökningen för sista året beror på nya planerade anläggningar bland annat det naturgaseldade kraftvärmeverk i Malmö, Öresundsverket. Under år 2008 finns inte så mycket ny kraft planerad.
Förutsättningarna för kraftvärme bedöms vara goda i framtiden då elcertifikatsystemet som infördes 1 maj 2003 har förlängts till 2030 samt den mer gynnsamma kraftvärmebeskattning som gällt sedan 2004. Det finns omfattande planer på utbyggnad av både biobränsle- och avfallsbaserad kraftvärme och då främst under 2009.
Industriellt mottryck (kraftvärme i industrin) producerade 5,5 TWh år 2006 vilket är en fortsatt hög nivå som sannolikt förklaras av elcertifikatsystemet samt av att elpriset var tillräckligt högt. År 2007 producerades 6,1 TWh enligt preliminär statistik. För följande år antas en fortsatt svag ökning till 6,4 TWh år 2009. Elproduktionen i industrin är även beroende av konjunkturutvecklingen i massa- och pappers-, järn- samt stålindustrin.

Oljekondenskraftverk och gasturbiner producerade 0,35 TWh under år 2006. Under år 2007 var produktionen 0,6 TWh enligt preliminär statistik och sker i oljekondenskraftverk. För följande år förväntas en liten produktion i oljekondenskraftverken, men ingen produktion i gasturbinerna.

För högre produktion i dessa anläggningar krävs längre perioder med elpris på en hög nivå. Dessa produktionsanläggningar användes kommersiellt under hösten 2002 samt år 2003 när elpriset rusade i höjden pga. bristen på tillrinning till vattenkraften. Innan dess hade de inte använts nämnvärt sedan torråret 1996 efter vilket anläggningarna lades i malpåse eller upphandlades som effektreserv av Svenska kraftnät. Händelserna under år 2002 och 2003 medförde dock att de flesta anläggningarna sannolikt är tillgängliga med relativt kort varsel.

Vindkraften stöds, liksom annan elproduktion från förnyelsebara energikällor inom elcertifikatsystemet, som gäller fram till 2030. För vindkraften gäller dessutom en miljöbonus
.
I juni 2006 antog riksdagen den första vindkraftspropositionen ”Miljövänlig el med vindkraftåtgärder för ett livskraftigt vindbruk”. I propositionen finns åtgärder som syftar till att underlätta för etablering av vindkraft.
Produktionen för år 2006 blev ca 1 TWh och för 2007 1,4 TWh. Vid utgången av 2006 fanns det 855 stycken vindkraftverk med en installerad effekt på 583 MW. Energimyndigheten prognostiserar att vindkraften kommer att öka sin produktion till ca 2,7 TWh år 2009. Detta förutsätter dock att planerade vindkraftsparker tas i drift. I dagsläget råder en viss kapacitetsbrist att bygga vindkraftverk vilket också gör prognosen osäker.

Figur 4 Produktion uppdelat på produktionsslag 2006-2009, TWh
[image: image4.emf]-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009

TWh

Vattenkraft Kärnkraft

Kraftvärme i fjärrvärmesystem Kraftvärme i industrin

Vindkraft Import-export


Import och export av el styrs av handeln på den avreglerade elmarknaden. Den balanserar även den svenska kraftbalansen vid våtår och torrår och varierar därför mycket beroende på vattensituationen. Under år 2006 var det till en början låg tillrinning i vattenmagasinen vilket medförde att vattenkraften producerade lägre än vanligt. Då även kärnkraften hade låg produktion medförde det att Sverige nettoimporterade 6,0 TWh. Preliminär statistik för 2007 visar att Sverige nettoimporterar 1,3 TWh. I prognosen kommer Sverige att nettoexportera nästan 5 TWh el år 2009.
3.2 Fjärrvärmeproduktion

Under senare år har mycket hänt med förutsättningarna för fjärrvärme och kraftvärmeproduktion bland annat införandet av elcertifikatsystemet, utsläppshandelssystemet och den ändrade energibeskattningen. Var och en av dessa förutsättningar är tillräcklig för att ge stora förändringar i den bränslemix som används för fjärrvärmeproduktionen samt för hur mycket el som produceras inom fjärrvärmesektorn.
En generell bedömning av förändringarna är att kraftvärmeanläggningar förstärkt sin konkurrenskraft gentemot värmeverk. Kraftvärmen gynnas både av elcertifikatsystemet och av kraftvärmebeskattningen. När nya anläggningar diskuteras är det således endast kraftvärmeverk som är intressant och sällan värmeverk, förutom när det gäller små fjärrvärmesystem.

För fördelningen mellan biobränslen och fossila bränslen är analysen svårare. Elcertifikatsystemet gynnar biobränsleeldad kraftvärme och kraftvärmebeskattningen gynnar fossileldad kraftvärme. Handeln med utsläppsrätter gör att kostnaden för fossila bränslen ökar för bl.a. el- och fjärrvärmeproducenterna via utsläppsrättspriset. Under den period som både utsläppshandel, elcertifikatsystemet och ny kraftvärmebeskattning verkat har utsläpps- och certifikatpriserna legat på en hög nivå, samtidigt som fossila bränslepriser varit höga. Detta har, möjligen tillfälligt, inneburit en för biobränsle gynnsam situation. Om denna utveckling fortsätter kommer sannolikt biobränsle att användas i de kraftvärmepannor som kan växla mellan fossila bränslen och biobränslen (t.ex. fasteldade pannor som sameldar kol, torv och biobränslen).
Torv blev certifikatberättigat bränsle inom elcertifikatsystemet från 1 april, 2004 vilket ökade torvanvändningen i kraftvärmeverk. Under år 2006 var torvanvändningen i kraftvärmeverk 1,1 TWh för värmeproduktion. Torvanvändningen för hetvattenproduktion var knappt 0,9 TWh insatt bränsle. För år 2007 har den användningen ökat och den största ökningen har skett i värmeverk. Handeln med utsläppsrätter förväntas dock slå mot torvanvändningen, då det i handelssystemet klassas som fossilt och användningen antas minska för följande år.
Sedan år 2002 gäller ett deponiförbud för utsorterat brännbart avfall. Från 1 januari 2005 har det också blivit förbjudet att deponera organiskt avfall. Kommunerna har flera alternativ för att hantera avfallet men det troliga är att de flesta väljer förbränning. Ett antal avfallsförbränningsanläggningar är under uppbyggnad och fler planeras. De som är kända och som Energimyndigheten bedömer kommer att byggas under prognosperioden finns med i prognosen. Idag är kapaciteten för att förbränna de befintliga avfallsmängderna för liten. Därför förväntas en ökad avfallsförbränning de närmaste åren.

År 2006 uppgick den totala efterfrågan på fjärrvärme till 47,5 TWh. Den totala fjärrvärmetillförseln från bränslen, värmepum​par, spill​värme och elpannor var 55,4 TWh. Distributions- och omvandlingsförluster var 7,9 TWh. Året var 9 % varmare än normalt.

För år 2007 pekar preliminär statistik mot att den slutliga användningen av fjärrvärme minskar med 2,3 % till 46,4 TWh. En anledning är att även detta år var 12 % varmare än ett normalår. Därefter bedöms efterfrågan på fjärrvärme öka med 5 % år 2008 och 2,5 % år 2009. Prognosen för 2008 är justerad för att januari månad var extremt mycket varmare. Resten av prognosperioden anses vara normaltempererade.
Tillförseln från elpannor kommer att ligga på en relativt konstant nivå. Användningen styrs till stor del av elpriset. Elanvändningen i fjärrvärmeverkens värmepumpar och elpannor har fått sämre villkor till följd av ändring i avdragsrätten samt av att de är kvotpliktiga i elcertifikatsystemet. Fjärrvärmeverkens elpannor är mycket priskänsliga och värmepumparna kommer på lång sikt att påverkas av en ökad kraftvärmeutbyggnad.

I Figur 5 nedan visas tillförd energi för fjärrvärmeproduktion från 1970 till 2009. Figuren baseras på statistik till och med år 2006 och resterande år är prognos.
Figur 5 Tillförd energi för fjärrvärme uppdelat på energibärare 1970–2006 samt prognos för åren 2007-2009, TWh
[image: image5.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

19701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008

TWh

Olja Naturgas inkl gasol Energikol inkl hyttgas

Biobränslen, avfall, torv m m Elpannor Värmepumpar

Spillvärme m m


Källa: Energimyndighetens bearbetning av EN 20 SM, SCB

Bilagor

Bilaga 1 – Energiförsörjningen i siffror 2006–2009

Tabell 6 Energiförsörjningen 2006 samt prognos för 2007–2009, TWh
	
	2006
	 
	2007
	 
	2008
	 
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	

	Inhemsk energianvändning1
	396
	
	395
	
	402
	
	407

	varav:
	
	
	
	
	
	
	

	   industri
	158
	
	157
	
	158
	
	159

	   transporter
	94
	
	95
	
	97
	
	99

	   bostäder, service m.m.
	145
	
	142
	
	147
	
	149

	
	
	
	
	
	
	
	

	Utrikes transporter
	33
	
	34
	
	36
	
	38

	Icke-energiändamål
	20
	
	21
	
	22
	
	22

	Omvandlings- och distributions​förluster
	179
	
	176
	
	177
	
	186

	   varav förluster i kärnkraft
	126
	 
	124
	 
	126
	 
	131

	Summa användning
	628
	 
	627
	 
	637
	
	653

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tillförsel av bränslen
	357
	
	358
	
	364
	
	377

	varav:
	
	
	
	
	
	
	

	   oljor2
	200
	
	198
	
	200
	
	204

	   naturgas
	11
	
	11
	
	12
	
	15

	   kol och koks
	29
	
	29
	
	29
	
	29

	   biobränslen, torv m.m.3
	116
	
	120
	
	123
	
	128

	Vattenkraft, kärnkraft,4 vindkraft, spillvärme, värmepumpsvärme i fjärrvärmeanläggningar5 och nettoimport av el
	271
	 
	269
	 
	272
	 
	276

	Summa tillförsel
	628
	 
	627
	 
	637
	 
	653

	Anm. På grund av avrundning stämmer inte alltid delsummorna med totalsumman.

	1 Varav:
	
	
	
	
	
	
	

	     El
	132
	
	132
	
	133
	
	134

	     fjärrvärme
	47
	
	46
	
	49
	
	50

	2 Inklusive gasol
	
	
	
	
	
	
	

	3 Inklusive privat vedanvändning

	4 Kärnkraften avser energin efter reaktor enligt FN/ECE
	
	
	
	

	5 Elinsatsen exkluderad
	
	
	
	
	
	
	


Tabell 7 Slutlig energianvändning, industrin 
	
	
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Energikol
	1 000 ton
	990
	1,0
	1 000
	2,2
	1 022
	1,1
	1 033

	Koks, koksugnsgas
	1 000 ton
	1 234
	1,6
	1 254
	1,4
	1 272
	0,8
	1 282

	Biobränsle, torv m.m.
	ktoe
	4 543
	2,9
	4 676
	0,3
	4 688
	0,2
	4 699

	varav:

   torv
	ktoe
	5
	-20,0
	4
	0,0
	4
	0,0
	4

	   sopor
	ktoe
	11
	-9,1
	10
	0,0
	10
	10,0
	11

	Naturgas
	milj m3
	515
	-9,9
	464
	0,9
	468
	0,6
	471

	Dieselolja
	1 000 m3
	192
	-2,6
	187
	0,5
	188
	1,1
	190

	Eo 1
	1 000 m3
	256
	-9,4
	232
	0,4
	233
	0,4
	234

	Eo 2–5
	1 000 m3
	998
	-12,1
	877
	-1,4
	865
	0,1
	866

	Gasol
	1 000 m3
	369
	-1,6
	363
	0,3
	364
	0,5
	366

	Stadsgas
	milj m3
	8
	12,5
	9
	0,0
	9
	0,0
	9

	Fjärrvärme
	GWh
	5523
	-8,0
	5083
	0,8
	5125
	0,7
	5163

	Elanvändning
	GWh
	57152
	0,3
	57 308
	0,3
	57 490
	0,8
	57 943

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Summa1
	TJ
	569 096
	-0,4
	566 537
	0,4
	568 769
	0,6
	571 934

	Summa1
	TWh
	158,1
	-0,4
	157,4
	0,4
	158,0
	0,6
	158,9

	varav oljor1
	TJ
	71 086
	-8,3
	65 159
	-0,5
	64 820
	0,4
	65 058

	
	TWh
	19,7
	-8,3
	18,1
	-0,5
	18,0
	0,4
	18,1

	
	MToe
	1,70
	-8,3
	1,56
	-0,5
	1,55
	0,4
	1,55

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Produktionsindex
	1991=100
	196
	1,9
	200
	3,3
	206
	3,9
	214

	El, raffinaderier
	GWh
	905
	-5,0
	860
	1,0
	869
	0,9
	877

	1 Exkl. petroleumraffinaderier 
	
	
	
	


Tabell 8 Slutlig energianvändning, transporter
	 
	 
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Bensin 
	1 000 m3 
	5 130
	-2,2
	5 019
	-3,3
	4 852
	-3,8
	4 667

	Låginbl. etanol
	1 000 m3 
	248
	-0,2
	248
	-3,3
	239
	-3,8
	230

	Diesel
	1 000 m3 
	3 759
	4,5
	3 930
	6,3
	4 178
	7,1
	4 475

	Låginbl FAME
	1 000 m3 
	56
	126,7
	127
	20,2
	153
	12,3
	171

	Eo1
	1 000 m3 
	66
	-3,1
	64
	-2,0
	63
	-1,3
	62

	Eo2–5
	1 000 m3 
	59
	-10,9
	53
	-5,1
	50
	-2,5
	49

	Flygbränsle
	1 000 m3 
	267
	1,7
	272
	0,3
	273
	-0,5
	271

	Etanol
	1 000 m3 
	72
	66,8
	120
	47,6
	177
	36,2
	241

	FAME, ren
	1 000 m3
	9
	5,0
	9
	7,9
	10
	6,9
	11

	El
	GWh
	2 921
	0,9
	2 947
	1,5
	2 991
	2,0
	3 051

	Biogas
	Milj m3
	24
	19,8
	28
	20,0
	34
	23,0
	42

	Naturgas
	Milj m3
	25
	8,0
	27
	7,0
	29
	6,5
	31

	Summa
	TJ
	337 007
	1,8
	343 098
	1,7
	348 819
	2,0
	355 678

	Summa
	TWh
	93,6
	1,8
	95,3
	1,7
	96,9
	2,0
	98,8

	varav oljor
	TJ
	315 688
	0,7
	318 033
	1,1
	321 395
	1,4
	325 872

	
	TWh
	87,7
	0,7
	88,3
	1,1
	89,3
	1,4
	90,5

	 
	Mtoe
	7,54
	0,7
	7,60
	1,1
	7,68
	1,4
	7,78

	Summa totalt
	TWh
	126,4
	2,62
	129,7
	2,58
	133,1
	2,62
	136,5


Tabell 9 Utrikes transporter
	
	 
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Flygbränsle
	1 000 m3 
	847
	7,5
	910
	6,2
	967
	5,5
	1 021

	Diesel/Eo1
	1 000 m3 
	169
	2,5
	173
	1,0
	175
	-1,0
	173

	Eo2–5
	1 000 m3 
	2 173
	4,2
	2 264
	5,0
	2 377
	4,3
	2 480

	Summa
	TJ
	118 059
	4,9
	123 887
	5,1
	130 218
	4,4
	135 901

	Summa
	TWh
	32,8
	4,9
	34,4
	5,1
	36,2
	4,4
	37,8

	Summa
	Mtoe
	2,82
	4,9
	2,96
	5,1
	3,11
	4,4
	3,25


 Tabell 10 Slutlig energianvändning, bostäder, service m.m., normalår

	 
	 
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Energikol
	1000 ton
	0
	
	0
	
	0
	
	0

	Trädbränsle mm
	ktoe
	1 191
	-0,4
	1 186
	7,0
	1 269
	4,0
	1 320

	Bensin
	1 000 m3 
	
	
	
	
	
	
	

	Lättoljor
	1 000 m3 
	2
	-7,3
	2
	5,3
	2
	2,4
	2

	Dieselolja
	1 000 m3 
	404
	-0,5
	402
	-0,5
	400
	-0,5
	398

	Eo 1
	1 000 m3 
	947
	-11,9
	834
	-0,5
	830
	-3,6
	800

	Eo 2–5
	1 000 m3 
	56
	-10,6
	50
	-4,4
	48
	-1,7
	47

	Gasol
	1 000ton
	62
	11,7
	69
	0,7
	70
	0,4
	70

	Stadsgas
	milj m3
	98
	-1,7
	96
	-2,6
	94
	-0,9
	93

	Naturgas
	milj m3
	173
	1,8
	176
	6,4
	187
	4,6
	196

	Fjärrvärme
	GWh
	41 966
	-1,5
	41 332
	5,6
	43 634
	2,7
	44 800

	Elanvändning
	GWh
	71 500
	-0,4
	71 210
	1,6
	72 384
	0,9
	73 000

	Summa
	TJ
	520 379
	-1,4
	512 927
	3,1
	529 033
	1,5
	536 751

	Summa (temp.korr.)
	TJ
	538 888
	-0,3
	537 514
	-0,1
	537 009
	0,0
	536 751

	Summa
	TWh
	144,5
	-1,4
	142,5
	3,1
	147,0
	1,5
	149,1

	Summa (temp.korr.)
	TWh
	149,7
	-0,3
	149,3
	-0,1
	149,2
	0,0
	149,1

	Oljor inkl gasol
	TJ
	53 515
	-7,5
	49 494
	-0,6
	49 210
	-2,4
	48 053

	Oljor inkl gasol
	TWh
	14,9
	-7,5
	13,7
	-0,6
	13,7
	-2,4
	13,3

	Fjärrvärme (temp.korr.)
	TWh
	44,4
	0,4
	44,6
	0,2
	44,7
	0,2
	44,8

	Driftel
	TWh
	31,5
	0,1
	31,5
	0,2
	31,6
	0,3
	31,6

	Hushållsel
	TWh
	19,6
	0,4
	19,6
	0,4
	19,7
	0,4
	19,8

	Elvärme
	TWh
	20,5
	-1,9
	20,1
	5,1
	21,1
	2,2
	21,6

	Elvärme (temp.korr.)
	TWh
	21,7
	0,0
	21,7
	-0,2
	21,7
	-0,2
	21,6

	El (temp.korr.)
	TWh
	72,7
	0,2
	72,8
	0,1
	72,9
	0,1
	73,0

	Värme
	TJ
	319 006
	-2,5
	310 999
	5,0
	326 636
	2,2
	333 882

	Värme (temp.korr.)
	TJ
	337 516
	-0,6
	335 587
	-0,3
	334 612
	-0,2
	333 882

	Drift
	TJ
	201 373
	0,3
	201 928
	0,2
	202 397
	0,2
	202 869

	Graddagstal1
	 
	90,9
	-3,4
	87,8
	9,4
	96,0
	4,1
	100

	Graddagstal, 60 %
	 
	94,5
	-1,9
	92,7
	5,3
	97,6
	2,4
	100

	1) Normalårsperiod är 1970-2000


Tabell 11 Slutlig energianvändning, bostäder, service m.m., 4 % varmare än normalåret

	 
	
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Trädbränslen m.m.
	ktoe
	1 191
	-0,4
	1 186
	7,0
	1 269
	1,5
	1 288

	Lättoljor
	1 000 m3
	2
	-7,3
	2
	5,3
	2
	0,0
	2

	Dieselolja
	1 000 m3
	404
	-0,5
	402
	-0,5
	400
	-0,5
	398

	Eo 1
	1 000 m3
	947
	-11,9
	834
	-0,5
	830
	-5,9
	781

	Eo 2-5
	1 000 m3
	56
	-10,6
	50
	-4,4
	48
	-4,1
	46

	Gasol
	1 000 ton
	62
	11,7
	69
	0,7
	70
	0,0
	70

	Stadsgas
	milj m3
	98
	-1,7
	96
	-2,6
	94
	-2,1
	92

	Naturgas
	milj m3
	173
	1,8
	176
	6,4
	187
	2,1
	191

	Fjärrvärme
	GWh
	41 966
	-1,5
	41 332
	5,6
	43 627
	0,2
	43 725

	Elanvändning
	GWh
	71 500
	-0,4
	71 210
	1,6
	72 380
	0,1
	72 482

	Summa
	TJ
	520 379
	-1,4
	512 927
	3,1
	528 979
	0,0
	528 737

	Summa (temp. korr.)
	TJ
	538 888
	-0,3
	537 514
	-0,1
	537 009
	0,0
	536 751

	Summa 
	TWh
	144,5
	-1,4
	142,5
	3,1
	146,9
	0,0
	146,9

	Summa (temp. korr.)
	TWh
	149,7
	-0,3
	149,3
	-0,1
	149,2
	0,0
	149,1

	Oljor inkl gasol
	TJ
	53 515
	-7,5
	49 494
	-0,6
	49 204
	-3,9
	47 308

	Oljor inkl gasol
	TWh
	14,9
	-7,5
	13,7
	-0,6
	13,7
	-3,9
	13,1

	Fjärrvärme (temp. korr.)
	TWh
	44,4
	0,4
	44,6
	0,2
	44,7
	0,2
	44,8

	Driftel
	TWh
	31,5
	0,1
	31,5
	0,2
	31,6
	0,3
	31,6

	Hushållsel
	TWh
	19,6
	0,4
	19,6
	0,4
	19,7
	0,4
	19,8

	Elvärme
	TWh
	20,5
	-1,9
	20,1
	5,1
	21,1
	-0,2
	21,1

	Elvärme (temp. korr.)
	TWh
	21,7
	0,0
	21,7
	-0,2
	21,7
	-0,2
	21,6

	El (temp. korr.)
	TWh
	72,7
	0,2
	72,8
	0,1
	72,9
	0,1
	73,0

	Värme
	TJ
	319 006
	-2,5
	310 999
	5,0
	326 582
	-0,2
	325 889

	Värme (temp. korr.)
	TJ
	337 516
	-0,6
	335 587
	-0,3
	334 612
	-0,2
	333 902

	Drift
	TJ
	201 373
	0,3
	201 928
	0,2
	202 397
	0,2
	202 849

	Graddagstal1
	
	90,9
	-3,4
	87,8
	9,4
	96,0
	0,0
	96,0

	Graddagstal, 60 %
	 
	94,5
	-1,9
	92,7
	5,3
	97,6
	0,0
	97,6

	1) Normalårsperiod är 1970-2000


Tabell 12 Elproduktionens fördelning på produktionsslag, TWh
	 
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Total användning netto
	146,3
	0,0
	146,3
	1,1
	147,9
	1,1
	149,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettoproduktion 
	140,1
	3,5
	145,0
	2,1
	148,0
	4,4
	154,5

	därav:
	
	
	
	
	
	
	

	Vattenkraft
	61,2
	7,1
	65,5
	3,1
	67,5
	0,0
	67,5

	Vindkraft
	0,99
	41,8
	1,4
	35,7
	1,9
	42,1
	2,70

	Kärnkraft
	65,0
	-1,1
	64,3
	1,1
	65,0
	4,0
	67,6

	Kraftvärme i industrin
	5,5
	11,7
	6,1
	3,3
	6,3
	1,6
	6,4

	Kraftvärme i fjärrvärmesystem
	7,2
	-0,7
	7,1
	2,4
	7,3
	41,3
	10,3

	Kondens olja
	0,35
	70,3
	0,60
	-91,6
	0,05
	0,0
	0,05

	Gasturbiner
	0,00
	-13,3
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Import-export
	6,0
	 
	1,3
	 
	-0,1
	 
	-4,9

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total tillförsel netto
	146,3
	0,0
	146,3
	1,1
	147,9
	1,1
	149,6


Anm. Pga. avrundning stämmer inte alltid delsummorna med totalsumman.


Tabell 13 Elbalans, TWh
	
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total slutlig användning
	135,1
	-0,1
	134,9
	1,0
	136,3
	0,8
	137,5

	varav:
	
	
	
	
	
	
	

	   industri
	57,2
	0,3
	57,3
	0,3
	57,5
	0,8
	57,9

	   transporter
	2,9
	0,9
	2,9
	1,5
	3,0
	2,0
	3,1

	   bostäder, service m.m.
	71,5
	-0,4
	71,2
	1,6
	72,4
	0,9
	73,0

	   fjärrvärme, raffinaderier1
	3,5
	-2,0
	3,5
	-0,1
	3,5
	0,6
	3,5

	Distr. förluster 
	11,2
	1,5
	11,4
	2,1
	11,6
	4,4
	12,1

	Användning exklusive elpannor i fjärrvärmenäten
	146,1
	-0,1
	146,0
	1,1
	147,6
	1,1
	149,3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Temperaturkorrigerat & exklusive elpannor
	147,3
	0,2
	147,6
	0,4
	148,2
	0,8
	149,3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Elpannor i fjärrvärmenäten
	0,2
	33,7
	0,3
	-9,9
	0,3
	-6,7
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total användning netto
	146,3
	0,0
	146,3
	1,1
	147,9
	1,1
	149,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Egenförbrukning
	4,2
	0,9
	4,2
	1,2
	4,3
	5,2
	4,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total användning brutto
	150,5
	0,0
	150,6
	1,1
	152,2
	1,2
	154,1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Bränsleinsats TWh:
	18,0
	9,6
	19,7
	-3,2
	19,1
	23,0
	23,4

	   oljor 
	2,5
	21,7
	3,0
	-38,0
	1,9
	2,4
	1,9

	   gasol
	0,0
	-100
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,0

	   naturgas
	0,9
	20,4
	1,1
	11,7
	1,3
	211,0
	3,9

	   biobränslen, torv m.m.
	10,9
	10,5
	12,0
	4,1
	12,5
	13,5
	14,2

	   varav:
	 
	
	
	
	
	
	

	      torv
	0,7
	-7,4
	0,6
	-5,9
	0,6
	-1,1
	0,6

	      sopor
	1,3
	19,9
	1,5
	4,1
	1,6
	22,4
	1,9

	   kol (inkl. hyttgas)
	3,7
	-4,0
	3,5
	-3,2
	3,4
	0,0
	3,4

	Omvandlingsförluster
	130,3
	-0,3
	129,8
	0,7
	130,7
	4,7
	136,9

	   varav:
	
	
	
	
	
	
	

	      kärnkraft
	125,7
	-1,1
	124,4
	1,1
	125,7
	4,0
	130,7

	      bränsle
	4,6
	18,9
	5,5
	-8,3
	5,0
	23,6
	6,2

	1 Inklusive kraftvärmeverkens el för distribution av hetvatten.


Tabellen fortsätter på nästa sida.

fortsättning Tabell 13 Elbalans, TWh

	Tillförsel
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vattenkraft
	61,2
	7,1
	65,5
	3,1
	67,5
	0,0
	67,5

	Vindkraft
	0,99
	41,8
	1,4
	35,7
	1,9
	42,1
	2,70

	Kärnkraft
	65,0
	-1,1
	64,3
	1,1
	65,0
	4,0
	67,6

	Kraftvärme i industrin
	5,5
	11,7
	6,1
	3,3
	6,3
	1,6
	6,4

	Kraftvärme i fjärrvärme​system
	7,2
	-0,7
	7,1
	2,4
	7,3
	41,3
	10,3

	Kondens olja
	0,35
	70,3
	0,60
	-91,6
	0,05
	0,0
	0,05

	Gasturbiner
	0,00
	-13,3
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nettoproduktion
	140,1
	3,5
	145,0
	2,1
	148,0
	4,4
	154,5

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Import – export 
	6,0
	 
	1,3
	 
	-0,1
	 
	-4,9

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total tillförsel netto
	146,3
	0,0
	146,3
	1,1
	147,9
	1,1
	149,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Egenförbr. vattenkraft
	0,6
	7,1
	0,7
	3,1
	0,7
	0,0
	0,7

	Egenförbr. Kärnkraft
	3,2
	-1,1
	3,2
	1,1
	3,2
	4,0
	3,3

	Egenförbr. värmekraft
	0,4
	6,5
	0,4
	-1,2
	0,4
	22,4
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total tillförsel brutto
	150,5
	0,0
	150,6
	1,1
	152,2
	1,2
	154,1

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	Bränsleinsats
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Oljor, 1 000 m3
	234
	21,7
	285
	-38,0
	177
	2,4
	181

	Gasol, 1 000 ton
	0
	-100,0
	0
	-
	0
	-
	0

	Naturgas, milj m3
	84
	20,4
	101
	11,7
	113
	211,0
	352

	Biobränslen, torv mm, ktoe
	935
	10,5
	1 033
	4,1
	1 076
	13,5
	1 221

	varav:

   torv
	58
	-7,4
	53
	-5,9
	50
	-1,1
	50

	   sopor
	109
	19,9
	131
	4,1
	137
	22,4
	167

	Kol, hyttgas, 1 000 ton
	486
	-4,0
	467
	-3,2
	452
	0,0
	452


Tabell 14 Fjärrvärmebalans, GWh

	 
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Total slutlig användning
	47 489
	-2,3
	46 415
	5,1
	48 759
	2,5
	49 963

	varav:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   industri
	5 523
	-8,0
	5 083
	0,8
	5 125
	0,7
	5 163

	   bostäder, service m.m.
	41 966
	-1,5
	41 332
	5,6
	43 634
	2,7
	44 800

	Distr. & omv. förluster
	7 896
	-13,2
	6 850
	3,3
	7 078
	5,8
	7 491

	varav distr. förluster
	5 533
	-2,3
	5 408
	5,1
	5 681
	2,5
	5 821

	Total användning
	55 385
	-3,8
	53 266
	2,6
	54 638
	5,2
	57 454

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tillförsel
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Bränsleinsats GWh:
	
	
	
	
	
	
	

	Kol
	2 283
	-13,6
	1 973
	-11,3
	1 751
	-4,4
	1 674

	Biobränslen, torv m.m.
	36 204
	-1,6
	35 611
	3,7
	36 914
	6,6
	39 338

	varav:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   torv
	1 977
	17,6
	2 326
	-4,7
	2 217
	-0,7
	2 201

	   sopor
	8 269
	16,5
	9 630
	2,7
	9 886
	7,1
	10 588

	Eo 1
	817
	-17,1
	678
	-2,3
	662
	-1,0
	656

	Eo 2–5
	2 402
	-42,3
	1 386
	-1,1
	1 372
	0,9
	1 385

	Gasol
	154
	-58,3
	64
	5,1
	67
	1,2
	68

	Naturgas
	2 121
	14,6
	2 430
	11,8
	2 718
	18,4
	3 219

	Hyttgas
	897
	0,5
	901
	-2,0
	883
	2,5
	905

	Summa bränslen
	44 878
	-4,1
	43 044
	3,1
	44 368
	6,5
	47 244

	
	
	
	
	
	
	
	

	Elpannor
	249
	33,7
	333
	-9,9
	300
	-6,7
	280

	Värmepumpar
	5 641
	-3,7
	5 435
	-0,3
	5 420
	-1,3
	5 350

	   varav elinsats
	1 556
	-3,7
	1 499
	-0,3
	1 495
	-1,3
	1 476

	Spillvärme m.m.1
	4 617
	-3,5
	4 454
	2,2
	4 550
	0,7
	4 580

	Total tillförsel
	55 385
	-3,8
	53 266
	2,6
	54 638
	5,2
	57 454

	
	
	
	
	
	
	
	

	Egenförbrukning el
	798
	-4,1
	765
	3,1
	789
	6,5
	840


1 Värme mottagen från industri och sektorn bostäder, service m.m.

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Fortsättning Tabell 14 Fjärrvärmebalans, GWh 

	
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Kol, KVV, 1000 ton
	289
	-10,0
	260
	-11,3
	231
	-4,4
	220

	Kol, VV, 1000 ton
	13
	-92,3
	1
	5,1
	1
	2,5
	1

	Biobränslen, KVV, ktoe
	1 834
	-3,8
	1 765
	5,4
	1 860
	10,9
	2 063

	    varav torv ktoe
	91
	6,6
	97
	-6,8
	90
	-1,0
	90

	    varav sopor ktoe
	541
	12,8
	610
	3,3
	630
	7,9
	680

	Biobränslen, VV, ktoe
	1 279
	1,4
	1 297
	1,3
	1 315
	0,4
	1 320

	    varav torv ktoe
	79
	30,4
	103
	-2,7
	100
	-0,5
	100

	    varav sopor ktoe
	170
	28,2
	218
	0,9
	220
	4,7
	230

	Eo 1, KVV, 1000 m3
	26
	-11,5
	23
	-3,6
	22
	1,2
	22

	Eo 1, VV, 1000 m3
	56
	-19,6
	45
	-1,6
	44
	-2,0
	43

	Eo 2-5, KVV, 1000 m3
	159
	-49,7
	80
	0,1
	80
	3,7
	83

	Eo 2-5, VV, 1000 m3
	68
	-25,0
	51
	-2,8
	50
	-3,6
	48

	Gasol, KVV, 1000 ton
	5
	-80,0
	1
	5,1
	1
	1,2
	1

	Gasol, VV, 1000 ton
	7
	-42,9
	4
	5,1
	4
	1,2
	4

	Naturgas, KVV, milj m3
	170
	17,6
	200
	12,5
	225
	19,9
	270

	Naturgas, VV, milj m3
	22
	-9,1
	20
	5,1
	21
	2,5
	22

	Hyttgas, KVV, TJ
	2 999
	-0,5
	2 985
	-1,6
	2 936
	2,5
	3 008

	Hyttgas, VV, TJ
	229
	13,5
	260
	-6,5
	243
	2,5
	249


Tabell 15 Slutlig energianvändning inkl. el- och fjärrvärmeinsats fördelat på energislag

	 
	 
	2006
	Utv %
	2007
	Utv %
	2008
	Utv %
	2009

	Energikol
	1000 ton
	1 778
	-2,8
	1 728
	-1,3
	1 706
	0,1
	1 707

	Koks, k-gas
	1000 ton
	1 234
	1,6
	1 254
	1,4
	1 272
	0,8
	1 282

	Biobr, torv mm
	ktoe
	10 016
	2,6
	10 277
	2,9
	10 577
	4,4
	11 043

	Varav:Etanol
	ktoe
	162
	14,9
	186
	13,3
	211
	13,2
	239

	        FAME
	ktoe
	52
	109,9
	109
	19,4
	131
	11,9
	146

	       Biogas
	ktoe
	20
	19,8
	24
	20,0
	28
	23,0
	35

	          Torv
	ktoe
	233
	10,6
	257
	-4,9
	245
	-0,8
	243

	          Sopor
	ktoe
	831
	16,6
	969
	2,8
	997
	9,2
	1 089

	Bensin
	1000 m3
	5 130
	-2,2
	5 019
	-3,3
	4 852
	-3,8
	4 667

	Lättoljor
	1000 m3
	1 116
	6,1
	1 184
	4,9
	1 242
	4,2
	1 294

	Dieselolja
	1000 m3
	4 524
	3,7
	4 692
	5,3
	4 941
	6,0
	5 236

	Eo 1
	1000 m3
	1 351
	-11,3
	1 198
	-0,5
	1 192
	-2,5
	1 162

	Eo 2-5
	1000 m3
	3 747
	-2,3
	3 660
	-0,4
	3 647
	2,9
	3 753

	Gasol
	1000 ton
	443
	-1,3
	437
	0,4
	439
	0,5
	441

	Stadsgas
	Milj m3
	106
	-0,6
	105
	-2,3
	103
	-0,8
	102

	Naturgas
	Milj m3
	989
	-0,1
	988
	5,6
	1 044
	28,5
	1 341

	Hyttgas, fjv
	ktoe
	77
	0,5
	78
	-2,0
	76
	2,5
	78

	Fjärrvärme
	GWh
	47 489
	-2,3
	46 415
	5,1
	48 759
	2,5
	49 963

	El
	GWh
	135 100
	-0,1
	134 923
	1,0
	136 318
	0,8
	137 467

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabell 16 Slutlig energianvändning inkl. el- och fjärrvärmeinsats, TWh
	 
	 
	2006
	 
	2007
	 
	2008
	 
	2009

	Energikol
	
	13
	
	13
	
	13
	
	13

	Koks, k-gas
	10
	
	10
	
	10
	
	10

	Biobr, torv m.m
	116
	
	116
	
	120
	
	123

	Varav:Etanol
	2
	
	2
	
	2
	
	2

	          FAME
	1
	
	1
	
	1
	
	2

	         Biogas
	0,2
	
	0,2
	
	0,3
	
	0,3

	         Torv
	3
	
	3
	
	3
	
	3

	         Sopor
	10
	
	10
	
	11
	
	12

	Bensin
	
	46
	
	45
	
	44
	
	42

	Lättoljor
	
	10
	
	11
	
	11
	
	12

	Dieselolja
	
	45
	
	47
	
	49
	
	52

	Eo 1
	
	13
	
	12
	
	12
	
	12

	Eo 2-5
	
	40
	
	39
	
	39
	
	40

	Gasol
	
	6
	
	6
	
	6
	
	6

	Stadsgas
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0

	Naturgas
	
	11
	
	11
	
	12
	
	15

	Hyttgas, fjv
	1
	
	1
	
	1
	
	1

	Fjärrvärme
	47
	
	47
	
	46
	
	49

	El
	 
	135
	 
	135
	 
	136
	 
	137



Bilaga 2 – Energiskatter
Energiskatterna regleras i lagen om skatt på energi (1994:1776). Lagen trädde i kraft den 1 januari 1995 i samband med Sveriges inträde i EU och ersatte då lagarna om svaveldioxid-, allmän energi- samt bensin skatt.
Industrin och växthusnäringen betalar mindre skatt än övriga skatteskyldiga. För hushåll och övrig sektor tillkommer moms på 25 % som räknas på energipriset inklusive skatterna. För företag och industrin är momsen avdragsgill.
Den allmänna energiskatten betalas för de flesta bränslen och baseras bland annat på energiinnehåll. Koldioxidskatten betalas per utsläppt kilo koldioxid för alla bränslen utom biobränsle och torv. Svavelskatten uppgår till 30 kronor per kilo svavelutsläpp på kol och torv samt 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavelinnehåll i olja. Olja med mindre än 0,05 viktprocent svavelinnehåll är befriad från svavelskatt. Miljöavgiften för utsläpp av kväveoxider uppgår till 40 kronor per kilo utsläppta kväveoxider för pannor, gasturbiner och stationära förbränningsanläggningar på minst 25 GWh/år.
Elproduktionen är i Sverige befriad från energi och koldioxidskatt (en del av bränslet hänförs dock till intern förbrukning och beskattas). Skatt betalas däremot på elanvändningen och storleken varierar beroende på lokalisering och användningsområde. Kommuner som har sänkt elskatt (El norra Sverige) är alla kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län samt Torsby i Värmlands län, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik i Västernorrlands län, Ljusdal i Gävleborgs län och Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen i Dalarnas län.
Värmeproduktion belastas med energiskatt, koldioxidskatt och i vissa fall med svavelskatt samt kväveoxidavgift. Värmeanvändning beskattas däremot inte. Biobränslen och torv är i princip obeskattade för alla användare, men för torv utgår svavelskatt. För samtidig produktion av värme och el, s.k. kraftvärme gäller en kraftvärmebeskattning som innebär att skatten på bränslen för värmeproduktion i kraftvärmeverk likställs med den inom industrin. Förbränning av visst hushållsavfall inkluderas i energibeskattningen. Andelen fossilt kol i hushållsavfallet ska anses utgöra 12,6 % av hushållsavfallets vikt.
Den tillverkande industrin, växthusnäringen samt-, skogs- och vattenbruk betalar ingen energiskatt på fossila bränslen och endast 21 % av koldioxidskatten. Dock betalar de energiskatt på råtallolja och el. För energiintensiv industriell verksamhet finns särskilda regler som medger nedsättning av den del av koldioxidskatten som överstiger 0,8 % av de framställda produkternas försäljningsvärde. För att få denna nedsättning ställs från och med 1 januari 2007 ett krav om att företaget ska vara energiintensivt enligt den s.k. 0,5 procentsregeln
. Ytterligare nedsättning enligt 1,2-procentsregeln har slopats sedan den 1 januari 2007.
Energiskatter 2006
Tabell 17 Allmänna energi- och miljöskatter från 1 januari 2006
	 
	Energi-
	CO2-
	Svavel-
	Total
	Skatt

	 
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	öre/kWh

	Bränslen
	
	
	
	
	

	Eldningsolja 1, kr/m3 ( <0,05 % svavel)
	739
	2 623
	-
	3 362
	33,7

	Eldningsolja 5, kr/m3 (0,4 % svavel)
	739
	2 623
	108
	3 470
	32,8

	Kol, kr/ton (0,5 % svavel)
	315
	2 282
	150
	2 747
	36,3

	Gasol, kr/ton
	145
	2 759
	-
	2 904
	22,7

	Naturgas, kr/1000 m3
	239
	1 965
	-
	2 204
	20,0

	Råtallolja, kr/m3
	3 362
	-
	-
	3 362
	34,3

	Torv, kr/ton, 45 % fukthalt (0,3 % svavel)
	-
	-
	50
	50
	1,8

	Hushållsavfall, kr/ton fossilt kol
	150
	3 374
	-
	3 524
	14,8

	Drivmedel
	
	
	
	
	

	Bensin, blyfri, miljöklass 1, kr/l
	2,9
	2,1
	-
	5,0
	55,2

	Diesel, miljöklass 1, kr/l
	1,0
	2,6
	-
	3,7
	36,8

	Naturgas/metan, kr/m3
	-
	1,1
	-
	1,1
	10,1

	Gasol, kr/kg
	-
	1,4
	-
	1,4
	10,6

	Elanvändning
	
	
	
	
	

	El, norra Sverige, öre/kWh
	20,1
	-
	-
	20,1
	20,1

	El, övriga Sverige, öre/kWh
	26,1
	-
	-
	26,1
	26,1

	El, gas, värme eller vattenförsörjning
	
	
	
	
	

	Norra Sverige, öre/kWh
	20,1
	-
	-
	20,1
	20,1

	Övriga Sverige, öre/kWh
	26,1
	-
	-
	26,1
	26,1

	Industri
	
	
	
	
	

	Elanvändning, industriella processer, öre/kWh
	0,5
	-
	-
	0,5
	0,5


Anm. Utöver skatterna tillkommer moms med 25 % (avdragsgill för företag och industri).

Källa: Skatteverket, Energimyndighetens bearbetning 
Tabell 18 Energi- och miljöskatter för industri, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk från 1 januari 2006

	 
	Energi-
	CO2-
	Svavel-
	Total
	Skatt

	 
	skatt
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	Öre/kWh

	Eldningsolja 1, kr/m3
	-
	551
	-
	551
	5,5

	Eldningsolja 5, kr/m3
	-
	551
	108
	659
	6,2

	Kol, kr/ton
	-
	479
	150
	629
	8,3

	Gasol, kr/ton
	-
	579
	-
	579
	4,5

	Naturgas, kr/1000 m3
	-
	413
	-
	413
	3,7

	Råtallolja, kr/m3
	551
	-
	-
	551
	5,6

	Torv, kr/ton, 45 % fukthalt (0,3 % svavel)
	-
	-
	50
	50
	1,8

	Hushållsavfall, kr/ton fossilt kol
	-
	709
	-
	709
	3,0


Källa: Skatteverket, Energimyndighetens bearbetning

Energiskatter 2007

Tabell 19 Allmänna energi- och miljöskatter från 1 januari 2007

	 
	Energi-
	CO2-
	Svavel-
	Total
	Skatt

	 
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	öre/kWh

	Bränslen
	
	
	
	
	

	Eldningsolja 1, kr/m3 ( <0,05 % svavel)
	750
	2 663
	-
	3 413
	34,3

	Eldningsolja 5, kr/m3 (0,4 % svavel)
	750
	2 663
	108
	3 521
	33,3

	Kol, kr/ton (0,5 % svavel)
	319
	2 317
	150
	2 786
	36,9

	Gasol, kr/ton
	147
	2 801
	-
	2 948
	23,0

	Naturgas, kr/1000 m3
	243
	1 994
	-
	2 237
	20,2

	Råtallolja, kr/m3
	3 413
	-
	-
	3 413
	34,8

	Torv, kr/ton, 45 % fukthalt (0,3 % svavel)
	-
	-
	50
	50
	1,8

	Hushållsavfall, kr/ton fossilt kol
	152
	3 426
	 -
	3 578
	15,0

	Drivmedel
	
	
	
	
	

	Bensin, blyfri, miljöklass 1, kr/l
	2,9
	2,2
	-
	5,1
	55,9

	Diesel, miljöklass 1, kr/l
	1,1
	2,7
	-
	3,8
	37,3

	Naturgas/metan, kr/m3
	-
	1,1
	-
	1,1
	10,3

	Gasol, kr/kg
	-
	1,4
	-
	1,4
	10,8

	Elanvändning
	
	
	
	
	

	El, norra Sverige, öre/kWh
	20,4
	-
	-
	20,4
	20,4

	El, övriga Sverige, öre/kWh
	26,5
	-
	-
	26,5
	26,5

	Industri
	
	
	
	
	

	Elanvändning, industriella processer, öre/kWh
	0,5
	 -
	- 
	0,5
	0,5


Anm. Utöver skatterna tillkommer moms med 25 % (avdragsgill för företag och industri).

Källa: Skatteverket, Energimyndighetens bearbetning 

Tabell 20 Energi- och miljöskatter för industri, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk från 1 januari 2007 
	 
	Energi-
	CO2-
	Svavel-
	Total
	Skatt

	 
	skatt
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	Öre/kWh

	Eldningsolja 1, kr/m3
	-
	559
	-
	559
	5,6

	Eldningsolja 5, kr/m3
	-
	559
	108
	667
	6,3

	Kol, kr/ton
	-
	487
	150
	637
	8,4

	Gasol, kr/ton
	-
	588
	-
	588
	4,6

	Naturgas, kr/1000 m3
	-
	419
	-
	419
	3,8

	Råtallolja, kr/m3
	559
	-
	-
	559
	5,7

	Torv, kr/ton, 45 % fukthalt (0,3 % svavel)
	-
	-
	50
	50
	1,8

	Hushållsavfall, kr/ton fossilt kol
	-
	719
	-
	719
	3,0


Källa: Skatteverket, Energimyndighetens bearbetning


Energiskatter 2008

Tabell 21 Allmänna energi- och miljöskatter från 1 januari 2008
	 
	Energi-
	CO2-
	Svavel-
	Total
	Skatt

	 
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	öre/kWh

	Bränslen
	
	
	
	
	

	Eldningsolja 1, kr/m3 ( <0,05 % svavel)
	764
	2 883
	-
	3 647
	36,6

	Eldningsolja 5, kr/m3 (0,4 % svavel)
	764
	2 883
	108
	3 755
	35,5

	Kol, kr/ton (0,5 % svavel)
	325
	2 509
	150
	2 984
	39,5

	Gasol, kr/ton
	150
	3 033
	-
	3 183
	24,9

	Naturgas, kr/1000 m3
	247
	2159
	-
	2 406
	21,8

	Råtallolja, kr/m3
	3 647
	-
	-
	3 647
	37,2

	Torv, kr/ton, 45 % fukthalt (0,3 % svavel)
	-
	-
	50
	50
	1,8

	Hushållsavfall, kr/ton fossilt kol*
	155
	3 709
	 
	3 864
	16,2

	Drivmedel
	
	
	
	
	

	Bensin, blyfri, miljöklass 1, kr/l
	2,95
	2,34
	-
	5,3
	58,5

	Diesel, miljöklass 1, kr/l
	1,23
	2,88
	-
	4,1
	41,3

	Naturgas/metan, kr/m3
	-
	1,28
	-
	1,3
	11,6

	Gasol, kr/kg
	-
	1,58
	-
	1,6
	12,4

	Elanvändning
	
	
	
	
	

	El, norra Sverige, öre/kWh
	17,8
	-
	-
	17,8
	17,8

	El, övriga Sverige, öre/kWh
	27,0
	-
	-
	27,0
	27,0

	Industri
	
	
	
	
	

	Elanvändning, industriella processer, öre/kWh
	0,5
	 
	 
	0,5
	0,5


Anm. Utöver skatterna tillkommer moms med 25 % (avdragsgill för företag och industri).

Källa: Skatteverket, Energimyndighetens bearbetning
Tabell 22 Energi- och miljöskatter för industri, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk från 1 januari 2008
	 
	Energi-
	CO2-
	Svavel-
	Total
	Skatt

	 
	skatt
	Skatt
	Skatt
	Skatt
	Öre/kWh

	Eldningsolja 1, kr/m3
	-
	605
	
	605
	6,1

	Eldningsolja 5, kr/m3
	-
	605
	108
	713
	6,7

	Kol, kr/ton
	-
	527
	150
	677
	9,0

	Gasol, kr/ton
	-
	637
	-
	637
	5,0

	Naturgas, kr/1000 m3
	-
	453
	-
	453
	4,1

	Råtallolja, kr/m3
	605
	-
	-
	605
	6,2

	Torv, kr/ton, 45 % fukthalt (0,3 % svavel)
	-
	-
	50
	50
	1,8

	Hushållsavfall, kr/ton fossilt kol
	-
	779 
	-
	779
	3,3


Källa: Skatteverket, Energimyndighetens bearbetning


Tabell 23 Andelen av normalskatten som betalas

	Energisektorn
	Andel av normalskatten som betalas

	Skatt på fossila bränslen för:
	Koldioxidskatt
	Energiskatt

	Värmeproduktion
	100 %
	100 %

	Värme till tillverkningsprocessen i industrin
	21 %
	0 

	Värmeproduktion i effektiva kraftvärmeverk (elverkningsgrad > 15 %)
	21 %
	0 

	Elproduktion
	0 %
	0

	Industrisektorn
	

	Skatt på fossila bränslen i:
	Koldioxidskatt
	Energiskatt

	Industripannor
	21 %
	0 

	Tillverkningsindustrin (SNI 10-37)
	21 %
	0

	Jordbruk, skogsbruk, vattenbruk
	21 %
	0

	Växthusnäring
	21 %*
	0

	Tjänstesektorn
	100 %
	100 %


*Till detta tillkommer även särskilda skattenedsättningsregler

Övrig information om skatter

Kärnkraften betalar en skatt som baseras på den högsta tillåtna termiska effekten i kärnkraftsreaktorerna. Skatten höjdes år 2008 till 12 648 kr per megawatt och månad.

Vindkraftens s.k. miljöbonus ändras för 2008. För landbaserad vindkraft sänks energiskatteavdraget från 4 till 2 öre per kWh och för havsbaserad vindkraft sänkts avdraget från 14 till 13 öre per kWh. Regeringen har aviserat att avdraget för landbaserad vindkraft kommer att upphöra vid utgången av 2008.
Handel med utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är en av de flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet och ett viktigt klimatpolitiskt instrument inom EU:s program mot klimatförändringar (ECCP). Systemet infördes 1 januari 2005 och har som syfte att nå en minskning av växthusgaser till lägst kostnad genom att låta företag handla med rätten att släppa ut koldioxid givet ett begränsat tak. Den första handelsperioden var mellan 2005-2007. Den efterföljande handelsperioden 2008‑2012 sammanfaller med den första åtagandeperioden i Kyotoprotokollet. Utsläppshandeln i Sverige omfattade den första handelsperioden vissa industribranscher och större delen av energiomvandlingssektorn. Till den andra handelsperioden, 2008-2012, ska befintliga anläggningar i energisektorn inte tilldelas några gratis utsläppsrätter. Priset på en europeisk utsläppsrätt (EUA) för första handelsperioden (2005-2007) har sjunkit under en euro, medan priset på en utsläppsrätt för 2008 varit som lägst omkring 12 euro och som högst omkring 25 euro. Prisfallet på utsläppsrätter för 2005-2007 berodde på att de verifierade utsläppen för 2005 och 2006 visade på ett överskott av utsläppsrätter för den första perioden.
Elcertifikatsystemet
Elcertifikatsystemet för främjande av förnybar el startade 1 maj 2003. Systemet syftar till att öka andelen el producerad av förnybara energikällor. Riksdagen beslutade i juni 2006 att elcertifikatsystemet ska förlängas till 2030. Ambitionsnivån är satt till 17 TWh till 2016 jämfört med 2002 års nivå. Andra förändringar innebär bl.a. att anläggningar fasas ut ur systemet efter 15 år. Internationell handel med elcertifikat möjliggörs men det blir inte någon gemensam marknad med Norge från 2007. Kvotplikten flyttas från elanvändare till elleverantörerna. Krav på särredovisning av certifikatkostnaden slopas samtidigt som nya kriterier gäller för undantag från kvotplikt för elintensiv industri. Förändringarna gäller från 1 januari 2007. En ytterligare ändring innebär att småskalig vattenkraft inte ska få stöd i elcertifikatsystemet längre än till utgången av år 2010. Medelpriset på elcertifikat under 2007 var 195,4 kr per MWh.

Bilaga 3 – Faktorer som påverkar oljeprisutvecklingen

Den globala ekonomiska tillväxten
Bedömningarna över den globala tillväxten är att den för år 2008 kommer att hamna över 2004 års höga nivå och därmed betydligt över tillväxten för 2005 (IMF). Ekonomierna i framförallt USA, Kina, Indien och Ryssland kommer att ligga på en fortsatt hög nivå, dock verkar tillväxten i Kina sakta ner. Särskilt situationen USA anses som bevärlig och experterna är oense om landet är på väg in i en recession eller bara befinner sig i en kort fas av lägre tillväxt. För övriga OECD-länder, främst Europa och Japan, förutses en lägre tillväxt än de föregående två åren. De flesta internationella bedömningar utgår från att den globala tillväxten kommer att vara hög även för 2008 och 2009, dock lägre än i tidigare prognoser.

Varningssignalerna som nämndes i förra prognosen såsom möjlig vändning i konjunkturen är samtidigt har konkretiserats. De höga råvarupriserna, inklusive oljepriset på rekordnivåer, fastighetskraschen och kraschen för subprime bolån i USA som har spridit sig internationellt, fallande fastighetspriser och fallande aktiebörser påverkar ekonomierna negativt. Inflationstakten har också ökat från låg nivå vilket tvingar centralbankerna i världen till en svår balansgång mellan ekonomisk tillväxt och inflation, vissa bedömare talar om en möjlig stagflation. Till detta skall läggas fundamentala obalanser i utrikeshandeln främst mellan Kina och USA.

Den oljeprisprognos som här är lagd utgår från en global ekonomisk tillväxt på 3,6 % för 2007 som sjunker något till 3,3 % år 2008 och stiga till 3,6 % år 2009. Om tillväxten mattas, vilket inte är uteslutet, ökar det utrymmet för en dämpning av oljepriset. 

Politisk instabilitet
Det är geopolitiken och den resulterande osäkerheten som är den främsta faktorn som driver oljepriset. Sett ur ett energiperspektiv har den politiska störningsnivån de senaste fem åren legat på en hög nivå. Centre for Global Energy Studies i en rapport hävdat att politiska störningar inneburit ett bortfall av olja på minst 2,5 upp till 7,0 mb/d (miljoner fat per dag), beroende på räknesätt, som en direkt följd av politisk oro. 

Situationen i Irak har successivt förbättrats, med färre och färre attacker mot befolkning och oljeinfrastrukturen. Irak har bjudit in internationella olje- och gasföretag att återvända till den irakiska oljesektorn. Framsteg har också gjorts i den mindre drabbade kurdiska zonen i norra Irak. Oljeproduktion har stigit från 1,8 mb/d i början av 2007 till 2,32 mb/d ligger dock med än så länge på en låg nivå jämförd med produktionen före andra Irakkriget och produktionen samt exporten måste pga. risken för attentat anses som otillförlitliga. Oroligheterna i Nigeria och andra Afrikanska områden såsom Sudan och Tchad, visar däremot inga tendenser till avmattning. Venezuela utgör ett fortsatt potentiellt problem främst för den amerikanska oljeförsörjningen. Venezuela tvingade utländska oljebolag att sänka sin ägarandel i venezolanska oljefält till 40 % med 60 % för det venezolanska oljebolaget PDVSA. Situationen verkar eskalera efter Exxons framgång att frysa 12 miljarder dollar i PDVSA:s internationella tillgångar som kompensation för förstatligandet. Utvecklingen i Ryssland och Rysslands återkommande användning av energi som ett påtrycksmedel ger upphov till viss oro liksom närmanden mellan Ryssland och OPEC, dock stiger Rysslands produktion. I Centralasien är fortsatt möjligheterna att transitera energin till olika marknader en flaskhals som inte kommer att lösas upp de närmaste två åren. Risken för politiska störningar i tillförseln är på en oförändrad hög, eller högre, nivå. Därtill kommer den politiska instabiliteten i Pakistan samt mordet på Benazir Bhutto. Det finns föga grund för antagandet att störningarna skulle bli färre under prognosperioden än under tidigare år, frågan är bara hur allvarliga de förväntade störningarna är.

Klimat- och väderfenomen

Väderstörningar har under senare år fått en större effekt på energimarknaderna. Det är inte vädret i sig som har utgjort det stora problemet. Mer avgörande har varit att energisystemen världen över arbetar med allt mindre marginaler i form av reservkapacitet, lager och transporter. Såväl när vädret blir kallare, varmare eller torrare utgör olja ett reservalternativ för att klara uppvärmning, kyla och elproduktion. Logistiskt har det periodvis varit svårt att tillräckligt snabbt flytta överskottsresurser från en del av världen till en annan som följd av väderfenomen. Detta gällde exempelvis under den kalla vintern i USA 2003 och den torra och varma sommaren i Europa samma år.

När såväl kapaciteten för oljeutvinning och raffinering arbetar med små marginaler, får även globalt sett måttliga störningar orsakade av orkaner i Mexikanska golfen, betydande fysiska konsekvenser och därmed priseffekter.

Väder- och klimatrelaterade problem kommer med stor sannolikhet även att påverka energimarknaderna de kommande åren. Även om effekterna är avgränsade såväl i tid som i rum så blir det prismässiga genomslaget stort så länge kapaciteten är ansträngd.

Investeringar i ny kapacitet

Investeringarna i ny oljeproduktion sköt fart under framförallt 2003. De har sedan fortsatt att öka under 2004 och 2005. Utgående från att investeringarna år 2003 bör ge avkastning under 2006 och att avkastningen från investeringarna kommer att öka varje år under resten av decenniet finns anledning att utgå från att tillskottet i form av ny produktionskapacitet blir större än vad den varit de senaste fyra till fem åren. Detta nytillskott i kapacitet bör hålla tillbaka prisökningarna, liksom den utökade biobränsleproduktionen i Europa och USA samt den ökande andelen så kallade miljöbilar som kan använda alternativa bränslen.

Raffinaderisituationen
Under året 2007 låg raffinaderikapaciteten lägre än året innan som resultat av en del störningar i framförallt äldre raffinaderierna – den nyaste anläggningen är från 1976 - i USA uppstått. Samtidigt var efterfrågan i USA lägre än i Europa. Detta ledde till att Nordsjöolja var tidvis dyrare än WTl, som är en olja av högre kvalité, Pågående investeringar kommer ytterligare att förbättra kapaciteten under året. Betydande uppgraderingar pågår inte bara i USA utan även i Europa, samtidigt som det mesta i ny kapacitet uppförs i Asien. Detta innebär att det bör finnas en bättre kapacitet att möta de årliga störningar som höstorkanerna årligen utsätter den amerikanska oljeindustrin för. Även om situationen fortsatt kommer att vara stram framförallt under 2008 så kommer flaskhalsar i raffinaderisektorn att minska år 2009 och framåt. Samtidigt med utbyggnaden kommer äldre dyrare anläggningar vara mera sällan prissättande.

Lagersituationen

De europeiska lagren är på en låg nivå jämförd med förra året 2006 men är långt ifrån en att vara oroväckande låga. Givet en lägre ekonomisk tillväxt under 2008 kommer lagersituationen antagligen att förbättras vidare.
Figur 6 Jämförelse av oljelagren i EU15 länder och Norge år 2007, miljoner fat
[image: image6.emf]EU 15 & Norway Primary Crude Oil Inventories

415

435

455

475

495

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Million 

Barrels

Historical range,

2002-06

2007

2006


Källa: CERA

Anm: 1 fat=159 l
De amerikanska lagren sjönk drastisk under andra halvan av 2007, särskilt under december 2008 med 15,7 miljoner fat, vilket bidrog till att WTI steg till över 100 $/fat. Anledningen till utvecklingen i december är oklar bland experterna. Sedan dess verkar lagersituation förbättrats och lagren förväntas fortsätta uppåt.

Figur 7 Jämförelse av oljelagren i USA år 2007 och år 2008, miljoner fat
[image: image7.emf]US Crude Oil Inventories

(excluding Strategic Petroleum Reserve)

265

275

285

295

305

315

325

335

345

355

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Million

Barrels

Historical range,

2003-07



2008



2007


Källa: CERA

Utbud och efterfrågan på råolja
IEA har i omgångar reviderat upp sin prognos över efterfrågan på olja för år 2007 till genomsnittlig 86,1 mb/d, dvs. IEA:s Oilmarketreport för februari 2008 utgår dock från 85,8 mb/d för år 2007 och 87,6 mb/d år 2008. Samtidigt har man reviderat ner den årliga ökningstakten från 2 mb/d till 1,67 mb/d som följd av den lägre tillväxten i framförallt USA. CERA däremot förväntade sig en efterfråga på 85,4 mb/d för 2007 och 86,8 mb/d för 2008. Den senast prognosen från CERA ligger på 87,1 mb/d år 2008 och 88,2 mb/d.

Utbudet har också ökat något mer än tidigare prognostiserats, vilket bland annat innebär att lagersituationen har förbättrats. Utbudet ökade från 85,2 mb/d under första kvartalet 2007 till 86,6mb/d under första kvartalet. CERAs bedömning utgår från en utbudsökning till 85,8 mb/d 2007 och 87,4 mb/d (ner från 88,1 mb/d i förra prognosen) år 2008, och 89,1 mb/d år 2009 . Detta skulle innebära en ökning av lagren och minskande tryck på oljepriset. Utbud och efterfråga är någorlunda i balans. Den bedömda tillgängliga kommersiella reservkapaciteten utan staternas strategiska reserver är nu ca 2 300 mb, motsvarande 50,7 dagar, den lägsta nivån sedan 2004. Den kan komma att öka något under året, givet att det inte uppstår nya oväntade större bortfall. Samtidigt finns en något större robusthet i tillförseln än tidigare vilket bör verka dämpande på prisökningstakten. Den samlade bedömningen är därmed att priserna stabiliseras om än på hög nivå.
Riskerna för både högre och lägre priser är betydande. Volatiliteten det närmaste året, dvs. prisrörelser både nedåt och uppåt kan förväntas vara hög. Den långsiktiga bedömningen är dock fortfarande att priserna i ett 2‑5 års perspektiv kommer att anpassas nedåt. Tillväxten i den globala ekonomin håller på att försvagas, samtidigt som de investeringar som nu görs i ökad utvinning successivt kommer att öka kapaciteten att utvinna olja.
Bilaga 4 – Energifakta
Tabell 24 Omräkningsfaktorer för effektiva värmevärden

	Bränsle
	Fysisk kvantitet
	GJ

	Andra lättoljor
	1 m3
	31,5

	Annan fotogen och mellanoljor
	1 m3
	34,3

	Asfalt, vägoljor
	1 ton
	41,9

	Biogas
	1000  m3
	34,9

	Diesel och eldningsolja 1
	1 m3
	35,9

	Etanol
	1 m3
	21,2

	FAME
	1 m3
	33,6

	Flygbensin
	1 m3
	30,6

	Flygfotogen
	1 m3
	34,5

	Gasbensin
	1 m3
	31,5

	Koks
	1 ton
	28,1

	Kol
	1 ton
	27,2

	Kärnbränsle
	1 toe
	41,9

	Lättbensin
	1 m3
	28,5

	Masugnsgas
	1000 m3
	3,35

	Motorbensin
	1 m3
	32,6

	Naturgas
	1000 m3
	39,8

	Pellets, briketter
	1 ton
	16-18

	Petroleumkoks
	1 ton
	34,9

	Petroleumnafta
	1 m3
	33,6

	Propan och butan
	1 ton
	46,1

	Rapsolja (RME)
	1 m3
	33,6

	Råolja
	1 m3
	36,3

	Skogsflis
	1 ton
	7,2-14,4

	Smörjoljor
	1 ton
	41,4

	Stadsgas, koksugnsgas
	1000 m3
	16,7

	Tjocka eldningsoljor nr 2-5
	1 m3
	38,1

	Toppad råolja
	1 m3
	40,1

	Torv
	1 ton
	9-11


Tabell 25 Omvandling mellan energienheter

	
	GJ
	MWh
	toe

	GJ
	1
	0,28
	0,02

	MWh
	3,6
	1
	0,086

	toe
	41,9
	11,63
	1


Bilaga 5 – Förädlingsvärde och SNI Koder
Tabell 26 Procentuell förändring av förädlingsvärden år 2006, samt prognos för åren 2007–2009

	Bransch
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	
	
	
	

	Gruvindustri
	1,2 (1,0)
	6,7 (7,5)
	1,5 (4,0)
	 3,0 (3,8) 

	Livsmedelsindustri
	3,6 (4,6)
	 0,9(-1,0)
	1,0 (1,5)
	 1,2 (1,5)

	Sågverk
	0,9 (1,2)
	2,8 (3,8) 
	 -2,0(-2,0)
	1,0 (0,5)

	Massa, pappers- och pappindustri
	3,2 (3,2)
	 -1,5 (-1,0)
	0,3 (1,5)
	-3,2 (1,0) 

	Kemiindustrin (exkl petro)
	5,0 (6,1)
	-8,0 (2,5)
	3,5 (3,0)
	4,0 (2,5) 

	Jord och sten
	6,3 (6,5)
	12,0 (6,0)
	5,0 (5,0)
	3,5 (3,8)

	Järn, stål- och metallverk
	8,7 (9,8)
	-4,5 (1,5)
	2,1 (1,5)
	1,2 (1,0) 

	Verkstadsindustri 
	5,6 (5,2)
	5,5 (7,2)
	5,0 (7,5)
	6,0 (5,6) 

	Övrig industri
	4,9 (5,7)
	-1,7 (5,0)
	2,0 (4,8)
	3,0 (4,4)

	
	
	
	
	

	Industrin totalt
	5,1 (5,4)
	2,0 (5,0)
	3,2 (5,3)
	3,9 (4,3) 


Källa: Konjunkturinstitutet 

Anm: Inom parentes är den procentuella förändringen i föregående prognos daterad 2007-08-15
Tabell 27 Industrisektorns sammansättning efter SNI-kod enligt SNI 2002

	Bransch
	SNI-kod

	Gruvindustri
	10-14

	Livsmedelsindustrin
	15-16

	Textil
	17-19

	Sågverk
	20

	Massa, pappers- och pappindustri
	21

	Grafisk industri
	22

	Kemiindustrin 
	23-25

	Jord och sten
	26

	Järn, stål- och metallverk
	27

	          Varav Järn och stål
	271-273

	                     Metallverk
	274-275

	Verkstadsindustri 
	28-35

	Övrig industri
	36-37

	
	

	Industrin totalt
	10-37





























































































































� Energiförsörjningen i Sverige, Kortsiktsprognos 2007-08-15, ER 2007:25


� I Tabell 10 i Bilaga 1 redovisas prognosen för Bostad- och servicesektorns energianvändning.


� Graddagar är ett mått på utomhustemperaturen som är användbart för att korrigera en avläst värmeförbrukning till den förbrukning som blivit om temperaturen (°C) varit normal för perioden.


� I Tabell 7 i Bilaga 1 redovisas prognosen för Industrins energianvändning.


� I Tabell 8 i Bilaga 1 redovisas prognosen för Transportsektorns energianvändning.


� Enbart beslutade effekthöjningar inräknas i prognosen.


�Den senaste långsiktiga prognosen är gjord för Kontrollstation 2008. Huvudrapport: Den svenska klimatstrategins utveckling, ET 2007:29. Delrapport 1: Prognoser för utsläpp av utsläpp och upptag av växthusgaser, ER 2007:27.


� Normalårsperioden sträcker sig mellan år 1970 och 2000 som anges i enheten grader Celsius.


� Se Bilaga 5 för respektive branschs SNI-kod. 


� Koks omfattar här även petroliumkoks, koks- och masugnsgas


� Se Tabell 7 i Bilaga 1 för en total genomgång av prognosen för industrins energianvändning. 


� Siffror inom parentes är exklusive bunkring för utrikes luft- och sjöfart, d.v.s motsvarande inrikes transporter.


� Inklusive förluster från kärnkraft enligt FN/ECE:s redovisningsmetod.


� Se bilaga 2, Energiskatter


� Enligt 0,5-procentsregeln är ett företag energiintensivt om den kvarstående skatten (exkl. svavelskatt) efter den generella skattereduktionen på bränslen som används för uppvärmning eller drift av stationära motorer i tillverkningsindustrin och växthus, uppgår till minst 0,5 % av förädlingsvärdet.


� I tabellen anges omräkningsfaktorer med 3 värdesiffror.


Notera: ny omräkningsfaktor för naturgas (tidigare värde: 1 000 m3=36,0 GJ)





PAGE  

