Värme i Sverige

En uppföljning av värmemarknaderna




Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag.

Orderfax: 016-544 22 59

e-post: forlaget@stem.se
©  Statens energimyndighet

Upplaga:  MACROBUTTON NOMACRO [konsultera förlaget] ex

ER  MACROBUTTON NOMACRO [erhålls från förlaget]
ISSN  MACROBUTTON NOMACRO [erhålls från förlaget]
Förord

Energimyndigheten har på uppdrag av näringsdepartementet under år 1999 och 2000 gjort två undersökningar av värmemarknaderna, ”Förstudie av värmemarknaden”, ER 23:1999 och ”Fjärrvärmen på värmemarknaderna”, ER 19:2000. I den sistnämnda rapporten föreslogs bl.a. en återkommande uppföljning av priser och kostnader för olika värmealternativ samt uppföljningar av fjärrvärmeföretagen med avseende på priser och kostnader.

Energimyndigheten har vidare fått i uppdrag av näringsdepartementet att återkommande redovisa utvecklingen på värmemarknaderna med avseende på priser, konkurrens, bränsleslag och utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga utsläpp från olika typer av uppvärmning. 

Energimarknaderna kännetecknas av fåtalskonkurrens till stora delar och avregleringen av elmarknaden har medfört stora strukturella förändringar både när det gäller produktion och distribution av el, men även på angränsande marknader som utgör substitut eller komplement till el. Detta gör att behovet att följa utvecklingen ökar och att kompletterande regler kan behövas för att stödja utvecklingen mot en effektiv konkurrens. Samtidigt är det viktigt att de regler som införs inte skapar stelheter som hämmar den dynamiska utvecklingen.  

Den jämförelse som görs av kostnader och priser i fjärrvärmeföretagen visar en stor spridning med både låga och höga priser kombinerat med låga och höga kostnader. En förklaring till detta är troligen att det finns två principiellt olika syn på hur priset skall sättas. Dels den som byggde på den kommunala självkostnadsprincipen där priset skall följa kostnaderna, dels principen att priset skall följa priserna på de alternativ som finns till fjärrvärme. Det senare synsättet har många företag anammat efter elmarknadsreformen. De strukturella förändringarna i branschen tyder på att fjärrvärmepriset kommer att relateras till alternativen i större utsträckning. De trögheter som finns på värmemarknaderna till följd av byteskostnader innebär att det finns möjligheter för de fjärrvärmeföretag som har låga kostnader att få höga vinster. Det är därför viktigt att följa utvecklingen av kostnader och priser. Särskilt med tanke på den viktiga roll som fjärrvärme och kraftvärme har i energiomställningen.      

Behovet av värme är stort i Sverige och därför efterfrågas varor och tjänster som uppfyller detta behov. Det handlar om en mängd olika nyttigheter - från  pannor och bränslen till  isolerande åtgärder i husen och avancerad elektronisk utrustning för att reglera värmen. Det är därför viktigt att värmemarknaderna fungerar väl för att resursanvändningen ska bli effektiv. För att uppnå detta måste konkurrensen fungera. När offentliga monopol avregleras kan det något paradoxalt vara så att behovet av regler och uppföljning ökar under ett övergångsskede, tills väl fungerande institutioner har etablerats och en effektiv konkurrens blivit verklighet. Den här publikationen utgör den första uppföljningen. Syftet är att belysa konkurrensförhållandena och informera om vad värmen kostar. Publikationen Värme i Sverige finns också tillgänglig på Energimyndighetens hemsida. Förutom statistik och hänvisning till olika länkar, finns även ett kalkylverktyg som ger möjlighet att utföra olika alternativa beräkningar på vad värmen kan kosta för olika fastigheter.       
Innehåll

Inledning

91
Hur värms våra hus?


101.1
El vanligaste uppvärmningen av småhus


111.2
Fjärrvärme vanligaste uppvärmningen av flerbostadshus och lokaler


111.3
Användningen av värmepumpar ökar


121.4
Fördelningen mellan olika värmekällor


131.5
Elvärme som värmekälla


151.6
Fjärrvärme som värmekälla


161.7
Vilka bränslen används i fjärrvärmesektorn?


191.8
Vilka utsläpp genererar olika uppvärmningssystem?


232
Är det konkurrens på värmemarknaderna?


232.1
Olika delmarknader


242.2
Ett pris eller lokala priser?


252.3
En eller flera leverantörer


272.4
Konkurrensen inom olika energimarknader


272.4.1
El


272.4.2
Olja


282.4.3
Fjärrvärme


292.4.4
Naturgas


292.5
Fåtalskonkurrens på värmemarknaderna?


313
Har fjärrvärmeföretagen höga priser?


313.1
Företagsstruktur


323.2
Kostnader och intäkter


333.3
Fjärrvärme är en kapitaltung verksamhet


343.4
Har företagen stora vinster?


363.5
Avkastning


373.6
Har ägandet betydelse för intäkter och kostnader?


383.6.1
Intäkter


383.6.2
Kostnader


393.7
Priserna är både låga och höga


434
Vad kostar bränslet?


444.1
Bränslepriser


454.2
Fjärrvärmepriser


484.3
Skatter


484.3.1
Den gröna skatteväxlingen


484.3.2
Olika skatter


494.3.3
El- och värmeproduktion


515
Vad kostar värmen?


515.1
Villa med ett årligt värmebehov på 20 000 kWh.


535.1.1
Lönar det sig att byta?


545.2
Nils Holgerssonhuset (mindre flerfamiljshus)


555.2.1
Lönar det sig att byta?


565.3
Stort flerfamiljshus


575.3.1
Lönar det sig att byta?


575.4
Återbetalningstider vid byte från elvärme


575.5
Ej lönsamt


585.6
Kalkylprogram


596
Värmemarknaderna och energiomställningen


606.1
Vad har gjorts?


606.1.1
Konvertering till fjärrvärme


616.1.2
Effektreducerande insatser


626.1.3
Konvertering från elvärme till individuell eldning


626.1.4
Kombipannor


646.1.5
Delkonverteringar av elvärmda småhus


646.1.6
Energiomställningen




Bilaga 1 Kostnader och intäkter i fjärrvärmeföretag

Bilaga 2-4 Vad kostar värmen i din kommun? – jämförelser av uppvärmningskostnader

Inledning

Den bild som massmedia idag ger av energimarknaderna är att konkurrensen är bristfällig trots genomförda avregleringar. Konkurrensverket gör s.k. gryningsräder mot oljebolag och regeringen tillsätter utredningar för att granska konkurrensförhållandena på elmarknaden.
 Fjärrvärme uppfattas som ett monopol och som att företagen i vissa fall tar ut oskäligt höga priser. Trots avregleringar finns idag en massmedial bild av bristande konkurrens och krångel.

I en dynamisk ekonomi kommer konkurrensen på en marknad att variera över tiden. Detta beror på att det hela tiden inträffar förändringar, t.ex. ny teknik som förändrar  kostnadsrelationerna mellan olika alternativ. Marknader med bristande konkurrens kan utmanas av nya företag som kan producera billigare eller erbjuda nya produkter som kan ersätta de etablerade produkterna. Förmågan att utmana etablerade företag kan dock hämmas om det handlar om verksamheter som kräver mycket kapital och där kapitalet är specifikt för verksamheten och därmed inte har någon alternativ användning. Ett sätt att främja konkurrensen är att underlätta för nya företag att etablera sig. Ett viktigt inslag i konkurrenspolitiken är därför att främja etablerandet av företag genom att eliminera olika hinder som motverkar nyetableringar.

När monopol avregleras kan det ta tid innan den nya konkurrensmarknaden blir effektiv. De tidigare monopolen på energiområdet har ofta inte varit särskilt reglerade i termer av förekomst av lagar och särskilda tillsynsorgan. Monopolen har oftast varit offentligt ägda och därför har samhällets kontroll i huvudsak gått via ägandet, inte genom särskilda lagar och myndighetsutövning. För att få en framgångsrik avreglering krävs något paradoxalt mer av regler och tillsyn, åtminstone under en övergångsperiod tills konkurrensmarknaden har funnit sin form.
  Konkurrensen kommer alltid att variera på olika delmarknader som en följd av många olika faktorer och förändringar i dessa över tiden. Det är därför svårt att göra en generell värdering av graden av konkurrens. 

När ett värmesystem har installerats i en fastighet är det inte ekonomiskt motiverat att byta system även om de årliga kostnaderna för bränsle och underhåll är lägre med någon annan teknik. Detta eftersom det kostar att investera i det nya alternativa systemet. Även om de årliga kostnaderna för bränsle och underhåll visar att ett byte vore lönsamt, sker inga byten då det ofta råder stor osäkerhet om framtida priser och skatter. Detta innebär att det finns stora trögheter på värmemarknaderna och därmed följande prisspridning. Det handlar inte bara om priserna på bränslen utan också om kostnader för utrustning i inköp och installation, samt underhåll. I samband med återinvesteringar är möjligheterna att välja större. Konkurrensen mellan olika tekniker blir mindre på kort sikt beroende på byteskostnader. Därför sker konkurrensen ofta huvudsakligen inom ett och samma energislag som t.ex. el och olja, medan man vid en analys på längre sikt måste väga in konkurrensen från andra energislag.

”Värme i Sverige” redovisar hur vi värmer våra hus och vilka marknader som har koppling till detta. Perspektivet är dels att ge konsumentinformation om priser och kostnader för olika bränslen och sätt att värma husen på, dels att ge en beskrivning av de olika delmarknaderna och konkurrensen på dessa. Avsnitt 4 och 5 har fokus på det förstnämnda konsumentperspektivet, medan övriga avsnitt är fokuserade på frågor om konkurrens, miljöeffekter och energiomställning.  

1 Hur värms våra hus?

Värmemarknaden utgör ett övergripande begrepp för att beskriva och analysera de olika marknader som finns för bränslen och utrustning som används för att värma hus. De olika sätten att omvandla energi till värme utgör olika marknader. Till uppvärmning används el, fjärrvärme, biobränsle, kol och koks, olja, torv, avfall och naturgas. Totalt uppgick energianvändningen i bostäder och lokaler till 151,2 TWh år 1999. Användningen motsvarade knappt 40 % av Sveriges totala energianvändning.

Drygt 60 % av användningen går till uppvärmning och tappvarmvatten. Efterfrågan påverkas, förutom av priset, av klimatförhållanden i form av temperatur och vind. För att ge en rättvisande bild av utvecklingen korrigeras energianvändningen för temperaturskillnader. År 1999 var nästan 10 % varmare än ett år med genomsnittstemperatur, vilket innebar minskad energianvändning för uppvärmning. Energianvändningen efter korrigering för temperaturskillnader innebär en minskning med 0,2 % jämfört med föregående år. 

Fördelningen mellan olika energislag har ändrats över tiden. Oljekriser på 1970- och 1980-talen gav höjda oljepriser. Beskattningen av fossila bränslen och investeringsstöd för att övergå till förnybara bränslen har påverkat övergången från olja till andra energibärare. År 1999 uppgick den totala använd​ningen av fossila bränslen i bostäder och service till 30,6 TWh, vilket kan jämföras med 113 TWh år 1970.  

Figur 1‑1 Energianvändning åren 1970--2000 i sektorn bostäder, service m m i TWh för de fyra energibärarna olja, el, fjärrvärme och biobränsle

[image: image3.wmf]Tabell 1

Procentuell fördelning av uppvärmd yta i småhus, flerbostadshus och lokaler efter uppvärmningssätt år 1999

Uppvärmningssätt

Småhus

Flerbostadshus

Lokaler

ändring

ändring

ändring

Enbart oljeeldning

13

-2

8

-1

9

0

Enbart fjärrvärme

7

0

75

3

53

3

Enbart elvärme

29

4

4

0

8

0

Kombinationer med värmepump

10

1

6

2

9

5

Förändring i procentenheter i andelstalen mellan 1998-99

Källa: SCB EN 16 SM 0004

Den stora övergången har således varit bytet från olja till andra energislag. I småhus har övergången främst varit till förmån för elvärme och i flerbostadshus till fjärrvärme. Användningen av olja i fjärrvärme har också minskat drastiskt sedan mitten av 1970-talet. Idag är biobränslen det dominerande bränslet i fjärrvärmepannorna. 

1.1 El vanligaste uppvärmningen av småhus

Den dominerande värmekällan i småhus är elvärme (40 %). De elvärmda husen domineras av direktverkande el (26 %) och vattenburen elvärme (14 %). En orsak till elvärmens stora andel är främst att den är billig att installera och enkel att hantera. Användningen av elvärme har ökat kraftigt från år 1970 till år 1990. Denna expansion möjliggjordes genom utbyggnaden av kärnkraft under 1970- och 1980-talen. 

Ett vanligt uppvärmningssystem i småhus är att el används i kombination med olja och/eller ved. Andelen småhus med sådana kombinationer har successivt ökat och utgör idag cirka 30 % av de elvärmda småhusen. Totalt uppgick användningen av el för uppvärmning i småhus år 2000 till 20 TWh.

1.2 Fjärrvärme vanligaste uppvärmningen av flerbostadshus och lokaler

I flerbostadshusen är fjärrvärme det vanligaste uppvärmningsalternativet med 75 % av den uppvärmda ytan, vilket år 1999 gav en användning av drygt 23 TWh fjärrvärme och 21,6 TWh år 2000. Uppvärmning med olja användes i 8 % av lägenhetsytorna, vilket gav en förbrukning på 3,8 TWh olja. I flerbostadshus utgör elvärme endast ca 1 TWh per år.

Även i kontors- och affärslokaler samt offentliga lokaler är fjärrvärme det vanligaste uppvärmningssättet (53 % av lokalytorna värms upp med fjärr​​värme), vilket svarar mot en användning på 14,5 TWh. Elanvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler uppgick till 3,6 TWh. Förbrukningen av olja uppgick till 4,7 TWh.

Oljeförbrukningen minskade år 2000 med 11 % jämfört med år 1999. Minskningen beror på höjda oljepriser och att år 2000 var varmare än normalt. 

1.3 Användningen av värmepumpar ökar

Användningen av värmepumpar har ökat, vilket minskat den faktiska tillförseln av köpt energi för uppvärmning och varmvatten. Andelen ytor i småhus som värmdes med värmepump uppgick år 1999 till 10 %. Motsvarande andel för flerbostadshus och lokaler var 6 respektive 9 %.

Värmepump

En värmepump fångar värme av låg temperatur från berg, jord, luft eller vatten och transformerar den till högre temperatur till husets värmesystem. En värmepump är som en omvänd ångmaskin. Medan en ångmaskin använder värme av hög temperatur för att få mekanisk energi och därvid avger (spill)-värme av lägre temperatur, medan värmepumpen använder mekanisk energi för att fånga värme av låg temperatur för att kunna avge värme av högre temperatur. 

Vär​mepumpar som tillgodogör sig värmen i berg, mark eller sjövatten kan tillgodose 80–90 % av årsbehovet för uppvärmning och varmvatten i ett småhus. Återstående 10–20 % av värmebehovet tillgodoses vanligtvis av en elkassett eller oljepanna. Värmepumpar avger mellan 2–3 gånger mer energi än vad de använder för driften. 

Mer information om värmepumpar finns i ”Villavärmepumpar” utgiven av Energimyndigheten. Fjärrvärmeföreningen har även givit ut publikationer om värmepumpar: ”Värmepumpar i småhus – teknik och ekonomi” respektive ”Värmepumpar i flerbostadshus”.

1.4 Fördelningen mellan olika värmekällor

I tabell 1.1 framgår tydligt hur elvärmen dominerar bland småhus, medan fjärrvärmen har en mycket stor dominans i flerbostadshus och lokaler. Ökningen av värmepumpar är tydlig. Användningen av olja minskar däremot. 

[image: image4.wmf]Bränsleanvändning i fjärrvärmeproduktion år 1999 TWh

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Olja

Kol

Naturgas

Torv

Trädbränsle

Tallbeckolja

Avfall

Spillvärme

El

Värmepump

Övrigt

Bränsleanvändning i fjärrvärmeproduktion år 1999 TWh


[image: image5.wmf]Tabell 2

Energianvändningen för uppvärmning i småhus rekspektive

flerbostadshus och lokaler år 1999 (TWh)

Uppvärmningssätt

Småhus

Flerbostadshus och 

lokaler

Olja

12,6

8,5

Fjärrvärme

2,5

36,8

Elvärme

16,1

5,4

Naturgas

0,1

1,1

Biobränsle

9,6

..

Summa

40,9

51,8


[image: image6.wmf]Tabell 3

Antal lägenheter och uppvärmd yta i flerbostadshus fördelade efter uppvärmningssätt år 2000

Antal 

läghenheter

Uppvärmd 

yta

Andel 

lägenheter 

1000-tal

miljoner m2

procent

Enbart oljeeldning

178

12,9

7,4

Fjärrvärme

1808

139,5

74,7

Enbart elvärme

104

7,8

4,3

Annan panncentral

19

1,4

0,8

Olja+elvärme

28

2,3

1,2

Olja+värmepump

37

2,7

1,5

Fjärrvärme+värmepump

66

5

2,7

Övriga med värmepump

47

3,9

1,9

Enbart ved, flis

1

0

0

Enbart gas

25

2

1

Fjärrvärme + olja

20

1,5

0,8

Övriga 

87

6,8

3,6

Summa

2420

185,8

99,9

Källa: SCB EN 16 SM 0102


1.5 Elvärme som värmekälla

Elvärme är en vanlig värmekälla i Sverige, vilket medför att användningen av el är beroende av temperaturen. Figur 1.2 visar hur användningen av el och det totala uttaget av effekt varierar månadsvis under 1999. Effektuttaget, d.v.s. den samtidiga användningen av el, är som högst under vinterhalvåret. Vissa kalla vinterdagar kan uttaget vara så högt att det finns risk för effektbrist. Svenska Kraftnät bedömer att det maximala effektbehovet under en kall vinterdag är 28 000 MW. Rekordförbrukningen hittills i Sverige är 27 000, vilket uppnåddes mellan kl. 8.00 - 9.00 den 5 februari 2001. Den installerade effekten uppgick till drygt 30 000 MW vintern 2001. Denna kapacitet är dock aldrig tillgänglig till hundra procent. Dessutom är överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige begränsad.

Uttaget av effekt kalla vinterdagar kan innebära ett problem från elförsörjningssynpunkt. För att få användarna av elvärme att minska uttaget av effekt kalla vinterdagar att minska effektuttaget under de relativt få timmar då kapaciteten är som mest utnyttjad, måste de få ekonomisk ersättning för att de minskar sin förbrukning. Det kan ske genom att kunderna debiteras efter uttag av effekt och att effektavgiften sätts högt de timmar då kapaciteten är som mest ansträngd. Det kan också ske genom att kunderna har avtal där priset på el varierar efter utbud och efterfrågan, vilket kan innebära att kunden debiteras det aktuella timpriset på spotmarknaden för den förbrukning kunden har under denna tid. En förutsättning för att detta är att förbrukningen hos kunden mäts timvis.
 

Figur 1.2  Effektuttag totalt i landet månadsvis under 1999 samt elanvändningen inom sektorerna industri, bostäder och transporter 

[image: image7.wmf]Energianvändning inom bostäder, service m m 1970-2000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

År

TWh

Olja

El

Fjärrvärme

Biobränsle


1.6 Fjärrvärme som värmekälla

Sedan 1970 har användningen av fjärrvärme i boendet ökat med i genomsnitt 4,5 % per år. Utvecklingen visar en relativt stabil ökning över åren. År 1970 användes 12,1 TWh i bostads- och servicesektorn. År 1998 användes 39,2 TWh. Ökningen av fjärrvärme och minskningen av olja var som störst under 1970- och 1980-talen. 

Fjärrvärme brukar definieras som produktion och distribution av hetvatten i ett rörledningssystem för kollektiv uppvärmning av byggnader och där det finns avtal mellan kunder och leverantör samt att antalet kunder inte är fastställt på förhand. 

Fjärrvärme produceras vanligen i en pannanläggning där vatten värms genom förbränning av ett bränsle. Flera olika bränslen kan användas. Andra sätt att värma vatten är i en elpanna eller genom att utnyttja värme som blir över i en industriell process eller avloppsnät, som sedan förstärks med hjälp av en värmepump. Ett fjärrvärmenät består av två ledningar. En framledning till respektive byggnads värmeväxlare och en returledning för återtransport av det avkylda vattnet. Beroende på årstid värms det utgående vattnet till mellan 70-120 grader.     

Ofta finns det flera typer av pannor i ett fjärrvärmesystem. Produktions-anläggningar för s k baslast klarar huvuddelen av värmebehovet under normala omständigheter. I en baslastpanna kan billigare bränslen användas, t ex avfall. När värmebehovet ökar på vintern, kopplas spetslastanläggningar in. I dessa används oftast mer lätthanterliga och högvärdiga bränslen, t ex lätt eldningsolja. Det finns ofta också reservanläggningar som kan användas när en baslastpanna måste kopplas bort. 

Det finns fjärrvärme som marknadsförs under beteckningar som ”närvärme” eller ”färdig värme”. I det förstnämnda fallet utgör det helt enkelt ett mindre fjärrvärmesystem och i det andra fallet har en annan juridisk person än fastighetsägaren tagit över panncentralen och levererar värme till husen. Det finns sedan länge distributionssystem som rent tekniskt fungerar som fjärrvärme genom att en panncentral förser ett antal hus i ett närområde med värme. 

Antalet fjärrvärmekunder var vid utgången av år 1999 ca 154 000 och leveranser skedde till ca 1 710 000 lägenheter i flerbostadshus och till ca 135 000 småhus enligt Fjärrvärmeföreningens statistik (www.fjarrvarme.org). Leveranserna uppgick till sammanlagt 43,3 TWh. Därav 23,3 TWh till flerbostadshus (53 %) och 3,0 TWh till småhus (7 %). Industrin använde 4,2 TWh och i offentliga lokaler användes 6,7 TWh. 

[image: image8.wmf]0

5000

10000

15000

20000

25000

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

Effektbehov (MW)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Elanvändning (GWh)

Effektuttag

Elanvändning Industri

Elanvändning Bostäder

Elanvändning Transporter

Figur 1.3  Fördelningen av fjärrvärmeleveranser på olika sektorer år 1999

1.7 Vilka bränslen används i fjärrvärmesektorn? 

Under 1999 användes 49,3 TWh med biobränsle som det dominerande bränsle. Trädbränslen, tallbeckolja, avfall och industriellt spillvärme stod för 25,4 TWh. Insatsen i värmepumpar var 2,5 TWh. Fossila bränslen uppgick endast till 13,7 TWh.Det ger en genomsnittlig verkningsgrad på 87 %.

Den stora förändringen är omställningen från ett i princip helt fossilbaserat system till en användning som främst bygger på biobränslen. Bytet från fossila bränslen började i och med den första oljekrisen i mitten av 1970-talet. Målet var att komma från beroendet av oljan eftersom priserna steg kraftigt. På 1990-talet har klimatfrågan och frågan om koldioxidutsläppen gjort att ytterligare minskningar i användningen av fossila bränslen skett. Främst är det kolet som har ersatts med biobränslen. Denna omställning har skett med skatter som främsta styrmedel.    

Figur 1.4 Fördelning av bränslen inom fjärrvärmeproduktionen i procent 1980-1995




Källa: Fjärrvärmeföreningen

Den största förändringen är att förbrukningen av eldningsolja minskat, från ca 90 % till ca 10 % under perioden 1980 till 1995. Under samma period har förbrukningen av trädbränsle ökat, från någon procent till över 20 %. Användningen av trädbränsle har fortsatt att öka och stod för ca 33 %  av bränsleförbrukningen 1999. 

Figur 1.5  Användningen av bränslen i fjärrvärmesektorn år 1999

[image: image9.wmf]Fjärrvärmeleveranser i procent år 1999

53 % Flerbostadshus

7 % Småhus

16 % Offentliga lokaler

 14 % Övriga lokaler

10 % Industri

   

1.8 Vilka utsläpp genererar olika uppvärmningssystem?  

Uppvärmning av byggnader genererar utsläpp till luften, antingen direkt via byggnadens egen panna, eller indirekt hos el- eller fjärrvärmeproducenten. Utsläppsberäkningarna har gjorts med beräkningsprogrammet EKMIL och de utsläppsfaktorer som använts är de som Naturvårdsverket använder.

Tabell 5.1  Emissionsfaktorer från olika tekniker per MWh 

	
	Stoft gram
	VOC gram
	SO2 gram
	NOx gram
	CO2 kilo

	Fjärrvärme


	40
	109
	168
	280
	31

	Olja


	36
	11
	180
	216
	281

	Naturgas


	0
	0
	0
	180
	202

	Pellets


	72
	180
	108
	180
	0

	Elvärme 

nordisk mix
	10
	0
	50
	100
	60

	Elvärme

Kolkondens som marginalel
	20
	3
	180
	150
	92


 Källa: Naturvårdsverket 1998

Vid beräkning av utsläpp från elpanna och värmepump är utsläppen beräknade dels utifrån s.k. nordisk mix, dels från att den marginella produktionen utgörs av kolkondens. Nordisk mix innebär den fördelning som genomsnittligt används i Norden. Utsläppen från fjärrvärme är beräknade på en bränslemix bestående av 90 % biobränsle och 10 % olja. I figur 1.6 och 1.7   visas utsläppen för ett småhus med ett behov på 20 MWh per år. 

Figur 1.6 Utsläpp av olika emissioner från olika uppvärmningssystem vid 20 MWh per år 

Utsläpp från elproduktion efter de proportioner som gäller i Norden.

[image: image10.wmf]0

1

2

3

4

5

6

7

Stoft kg/år vid 20

MWh/år

VOC kg/år vid 20

MWh/år

SO2 kg/år vid 20

MWh/år

NOx kg/år vid 20

MWh/år

CO2 ton/år vid 20

MWh/år

Naturgas

Fjärrvärme

Bergvärmepump

Elpanna

Pellets

Olja


De största utsläppen har olja generellt sett följt av naturgas bortsett från att naturgas inte har några utsläpp av stoft. Fjärrvärme ger höga utsläpp av NOx till följd av hög andel biobränsle. Även SO2-utsläppen är relativt höga för fjärrvärme. Pellets ger höga utsläpp av stoft och VOC-emissioner (Volatile Organic Compounds), men även av SO2 . De lägsta utsläppen har värmepump och elvärme.    

Relationerna ändras när den producerade elen kommer från import av el från anläggningar som eldas med kol. Även i detta fall ger olja de högsta utsläppen av koldioxid. Men då är det elvärme som ger de största utsläppen av kväveoxider (NOx) . För de övriga alternativen är utsläppen likartade. Elvärme ger även de högsta utsläppen av svaveloxid (SOx). VOC-emissioner kommer i första hand från eldning med pellets och produktion av fjärrvärme. Stoftutsläpp genereras till stor del i pelletspannor. Generellt sett ger värmepump de lägsta utsläppen, medan elpannan ger de högsta till följd av att den produceras med kol i en kondensanläggning. 

Figur 1.7  Utsläpp av olika emissioner från olika uppvärmningssystem vid 20 MWh per år. Utsläpp från elproduktion avser import (där kol används som bränsle i s k kondensanläggningar).

[image: image11.wmf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stoft kg/år vid 20

MWh/år

VOC kg/år vid 20

MWh/år

SO2 kg/år vid 20

MWh/år

NOx kg/år vid 20

MWh/år

CO2 ton/år vid 20

MWh/år

Naturgas

Fjärrvärme

Bergvärmepump

Elpanna

Pellets

Olja

Vilka utsläpp som är skadligast är inte lätt att fastställa. Koldioxid påverkar det globala klimatet och den s.k. växthuseffekten, medan kväveoxiderna leder till övergödning och försurning av marker och vatten. Svaveldioxid leder till försurning lokalt och regionalt.

VOC- och stoftutsläpp är främst hälsovådliga och har lokal effekt.

Då det gäller de större fastigheterna kommer staplarna att se likadana ut, endast skalan skiljer. Utsläppen är knappt 10 gånger högre vid ett årligt värmebehov på 193 MWh, och 500 gånger högre vid ett årligt värmebehov på 1 000 MWh.

Koldioxidutsläppen från fjärrvärmesektorn uppgick till knappt 3,5 miljoner ton år 2000. Utsläppen från bostads- och servicesektorn uppgick till 7,5 miljoner ton totalt, varav bostäder stod för den största delen. I tabell 1.2 redovisas utsläppen från respektive sektor de senaste åren.

Tabell 1.2. Koldioxidutsläpp åren 1980 – 1999, 1000 ton  

	 
	1980
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	Bostäder, service m m1
	 
	10 757
	10 570
	9 823
	9 797
	9 819
	9 451
	9 504
	8 660
	8 499
	8 716

	Förbränning i el-, gas- och 
	 
	10 170
	11 280
	11 319
	10 829
	13 119
	11 576
	16 669
	11 491
	12 671
	11 129

	värmeverk

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totalt Sverige
	82010
	55 074
	56 481
	54 859
	54 879
	59 233
	58 521
	63 001
	57 088
	58 142
	56 458


Källa: Energiläget 2001, Energimyndigheten

Utsläppen av växthusgaser i bostadssektorn har minskat över åren. En förklaring till detta är en ökad anslutning till fjärrvärme, som inneburit en övergång från enskild eldning med olja till användning av biobränsle i fjärrvärmepannor. Samtidigt har utsläppen från el-, gas- och värmeverk har ökat något, men fjärrvärmeproduktionen står inte för någon stor andel av den ökningen. 

Installation av reningsutrustning, t.ex. stoftavskiljning, har minskat utsläpp som främst har lokal påverkan på miljön. Även högre verkningsgrader i nya pannor har medverkat i minskat utsläpp. 

2 Är det konkurrens på värmemarknaderna?

För uppvärmning av bostäder och lokaler används främst olja, el eller fjärrvärme.
 Det finns i princip en utbytbarhet mellan de olika energislagen. Men av tekniska, ekonomiska och praktiska skäl sker den faktiska konkurrensen på delmarknader oftast inom ett eller endast mellan ett begränsat antal energislag. I detta avsnitt behandlas i huvudsak energislagen el, olja, biobränsle, naturgas och fjärrvärme.

2.1 Olika delmarknader

Värmemarknaden består av många olika delmarknader.  Det finns marknader för olika bränslen som olja, kol, el, biobränsle etc. Marknaderna har olika geografisk omfattning. De kan vara lokalt avgränsade till en tätort eller en kommun. De kan även omfatta större områden och vara regionala eller nationella. Men de kan även vara internationella med handel mellan länder som gränsar till varandra. Vissa marknader kan även ses som globala, t ex handel med kol och olja. Det finns även marknader för alla olika sorters utrustning som krävs för att utnyttja bränslen (pannor för olika bränslen, värmepumpar, styrutrustning, utrustning för distribution av el, gas och fjärrvärme m.m.). Det finns även marknader för transport av energi med fartyg, järnväg och lastbil och fasta distributionssystem för överföring av el och gas.  

Inom konkurrensrätten används begreppet relevant marknad som ett verktyg för att finna och fastställa gränserna för konkurrensen mellan företag.
 Den relevanta produktmarknaden utgörs av de varor som är utbytbara på grund av sina egenskaper.
 Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område där konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden. När den relevanta marknaden är identifierad kan man beräkna marknadsandelar och bedöma om det förekommer missbruk av dominerande ställning eller om föreslagna fusioner är lämpliga från konkurrenssynpunkt.
 Vid avgränsningen av den relevanta marknaden gör man således dels en avgränsning av vad som utgör den relevanta produkten (d.v.s. hur utbytbara olika produkter är från användningssynpunkt), dels en geografisk avgränsning av det område där villkoren för konkurrens är tillräckligt lika.
  

Om fjärrvärmen är billigare i grannstaden går det inte att ansluta huset till detta nät. Däremot finns möjligheten att byta till t ex elvärme eller värmepump. Där det finns fjärrvärme utgör detta alternativ en del av värmemarknaden. Om det inte fanns några kostnader för att byta mellan de olika teknikerna eller bränsle-leverantörerna och det inte heller fanns några kvalitetsskillnader mellan den värme som de olika alternativen levererar, skulle priserna för en enhet värme bli lika. För att bedöma utbytbarheten är det nödvändigt att fastställa vilka produkter konsumenten uppfattar som utbytbara. En metod att bestämma detta är att genomföra ett tankeexperiment då en liten och varaktig förändring av de relativa priserna sker och kundernas troliga reaktion på denna förändring bedöms. Om en sådan mindre och varaktig prisökning på 5 % - 10 % leder till att kunderna byter leverantör, innebär detta att de två produkterna är nära substitut.
 Om däremot prisökningen inte skulle leda till någon försäljningsminskning, utgör detta ett tecken på att produkten ifråga utgör en egen marknad.        

Energislag som el och olja är inte lokalt bundna även om kostnader för transporten kan ha viss betydelse för mer lågvärdiga bränslen. Tillgången till naturgas begränsas på kort sikt till områden där naturgasledningar har dragits. För olja finns en internationell handel och detta gäller även el även om den är begränsad till Norden eller norra Europa. De bränslen som används i fjärr- och kraftvärmeverk kan köpas från olika geografiska platser(kol, olja, trädbränslen, el, avfall etc.). 

2.2 Ett pris eller lokala priser?

Priset på eldningsolja är i lika oberoende var den köps. Detta gäller också för elmarknaden eftersom el kan köpas oberoende av elhandlarens geografiska placering. Även för pellets är priserna relativt oberoende av var i landet inköpen sker. En kund som däremot har fjärrvärme är idag hänvisad till endast en leverantör, vilket innebär att det är mer lämpligt att tala om lokala värmemarknader eftersom det finns lokala variationer i priset. Även elvärme har lokala variationer eftersom nätavgiften varierar och elskatten är lägre i vissa kommuner. Detta gäller också för värmepump om den drivs med el och använder el som spetslast.   

Fjärrvärmeföretagen kan ofta använda olika bränslen för att få så låga kostnader som möjligt. Genom att ha olika pannor eller möjlighet att använda olika bränslen i samma panna får fjärrvärmeföretaget en konkurrensfördel genom att kunna använda det bränsle som för tillfället är billigast. Särskilt möjligheterna att utnyttja lokalt förekommande spillvärme från olika industriella produktionsanläggningar eller att elda med avfall i egna anläggningar ger låga kostnader för bränslet. Möjligheterna att nyttja energi som inte har någon alternativ användning utgör en ofta uttalad affärsidé.       

2.3 En eller flera leverantörer

För alternativen el, olja och pellets finns det flera leverantörer. För fjärrvärme finns det bara en leverantör att vända sig till där det finns fjärrvärme. Verksamheten är i allmänhet vertikalt integrerad, vilket innebär att produktion och distribution av hetvattnet sker inom samma företag.
 Produktionen av hetvatten kännetecknas av stordriftsfördelar, särskilt om vissa bränslen används och om hänsyn tas till möjligheterna att rena utsläppen. Stordriftsfördelarna är dock inte av den arten att hetvattenproduktion kan sägas utgöra ett naturligt monopol, d.v.s. att det är samhällsekonomiskt optimalt med endast en producent på marknaden.

Det som utgör ett naturligt monopol är själva distributionen av hetvattnet. Distributionsnätet utgör en infrastruktur som det vore mycket dyrbart att dubblera för att få till stånd konkurrens mellan fler leverantörer. Stora fasta kostnader vid utbyggnad av ledningsnätet gör att styckkostnaden minskar med fler användare. Ju fler som ansluter sig till nätet, desto lägre blir kapitalkostnaden per kund. Denna kostnadsaspekt har gjort att man i Danmark har en anslutningsplikt i de områden där man dragit fjärrvärmeledningar.
 

Fjärrvärme används främst i flerfamiljshus och lokaler i tätorter beroende på att många kunder kan dela på kostnaderna för distributionen. Det gör att marknadsandelen för fjärrvärme i de geografiska områden där det finns fjärrvärme ofta är hög.
 För villor är fjärrvärme mindre vanligt p.g.a. att  kostnaderna för distributionen måste fördelas på mindre leveranser (färre kunder). Detta förhållande gör att fjärrvärmeföretaget i allmänhet kan sägas ha en dominerande ställning i konkurrenslagens mening.
 En marknadsandel på över 40% anses som beaktansvärd och är den över 65% anses företaget ha marknadsdominans.
 

Fjärrvärme är inte lika vanligt förekommande i villaområden. I villor dominerar istället el och olja. Därför kan den lokala värmemarknaden delas upp i en för flerfamiljshus och en för villor. Skälet till detta är att substitutionsmöjligheterna skiljer sig åt. Konkurrenssituationen blir olika i områden där fjärrvärmeföretaget vill erövra marknadsandelar och områden där de redan har kunder. Detsamma gäller när det handlar om en förstagångsinvestering i uppvärmning eller ersättningsinvestering då utrustningen tjänat ut tekniskt och/eller ekonomiskt jämfört med en situation då ett förtida byte av ekonomiska skäl övervägs. 

Det finns konsument- och miljöaspekter som gör att kunden är villig att betala mer för en viss värmeform. De prisskillnader som kan observeras kan till viss del förklaras av skillnader i produktens egenskaper. Även om värme är det som efterfrågas i slutänden och leveranserna kan räknas i kWh, har de olika sätten att värma husen egenskaper som skiljer sig åt, vilket gör att kvalitetsskillnader innefattas i priserna. Ett högre pris för t ex fjärrvärme relativt olja kan till en del accepteras av kunderna därför att det både är mer bekvämt och bättre för miljön.  

Den dominerande ställningen i termer av hög marknadsandel är inte det som påverkar priset via utbudet av värme, utan det är förekomsten av byteskostnader som ger en möjlighet att ta ut priser som överstiger kostnaderna. Även om ett fjärrvärmeföretag har en marknadsandel under 50 % kan de höja priset upp till den nivå då det blir lönsamt för kunden att byta till en annan teknik. Om företaget kan sätta priset och styra marknaden oberoende av kunder och konkurrenter utgör detta tecken på att företaget har en dominerande ställning i konkurrenslagens mening även om marknadsandelen inte är så hög. Kostnaderna för att byta uppvärmningssystem leder till inlåsning på kort sikt och att priset för en kWh värme kommer att skilja sig åt mellan alternativen.

Den tekniska möjligheten att prisdiskriminera, t ex mellan anslutna och tillkommande kunder, innebär att företaget både kan höja priset för kunder som är anslutna samtidigt som potentiella kunder kan erbjudas förmånliga priser.
 Så länge det finns kapacitet i pannanläggningar och kostnaderna för att ansluta nya kunder är låga, kommer företaget att vinna ekonomiskt på ökad produktion. En mindre prishöjning för redan anslutna kunder kommer endast att minska den efterfrågade kvantiteten marginellt.        

De flesta fjärrvärmeföretag är kommunalt ägda och elmarknadsreformen innebar en förändring även för fjärrvärmen. Före 1996 omfattades kommunala fjärrvärmeföretag av självkostnads- och likställighetsprincipen enligt kommunallagen (1991:900). Självkostnadsprincipen reglerade nivån på priset och likställighetsprincipen att samma pris skulle gälla för alla inom en kundkategori om kostnaden för produkten var densamma. I den nya ellagen (1997:857) står det att kommunala fjärrvärmeföretag ska drivas affärsmässigt och redovisas särskilt. Priset på fjärrvärme är således inte reglerat. 

Konkurrensverkets syn på fjärrvärme som produkt är att den utgör en egen produktmarknad med geografisk avgränsning och därmed har en dominerande ställning på denna marknad. Med en sådan avgränsning av marknaden blir konkurrenslagens 19 § om missbruk av dominerande ställning möjlig att tillämpa. Branschens syn på detta är att fjärrvärme är en produkt som konkurrerar med andra alternativ på en värmemarknad.         

2.4 Konkurrensen inom olika energimarknader 

Generellt bestäms priserna på de olika energislagen i grunden av efterfrågan och utbud på respektive marknad. En viktig faktor som påverkar både efterfrågan och utbud är de skatter som utgår på de olika energislagen. Förändringar i olika skattesatser inom energiområdet medför att prisrelationerna mellan energislagen ändras. 

2.4.1 El

År 2000 uppgick andelen elvärme inom boendesektorns elförbrukning till 30 % och i relation till all elförbrukning var andelen 14 %. Elförsörjningen i Sverige baseras huvudsakligen på vattenkraft och kärnkraft, som svarar för 90 – 95 % av den totala elproduktionen. 

De tre största energiföretagen i Sverige står för 84 % av produktionen (Vattenfall, Sydkraft och Birka Energi). Vattenfall, som är det största företaget, stod ensamt för hälften av produktionen. Elproduktionen domineras således i Sverige av några få mycket stora företag.
 Marknadsandelen blir mindre när man ser till den nordiska elmarknaden. Vattenfall stod då för 18 % och Sydkraft för 7 %.     

Förutom själva produktionen av el (energi) består produkterna på elmarknaden av överföringen av el och försäljning av el till slutkonsumenter. Överföringen av el sköts av nätföretagen, som har monopol på denna tjänst inom sina respektive koncessionsområden. 

I januari 2001 fanns det drygt 200 nätföretag i Sverige. Antalet elhandelsföretag var då ca 140.
   

Det är vanligt att elproducenter äger lokala energiföretag, vilket innebär en s.k. vertikal integration. Omkring årsskiftet 1997/98 köpte ca 54 % av det totala antalet kunder i landet el av producenterna via ett elhandelsföretag som man äger helt eller delvis. Vattenfalls andel av försäljningen i distributionsledet beräknad på detta sätt uppgick till ca 19 %, Sydkrafts andel uppgick till ca 15 % och Birka Energis andel till ca 16 %. Därmed svarade dessa tre företag tillsammans för distributionen till ungefär hälften av landets slutkunder. 

2.4.2 Olja

Olja svarade år 2000 för 20 % av energianvändningen i boendet. Det finns i Sverige fem större företag med rikstäckande verksamhet på marknaden för eldningsolja 1, som huvudsakligen används för uppvärmning av bostäder. Dessa företag svarar för ca 95 procent av försäljningen, vilket innebär att marknaden är relativt koncentrerad. Konkurrensverket har uppmärksammat en möjlig prissamverkan mellan dessa företag och bl.a. genomfört s.k.   gryningsräder för att få fram bevis på kartellsamverkan (www.konkurrensverket.se)

2.4.3 Fjärrvärme

Fjärrvärmen svarade år 2000 för 25 % av energianvändningen i boendet (37,6 TWh). Det finns ca 200 fjärrvärmeföretag med verksamhet på ca 220 orter i landet och där ledningslängden totalt uppgår till drygt 1 100 mil.

Fjärrvärme utnyttjas till största delen vid uppvärmning av flerfamiljsfastigheter

och lokaler, medan småhusen främst värms med olja och el. Av de totala fjärrvärmeleveranserna går 53 % till flerbostadshus och endast 6 % till småhus.

Fram till början av 1980-talet drevs de flesta fjärrvärmeverk som kommunala förvaltningar. Under de senaste 20 åren har de flesta ombildats till kommunala aktiebolag. Branschföreningen Svenska Fjärrvärmeföreningen organiserar ca 170 företag. Det finns många små företag som står för en liten del av den totala värmeleveransen och ett mindre antal mycket stora företag som står för en stor del av den totala produktionen. Medelvärdet för värmeleveranserna var 265 GWh, medan medianvärdet endast var 85 GWh år 1999. Den minsta leveransen var 2 GWh och den högsta 6 251 GWh.

Av medlemsföretagen var 76 % helt eller delvis kommunägda, 9 % kommunala förvaltningar, 12 % privata och 3 % statligt ägda. Flertalet fjärrvärmeföretag ingår i koncerner med nät- och/eller elhandelsföretag. Det finns vid sidan av Fjärrvärmeföreningens medlemmar mindre verksamheter, ofta i form av kommunal teknisk förvaltning, på ett 30-tal orter i landet. De har dock en liten betydelse i detta sammanhang och svarar endast för ungefär en procent av den producerade värmemängden. Två stora fusioner har skett under 2000. Den ena är Vattenfalls förvärv av Uppsala Energi med 80 000 kunder och 1,6 TWh värmeförsäljning. Den andra är Sydkrafts köp av Norrköping Miljö och Energi med 65 000 kunder.  

Konkurrensverket har vid två tillfällen agerat mot fjärrvärmeföretag. Det gällde i båda fallen särskilda rabatterbjudanden för de kunder som både köper el och fjärrvärme av företaget ifråga.
  

2.4.4 Naturgas

Nova Naturgas AB äger den befintliga stamledningen mellan Malmö och Göteborg. Nova  Naturgas ägdes tidigare av Vattenfall (51 %) och hette då Vattenfall Naturgas. Under år 2001 har Vattenfall sålt sin andel av företaget som numera ägs av norska Statoil AS (30 %), tyska Ruhrgas AG (30 %) samt danska Dong A/S och finska Fortum (20 % vardera). 

Sydgas AB, som äger grenledningarna i södra Sverige, äger även grenledningarna norr om Falkenberg. Inom kommunerna längs stam- och grenledningarna äger de kommunala gasföretagen de lokala gasnäten.

Distribution av naturgas utgör ett naturligt monopol i likhet med fjärrvärme. Den är däremot mer reglerad genom att det finns regler om koncession för att dra fram naturgasledningar. Det finns regler om anslutningsskyldighet i naturgaslagen (3 kap. 1 $). Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på skäliga villkor ansluta en annan naturgasledning som innehas av naturgasföretag eller de kunder som är berättigade att köpa naturgas. Endast kapacitetsbrist kan vara skäl att inte ansluta.  

Ytterligare information: 

Nova Naturgas AB, www.novanaturgas.se
Sydkrafts hemsida, www.sydkraft.se 

”Effektiva värme- och miljölösningar”, SOU 1999:5

Marknadsuppgifter rörande bensin- och oljeprodukter är hämtade från branschens 

organisation Svenska Petroleum Institutets hemsida www.spi.se  , 

2.5 Fåtalskonkurrens på värmemarknaderna?

De fyra delmarknaderna (olja, el, fjärrvärme och biobränsle) uppfattas inte som marknader med full konkurrens. Det gäller dels den debatt som förs i pressen, dels de bedömningar som görs i olika utredningar och dels även olika myndighetsingripanden som gjorts. Både el och olja brukar karaktäriseras som oligopol och fjärrvärme anses av många som ett monopol (åtminstone i det korta perspektivet).   

De höjningar av elpriset som rapporterats under 2001 har föranlett regeringen att tillsätta en utredning för att undersöka konkurrensen på elmarknaden (dir 2001:69). I uppdraget ingår att ”identifiera om det finns behov av kompletterande åtgärder för att en väl fungerande konkurrens med lika villkor för marknadens aktörer ska kunna upprätthållas”. 

Konkurrensverkets utredning om konkurrensen i Sverige under 1990-talet gör bedömningen att prisspridningen på fjärrvärme utgör ”en indikation på att fjärrvärmeföretagen drar fördel av sin monopolställning vid prissättningen”.
  I Energimyndighetens utredning om fjärrvärmen lämnades flera förslag på åtgärder för ökad konkurrens.
 I departementsskrivelsen ”Effektivare energianvändning – förslag till marknadsbaserade åtgärder” Ds 2001:60, föreslås att en årlig granskning av utvecklingen på värmemarknaderna ska göras. 

Regeringen har i november överlämnat propositionen ”Energimarknaden i utveckling – bättre regler och tillsyn”, prop. 2001/02:56. Propositionen behandlar i första hand förslag på regeländringar som berör elmarknaden, men även möjligheten att införa någon form av pristillsyn på fjärrvärme aviseras. Andra frågor som enligt propositionen bör belysas är behovet av särredovisning och möjligheterna att konkurrensutsätta produktion och handel med fjärrvärme.   

3 Har fjärrvärmeföretagen höga priser? 

I ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” varierar priserna på fjärrvärme med en faktor två, vilket innebär att det högsta priset är dubbelt så högt som det lägsta priset.
Spridningen har i den senaste undersökningen ökat något. Eftersom fjärrvärmeföretaget är ensam leverantör av fjärrvärme där de har sin verksamhet, har detta föranlett diskussioner om priserna är oskäligt höga, d.v.s. om intäkterna är så stora att de ger en extra avkastning (monopolränta) utöver en skälig avkastning på kapitalet. Diskussion har dessutom aktualiserats i samband med att stora energiföretag som Vattenfall och Sydkraft köpt kommunala fjärrvärmerörelser.
 I vissa fall har priset på fjärrvärme höjts en kort tid efter övertagandet.
 Mellan år 2000 och 2001 har priset på fjärrvärme höjts med 3,4 % i genomsnitt för branschen. Faktiska höjningar och hotet om framtida höjningar har väckt frågan om pristillsyn. 

I ”Fjärrvärmen på värmemarknaderna” (ER19:2000) föreslogs att olika nyckeltal som visar hur fjärrvärmesektorn utvecklas skulle publiceras. Exempel på nyckeltal är att beräkna en genomsnittskostnad per levererad MWh värme (hetvatten) för respektive företag. Genom att jämföra denna beräknade genomsnittskostnad med genomsnittspriset kan olika nyckeltal  beräknas.   

3.1 Företagsstruktur 

Historiskt har fjärrvärme etablerats som en kommunal nyttighet och fortfarande är de flesta fjärrvärmeföretagen kommunalt ägda (ca 80 %). Storleksfördelningen följer storleksfördelningen på landets städer, vilket innebär stora skillnader mellan de minsta och de största företagen. De minsta företagen har en leverans på 15 GWh och 5 km ledning, medan det största levererar 6 251 GWh i ett nät som omfattar 691 km (1999 års siffror). Den stora spridningen i storlek på företagen framgår av skillnaden mellan medelvärde och medianvärde: 265 GWh respektive 85 GWh för leveranser av värme och 68 km respektive 31 km för ledningsnät. De minsta företagen har en s.k. linjetäthet på ca 1 000 MWh/km ledning, medan de största företagen har en linjetäthet på mellan 8 000 – 10 000 MWh/km ledning. 

De 50 minsta företagen stod för endast 11 % av värmeleveranserna år 1998, medan de 10 största företagens andel av leveranserna uppgick till 29 %.  

De stora skillnaderna i storlek på företagen och skillnaden i linjetäthet framgår tydligt i figur 3.1 som redovisar sambandet mellan linjetäthet och storlek på företagen De stora företagen har en betydligt högre linjetäthet. Örebro (Sydkraft Värme Mälardalen AB) och Birka Energi AB har de högsta tätheterna. Särskilt de allra minsta företagen längst ut till vänster i figuren har låg linjetäthet. Bredden på staplarna anger storleken på värmeleveranserna.  

Figur 3.1 Distributionens täthet (MWh/km ledning) och storlek på leveranserna

[image: image12.wmf]Distributionens täthet, MWh/m (linjetäthet) år 1999 för 163 fjärrvärmeföretag

0

2

4

6

8

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Värmeleveranser - produktionsandelar i procent

MWh per meter



Medianvärde 3,1 MWh/m




3.2 Kostnader och intäkter

De kostnader som framgår av företagens resultatredovisningar är av två skäl inte användbara då företagens kostnader ska jämföras. För det första är det sällan fjärrvärmeverksamheten redovisas separat från annan energiverksamhet. För det andra använder företagen olika principer för hur tillgångar skrivs av. Antalet fjärrvärmeföretag som enbart sysslar med fjärrvärme är inte så stort. Ett 30-tal företag utgör egna juridiska personer som enbart ägnar sig åt fjärrvärme. Ungefär lika många företag är del av kommunens tekniska förvaltning med dess speciella regler för redovisning. I energiföretag som har flera rörelsegrenar är det vanligt med olika former av interndebiteringar (som kan innebära korssubventionering).

Det går inte att jämföra de kapitalkostnader som företagen redovisar i resultaträkningar, eftersom företagen använder olika principer för avskrivningar. Särskilt gäller det vilken avskrivningstid som gäller för olika kapitalföremål. Dessa principer kan också ändras över tiden inom samma företag. För att få en jämförbarhet mellan företagens kapitalkostnader måste ett återanskaffningsvärde beräknas och denna beräkning måste ske på samma sätt för alla företag. 

Kostnaderna kan delas upp på flera olika sätt. En uppdelning är efter hur lätt det är att ändra insatsen av en resurs när efterfrågan ändras, d.v.s. en kostnadspost kan ses som fast på kort sikt och ligger därmed kvar även om leveranserna minskar, medan bränsle kan ses som en rörlig kostnad. Personal och kostnader för drift och underhåll brukar betraktas som en halvrörlig kostnad. Kostnaderna kan även fördelas efter de två avgränsade stegen i produktionsprocessen: produktion av hetvatten respektive distribution. 

Följande kostnader har beräknats:

· Kapitalkostnader för produktionen av hetvatten

· Kapitalkostnader för distributionen av hetvattnet

· Drift- och underhållskostnader för pannorna 

· Drift- och underhållskostnad för ledningarna

· Personalkostnader (exkl. drift och underhåll)

· Bränslekostnader

De två första är fasta kostnader som finns oberoende av hur mycket värme som produceras. De följande tre är halvfasta kostnader som är lättare att ändra på, men som ändå kan ses som fasta på kort sikt. Bränslekostnaden är rörliga beroende av hur mycket hetvatten som produceras.

I bilaga 1 redovisas principerna för beräkningarna kortfattat.  

3.3 Fjärrvärme är en kapitaltung verksamhet

Det är mycket stora belopp som är investerade i anläggningar för produktion och distribution av hetvatten. För verksamheten år 1999 beräknas återanskaffningsvärdet vara nästan 107 miljarder. Produktionsanläggningarna står för 2/3 av denna summa och distributionen för 1/3.

Kostnadsfördelningen är ungefär 40 % för bränslen, 20 % för drift och underhåll och 40 % för kapitaltillgångarna (avskrivning och ränta).
  Kostnaderna för produktionen står för ca ¾ av totalkostnaderna och resterande ¼ för distributionen. Den genomsnittliga kostnaden för bränsle beräknades till drygt 163 kr/MWh för de 152 företagen i undersökningen.        

3.4 Har företagen stora vinster? 

Den spridning i fjärrvärmepriser Nils Holgerssonundersökningen visar har tolkats som att vissa företag gör stora vinster, d.v.s. priserna är så höga att de ger intäkter som överstiger de totala kostnaderna. Vid beräkningen av kapitalkostnaderna har en kalkylränta på 4 % använts. 

Skillnaden mellan beräknade intäkter och beräknade kostnader utgör en vinst utöver de 4 % ränta som har beräknats som avkastning på återanskaffningsvärdet. 

Figur 3.2 visar fördelningen av den genomsnittliga intäkten per levererad MWh för respektive företag år 1999. De företag som har en låg intäkt per MWh (lika med lågt pris) är förhållandevis stora. Även om det finns små företag med låga priser, framgår det att alla företag med höga priser är små eller mycket små. 

Figur 3.3 visar fördelningen av kostnaderna för levererad värme. Medelvärdet på företagens genomsnittliga intäkt och kostnaden för värmeleveransen är lika, vilket innebär att för branschen som helhet täcker intäkterna kostnaderna. Spridningen är större mellan företagen och mönstret att små företag alltid har höga kostnader verkar inte gälla. Det verkar inte finnas något samband mellan kostnad och storlek på företagen på samma sätt som för priserna (och intäkterna). Figur 3.3 visar att många av de mindre företagen har kostnader som ligger under medelvärdet. Beräkningar av intäkter och kostnader för år 1998 visar samma mönster.  

En förklaring till detta förhållande är att kapitalkostnaderna har beräknats enligt samma principer för företagen med avskrivningar på 20 respektive 30 år. De mindre företagen är etablerade senare än de större och om avskrivningarna görs snabbare blir kapitalkostnaderna högre än vad våra beräkningar visar. De kostnader som de mindre och ”yngre” företagen har enligt resultaträkningarna är högre än de som föreliggande beräkningar visar.  

Figur  3.2 Beräknad genomsnittsintäkt i kr/MWh år 1999, exklusive moms 

[image: image13.wmf]0

100

200

300

400

500

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Värmeleveranser - produktionsandelar i procent

kr per MWh exkl moms


[image: image14.wmf]0

100

200

300

400

500

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Värmeleveranser - andelar i procent

kostnad i kr/MWh



Medelkostnad för företagen i gruppen


Figur 3.3  Beräknade kostnader för fjärrvärme (kr/MWh) år 1999 

[image: image15.wmf] 

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Kostnader

Intäkter

Värmepump 1000 MWh per 

år

 Årlig kostnad 433 kr/MWh 


3.5 Avkastning

Hur stor är avkastningen på kapitalet? Avkastningen beräknas som intäkterna minus summan av de rörliga och halvfasta kostnaderna dividerat med kapitalets återanskaffningskostnad.

Den genomsnittliga avkastningen uppgick till 6,2 % för 148 företag år 1999, med en spridning från minus 4 till plus 48 %. Avkastningen år 1998 låg på 6,4 %, med en spridning mellan minus 3 % till plus 18 %.  Företag med mycket hög avkastning kännetecknas av att de köper in hetvatten för distribution och därmed inte behöver någon utrustning för produktion av hetvatten med den kapitalbildning som krävs för detta. De företag som enbart producerar och distribuerar hetvatten hade högre avkastning (6,9 %) jämfört med kraftvärmeföretagen (3,5 %). Den studie som gjorts vid Chalmers tekniska högskola beräknades avkastningen för år 1999 till i genomsnitt 6,5 %.
 Kraftvärmeföretagen har lägre avkastning än de rena fjärrvärmeföretagen, vilket beror på den högre kapitalbildning som dessa företag har. En bidragande orsak är också låga elpriser.

Skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör en vinst som företaget gör utöver den kalkylerade avkastningen på återanskaffningsvärdet.
 Avkastningen utöver 4 % kan bero på att produktiviteten är högre än genomsnittligt och att den därmed är motiverad. Men den kan om företaget inte är mer produktivt än andra företag tolkas som en monopolränta som företaget kan ta ut eftersom det kostar att byta teknik för uppvärmningen. 

För företagen sammantaget finns det inga extravinster då skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna (inklusive den bestämda avkastningen på 4 %) blir negativ. Om en högre ränta används för att reflektera en högre risk minskar vinsten. En förändring av räntan från 4 % till 5 % ökar kapitalkostnaden med 10 %. 

3.6 Har ägandet betydelse för intäkter och kostnader? 

En hypotes som förs fram när det gäller priset på fjärrvärme är att de kommunala företagen skulle ha lägre priser än privata och statliga kraftföretag eftersom de kommunala företagen har ett lägre avkastningskrav. De senare företagen antas lägga en större vikt vid vinst och avkastning på satsat kapital än de kommunala företagen. De försäljningar av kommunala företag som nu sker skulle då leda till högre priser.

Sambandet mellan priset och ägande har undersökts genom regressionsanalys där ägandet endast klassificeras som kommunalt eller icke-kommunalt. För att även ta hänsyn till andra faktorer som påverkar pris och kostnader prövades även andra förklaringsfaktorer. Kostnaderna skiljer sig åt mellan rena fjärrvärmeföretag och kraftvärmeföretag som både producerar el och hetvatten. En variabel  klassificerar företagen i fjärrvärme- respektive kraftvärmeföretag. En annan faktor som bör ha stor inverkan på kostnader och pris är hur mycket värme som distribueras i ledningsnätet, d.v.s. hur tät distributionen är. En variabel som mäter denna linjetäthet (antal MWh per km ledningslängd) används också som en oberoende förklaringsfaktor. Det är också troligt att det finns vissa stordriftsfördelar som innebär att kostnaden sjunker med större produktionsvolymer. De logaritmerade värdena på värmeleveranserna används som variabel för att fånga upp eventuella stordriftsfördelar. För att förklara variationerna i intäkter respektive kostnader mellan företagen används således följande förklaringsfaktorer: 

1 ägande (kommunalt=1 annars 0), 

2 typ av verksamhet (kraftvärme=1 annars 0),

3 interaktion mellan 1 och 2 (kommunal kraftvärme=1 annars 0),

4 linjetäthet (MWh per meter ledning),

5 storlek på verksamheten (logaritmen på levererade värmeleveranser)    

3.6.1 Intäkter

Förklaringsfaktorerna är signifikanta, d.v.s. regressionen ger statistiskt säkerställda skattningar. Kommunalt ägande reducerar genomsnittsintäkten för värme med 22 kr per MWh. Kraftvärme ger 36 kr lägre intäkt och kommunal kraftvärme ger 18 kr lägre intäkt. Större företag har lägre intäkt per MWh och paradoxalt innebär enligt skattningen att ökad linjetäthet höjer intäkten. Här finns en positiv samvariationen mellan storlek och linjetäthet som troligen ger denna effekt. Kommunalt ägande tycks således ge en lägre intäkt vilket beror på en lägre prisnivå. Det visar även skattningar mellan prisuppgifterna direkt och ägandefaktorn.
 Det innebär att farhågorna om höjda priser i samband med ett ägarbyte från kommunalt ägande inte är utan grund.  

3.6.2 Kostnader

När det gäller att förklara variationerna i kostnaderna är ägandeformen mer osäker som förklaringsfaktor. Ägandet klarar inte riktigt signifikansnivån 10 %, men har rätt tecken och visar att kommunalt ägande minskar kostnaden med 25 kr/MWh. Kraftvärme ökar kostnaderna, vilket är förväntat, med 168 kr (vi har ändå dragit av intäkterna av elproduktionen för att täcka kostnaderna det bränsle som används för elproduktionen). Stordrifts- och täthetsfördelar finns enligt skattningen. Kostnaderna minskar med både ökad volym och högre täthet i distributionen.

Ägandeformen tycks ha en viss betydelse för intäkterna genom att de kommunala företagen har något lägre pris i genomsnitt.

Kostnaderna påverkas av storleken på verksamheten och distributionens täthet. Kraftvärme innebär högre kapitalkostnader jämfört med rena fjärrvärmeföretag.    

3.7 Priserna är både låga och höga

Den genomsnittliga intäkten per MWh levererad värme per företag kan jämföras mot de beräknade kostnaderna för respektive företag, men också mot vad alternativa värmeformer kostar. Kunderna kan uppleva att de betalar för mycket om företaget gör stora vinster, även om alternativa värmeformer är dyrare. Priset kan vara för högt därför att alternativen är billigare och ett pris kan vara för lågt därför att kostnaderna är så höga att de motiverar ett högre pris.

I figur 3.6 visas relationen mellan de beräknade intäkterna och kostnaderna. Den beräknade genomsnittsintäkten har lagts in mot genomsnittskostnaden för respektive företag.
 Här redovisas 148 företag där hälften har intäkter som överstiger de beräknade kostnaderna, d.v.s. företagen har vinster utöver de 4 % avkastning som räknats som en del av kapitalkostnaden.
 Men det innebär också att nästan lika många företag hade kostnader som översteg intäkterna. I den faktiska resultaträkningen för dessa företag är troligen kostnaderna lägre än intäkterna. Kapitalkostnaderna i resultaträkningen brukar vanligtvis vara lägre än de kalkylmässiga genom att anläggningarna skrivs av snabbare än de 20 respektive 30 år som förutsatts i beräkningarna.
     

För flera av de mindre företagen är de beräknade kostnaderna ofta högre än intäkterna, vilket innebär att dessa snarast borde höja priserna. För de äldre etablerade företagen är priserna ofta relativt låga, men ger ändå intäkter som överstiger kostnaderna. För en hel del av dessa företag är priserna lägre än de konkurrerande alternativen. Men för en del företag är alternativen billigare. Att byten från fjärrvärme ändå inte sker skulle kunna tolkas som att fjärrvärme har kvalitetsegenskaper som ger fördelar framför konkurrerande alternativ, vilket gör att priset kan ligga högre.          

Figur 3.6  Pris och kostnad för fjärrvärme år 1999 (kr per MWh)

[image: image16.emf]52,80

54,59

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Luleå Energi AB

Bodens Energi AB

Jämtkraft AB

Älvkarleby Fjärrvärme AB

Köpings Kommun, Tekniska Kontoret

Övik Energi AB

Eskilstuna Energi & Miljö AB

Mälarenergi AB

Hofors Energi AB

Tranås Energi AB

Medel

Graninge RoslagsEnergi Värme AB

Lerum Energiproduktion AB

Töreboda kommun

Herrljunga Energi AB

Nora Bergslags Energi AB

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme

KREAB Energi AB

Ale Fjärrvärme AB

Svenljunga Energi AB

Habo Energi AB

öre/kWh inkl moms

Fjärrvärmeföretag 2000 Fjärrvärmeföretag 2001


Av figur 3.6 framgår att det fanns 29 företag där priset för fjärrvärme låg högre än kostnaden för alternativet värmepump och där intäkterna var större än kostnaderna. Det fanns 11 företag där värmepump var billigare och där kostnaderna för fjärrvärmeföretagen var större än intäkterna. För övriga 108 företag är fjärrvärme billigare än värmepump. Av dessa företag hade 47 intäkter som översteg kostnaderna, medan det motsatta gäller för 61 företag. 

Branschen kännetecknas således av stora skillnader, inte bara med avseende på storlek och linjetäthet, utan också när det gäller kostnader och priser. Det finns företag med höga kostnader som för att undvika förluster borde höja priserna och det finns företag med låga priser där kunderna upplever ett hot om kommande prishöjningar. Särskilt om alternativen är dyrare.    

För företag med höga kostnader är det viktigt att få ner kostnaderna vilket kan ske via en process där företagen jämförs för att hitta effektiviseringsmöjligheter. I denna process är det väsentligt att kunna göra rättvisande jämförelser av kostnadseffektivitet och produktivitetsutveckling. Eftersom det finns stora fasta kostnader i distributionen är det väsentligt att få ett högre utnyttjande av den kapacitet som byggts upp. Effektivisering av produktion och distribution i kombination med fler kunder och därmed ett högre kapacitetsutnyttjande ger utrymme att få ner priset.   

För företag som har låga priser finns en oro bland kunderna att de kommer att tvingas betala mer i framtiden, t.ex. i samband med ett ägarbyte av företaget. Den låga priskänsligheten (bl.a. till följd av att lägenhetskunder inte debiteras värmen direkt och de relativt höga byteskostnaderna) i kombination med företagens möjlighet att prisdiskriminera gör att företagen kan få extra intäkter utöver vad som krävs för att täcka kostnaderna och ge en skälig avkastning. Möjligheterna att prisdiskriminera gör att företagen kan sätta pris efter betalningsvilja. För att få nya kunder kan dessa erbjudas låga priser (nära kostnaderna) samtidigt som redan anslutna kunder får prishöjningar. Prisklausuler som innebär att priset på fjärrvärme kopplas till priset på el och/eller olja innebär en möjlighet att få större intäkter (utan att kostnaderna ökat mer än marginellt eftersom användningen av el och olja är så liten i fjärrvärmeföretagen). Innefattas dessutom skatter på el och olja ger det företagen en möjlighet att ”beskatta” sina kunder. 

Det hot som kunderna kan känna inför framtida fjärrvärmepriser har i sig en motverkande kraft i den möjlighet som samhället (staten) har att införa en prisreglering. Frågan är om köpare och säljare på egen hand kan hantera utformningen av avtalen och prisnivån? Är det möjligt att branschen och kunderna kan få till stånd en form av självreglering som gör ett statligt ingripande onödigt? Ur fjärrvärmeföretagens synvinkel är det alternativen som kunden ska jämföra fjärrvärmepriset mot. Den fria prissättningen på fjärrvärme och principen om att fjärrvärmeföretagen ska drivas affärsmässigt tolkas av branschen som att det är vad alternativen kostar som utgör norm – inte vad det kostar att producera och distribuera fjärrvärmen.
 Detta innebär att fjärrvärmepriset på sikt kommer att närma sig den prisnivå där de billigaste alternativen ligger.          

4  Vad kostar bränslet?

Drift- och underhållskostnaderna för ett värmesystem består främst av bränslekostnader. I figur 4.1 presenteras energipriser för bränslen, el till uppvärmning och fjärrvärme.

Figur 4.1 Energipriser inklusive skatt, öre/kWh

 
[image: image1.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Eldningsolja 1

Eldningsolja 5

Skogsflis

Naturgas, bostäder

Naturgas industri

Elvärme, villa

Industriel

Fjärrvärme


Källa: Energiläget 2001, Energimyndigheten

El har historiskt sett varit det dyraste alternativet även när hänsyn tas till skillnader i  verkningsgrad. Framför allt under 1990-talet har priset på el ökat jämfört med andra alternativ, vilket främst beror på att skatten på el höjts successivt under åren. 

Fjärrvärmepriset steg kraftigt mellan 1989 och 1990 till följd av att moms infördes på fjärrvärme. De flesta fastbränsleanläggningar valde att konvertera till biobränsle i samband med detta. Priset på pellets har legat på ca 26 öre/kWh de senaste åren. Med verkningsgraden inräknad ger det en kostnad på 34 öre/kWh för uppvärmning.

Olika investeringsbidrag har genom åren påverkat lönsamheten att investera i de olika alternativen. Bland annat bidrog stödet till solvärme att sådana installationer gjordes i början av 1990-talet. Bidrag för övergång från olja till fjärrvärme fanns under perioden 1974 till 1984. Beskattningen av olja samt utbygganden av kärnkraften gjorde att elvärme ersatte olja under samma period.  Under senare delen av 1990-talet har andelen eluppvärmda hus minskat på grund av ett konverteringsstöd vid byte från el till värmepump och olje-, ved- eller gaspanna. 

4.1 Bränslepriser

Priset på råolja steg kraftigt år 2000, till nära 29 dollar/fat jämfört med drygt 18 dollar/fat 1999. Prisstegringen på förädlade oljeprodukter följde råoljans prisutveckling och har påverkat konsumentpriserna kraftigt. Importpriset på kol steg något under 2000 och har under 2001 stigit ytterligare. Råvarutillgången på skogsflis är god och priset ligger på en fortsatt stabil nivå.

Det slutliga priset för konsumenten beror till stor del på beskattningen. Utöver punktskatterna (energi-, miljö- och elskatt) tillkommer moms på 25 %. Moms betalas inte av industrin.

För en konsument som värmer en villa med eldningsolja 1 stod skatterna för 53 % av den totala kostnaden år 2000, vilket kan jämföras med år 1999 då andelen var 62 %. Orsaken till denna minskning är att oljepriset ökat kraftigt.

Elkostnaden för en privatkund består av elpris, nätavgift samt skatter inklusive moms. Den del som konsumenten kan påverka genom byte av elleverantör är det faktiska elpriset, som står för cirka 30 % av kostnaden. Nätavgiften står för cirka 28 % och skatter inklusive moms för resterande 42 % av kostnaden.

Tabell 4.1 Bränslepriser och priset för elvärme i Sverige, exklusive skatter och moms, löpande priser

	
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Råolja USD/fat
	23,81
	20,05
	19,37
	17,07
	15,98
	17,18
	20,8
	19,3
	13,11
	18,25
	28,98

	Eldningsolja 1 kr/m3
	2146
	2131
	1790
	2207
	2004
	2205
	2603
	1759
	1457
	1580
	2606

	Eldningsolja 4, kr/m3
	1702
	1535
	1316
	1652
	1525
	1525
	1526
	1014
	853
	997
	1850

	Bensin blyfri kr/l
	2,23
	2,19
	2,06
	2,23
	2,10
	2,02
	2,10
	2,25
	2,01
	2,29
	3,18

	Kol kr/ton
	358
	366
	307
	309
	317
	336
	340
	367
	372
	327
	355

	Skogsflis kr/m3
	
	
	
	95,2
	87,2
	87,2
	89,6
	90,4
	92,0
	92,0
	89,6

	Elvärme öre/kWh 
	31,5
	36,1
	37,9
	40,0
	39,7
	40,7
	43,6
	45,2
	45,0
	43,0
	42,2


Anm: I Energiläget i siffror redovisas konsumentprisindex för perioden 1970-2000, vilket gör att priserna kan räknas om till fasta priser.

4.2 Fjärrvärmepriser 

Tabell 4.2 Fjärrvärmepriser år 2001, öre/kWh

	Hustyp


	Småhus
	Litet flerfamiljshus
	Stort flerfamiljshus

	Årsförbrukning
	20 MWh
	193 MWh
	1000 MWh



	Medelpris
	57,7


	54,5
	52,0

	Vägt medelpris


	56,5
	51,3
	49,1

	Minsta


	34,7
	33,8
	32,2

	Högsta


	80,2


	74,1
	68,0

	Standardavvikelse


	7,5
	6,4
	6,0

	Antal uppgifter
	216


	248


	226


Priset för villan är i genomsnitt 32 kr högre per MWh jämfört med det mindre  flerfamiljshuset och det större flerfamiljshuset har ett pris som i genomsnitt ligger 25 kr lägre per MWh jämfört med det mindre flerfamiljshuset. Det vägda medelpriset ligger genomgående lägre. Mellan 12 – 32 kr per MWh lägre då de enskilda priserna för respektive företag vägs med den värme de levererar.

Tabell 4.3  Fjärrvärmepriset i kr/MWh åren 1996-2001 för en fastighet med en förbrukning om 193 MWh per år.

	År


	1996
	1997


	1998
	1999
	2000
	2001

	Antal företag


	134
	140
	140
	156
	215
	213

	Medelvärde


	527
	524
	526
	526
	529
	546

	Medelvärde

128 företag med alla år
	527
	524
	527
	525
	525
	540


Källa: Fjärrvärmeföreningen

Priserna på fjärrvärme har varit stabila under perioden 1996 - 2000. Det sista året har priserna däremot stigit en del. Den genomsnittliga prisökningen för Nils Holgersson huset var 3,4 % för de 213 företag som det finns uppgifter på för hela perioden. De prishöjningar som har skett det sista året har från företagens sida motiverats med högre oljepriser, d.v.s. högre kostnader för bränslet. I vissa fall kan det också vara så att det finns prisklausuler i avtalen som knyter priset på fjärrvärme till oljepriset, d.v.s. om oljepriset går upp kan fjärrvärmeföretaget få ökade intäkter genom att ett konkurrerande substitut ökar i pris. Sådana klausuler innebär, om det även innefattar skatter på olja, att företagen indirekt får en ”beskattningsrätt” – ökade koldioxidskatter ger ökade intäkter för företagen.

I figur 4.4 redovisas de tio företag med de lägsta respektive högsta priserna och medelvärdet av alla företagen i Nils Holgersson undersökningen. För de tio lägsta har små justeringar av priset skett, med undantag för ett företag, som sänkt sina priser kraftigt jämfört med år 2000. Bland de tio högsta har det dock skett stora förändringar mellan de två åren. Ökningen beror på att det finns en direkt koppling till oljepriset i taxan i flera av fallen.

Figur 4.4 Företag med högst och lägst pris på fjärrvärme år 2000 respektive 2001

Källa: Nils Holgersson undersökningen år 2001

Det främsta motivet som företagen anger som skäl till att priset på fjärrvärme höjts är prishöjningar på olja. Flera av företagen med de högsta priserna i undersökningen har en direkt koppling av fjärrvärmepriset till oljeprisindex.

Priserna är inte helt jämförbara då de kan innefatta olika åtaganden. Några fjärrvärmeverk äger och driver fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar service på anläggningen. Likaså varierar uttaget av anslutningsavgift och anslutningslån samt sättet att återbetala lånen både inom ett företag och mellan företagen. Det gör att en helt rättvisande jämförelse mellan olika fjärrvärmeföretag är en svår uppgift. 

Skatter

Skatter på energi utnyttjas dels för att finansiera offentlig verksamhet, dels för att styra användningen av energi. Under åren har olika mål präglat uttaget av energiskatter. Från början  var syftet i första hand att finansiera offentlig verksamhet. Senare har motivet i allt högre grad blivit att styra användningen av energi för att uppnå olika energi- och miljöpolitiska mål. Efter oljekrisen på 1970-talet var målet att minska beroendet av oljan. Vid Sveriges inträde i EU genomfördes en anpassning till EU-bestämmelserna. I början av 1990-talet förstärktes energibeskattningens miljöprofil och i budgetpropositionen för år 2002 fortsätter den gröna skatteväxlingen.

4.2.1 Den gröna skatteväxlingen

Våren 2000 beslutade riksdagen att totalt 30 miljarder kronor ska byta skattebas från arbete till energi under en tioårsperiod. Denna skatteväxling föreslås under år 2002 omfatta totalt 2 miljarder kronor i höjda skatter på energi som balanseras av sänkta skatter på arbete. 

Riksdagen har den 21 november beslutat att koldioxidskatten på bränslen höjs med 15 % från den 1 januari 2002. Denna höjning ska öka tyngden av koldioxidskatten i förhållande till energiskatten och åstadkomma en begränsning av koldioxidutsläppen. 

Genom höjda skatter på koldioxid blir el relativt fossila bränslen billigare. Därför har även skatten på el höjts med 1,7 öre/kWh. Riksdagen har även beslutat att gränsen för svavelskattfrihet skall sänkas från 0,1 till 0,05 viktprocent. Eldningsolja 1 innehåller idag mellan 0,07 – 0,08 viktprocent svavel och blir därmed beskattad. Genom en avrundningsregel kommer oljor med denna svavelhalt att betala motsvarande 0,2 viktprocent svavel. Då skatten är 27 kr/m3 och tiondels viktprocent blir svavelskatten 54 kr/m3.
 

4.2.2 Olika skatter

Det finns olika skatter på el, energi, koldioxid, svavel och kväveoxid. Skatterna varierar beroende på om bränslet används för uppvärmning eller som drivmedel, om el används i norra eller i övriga Sverige, om det används av hushåll, industri eller energisektorn m.m. 

Energiskatt betalas för de flesta bränslen. Koldioxidskatt, som infördes 1991, betalas per utsläppt kilo koldioxid för alla bränslen utom biobränsle och torv. Den höjdes från 37 öre/kg till 53 öre/kg från 1 januari 2001. En svavelskatt infördes 1991 och uppgår till 30 kronor per kilogram svavelutsläpp på kol och torv samt 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavelinnehåll i olja. En miljöavgift för utsläpp av kväveoxider infördes 1992 och uppgår till 40 kronor per kilogram utsläppta kväveoxider för pannor, gasturbiner och stationära förbränningsanläggningar på minst 25 GWh. Kväveoxidavgiften är dock statsfinansiellt neutral och återbetalas i proportion till respektive anläggnings produktion och utsläpp så att endast de med högst utsläpp blir nettobetalare. Elskatten varierar beroende på lokalisering och användning. 

4.2.3 El- och värmeproduktion

Bränslen som används för elproduktion är befriade från energi- och koldioxidskatt, men i vissa fall betalas kväveoxidavgift och svavelskatt. Kärnkraftskatten beräknades tidigare på basis av elproduktion. Sedan den 1 juli år 2000 baseras skatten i stället på den termiska effekten i kärnkraftsreaktorerna
. Dessutom tas 0,15 öre per kWh ut enligt den s.k. Studsvikslagen och i genomsnitt betalas 1 öre per kWh enligt lagen om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle. För vindkraft, biobränslebaserad kraftvärme och småskalig vattenkraft ges investeringsstöd. Det ges ett särskilt stöd i form av driftbidrag till vindkraft, den s.k. miljöbonusen. Dessutom finns f.n. ett särskilt stöd för småskalig elproduktion, som uppgår till 9 öre/kWh.

Bränslen som används för värmeproduktion belastas med energiskatt, koldioxidskatt och i vissa fall svavelskatt samt kväveoxidavgift. Biobränslen och torv är i princip obeskattade för alla användare, men för torv utgår svavelskatt. För samtidig produktion av värme och el, s.k. kraftvärme, gäller särskilda regler. För bränslet som används för produktion av elkraft får fullt avdrag göras för energi- och koldioxidskatt. En del hänförs till intern förbrukning och beskattas. För bränslet som används för nyttiggjord värme medges avdrag för halva energiskatten.

Tabell 4.5  Energi- och miljöskatter från 1 januari 2002, exklusive moms

	
	
	Energi-
	CO2-
	Svavel-
	Total
	Skatt

	
	
	skatt
	skatt
	skatt
	skatt
	öre/kWh

	
	
	
	
	
	
	

	Eldningsolja 1, kr/m3 
	(< 0,1 % svavel)
	707
	1798
	54
	2555
	25,9

	Eldningsolja 5, kr/m3
	(0,4 % svavel)
	707
	1798
	108
	2613
	24,2

	Kol, kr/ton
	(0,5 % svavel)
	301
	1564
	150
	2015
	26,6

	Gasol, kr/ton
	
	138
	1890
	-
	2028
	15,9

	Naturgas, kr/1 000 m3
	
	229
	1346
	-
	1575
	16,2

	Torv, kr/ton, 45 % fukthalt
	(0,24 % svavel)
	-
	-
	40
	40
	1,5

	Råtallolja, kr/m3
	
	2505
	-
	-
	2 505
	25,0

	
	
	
	
	
	
	

	El, norra Sverige, öre/kWh
	
	14,0
	-
	-
	14,0
	14,0

	El, övriga Sverige, öre/kWh
	
	19,8
	-
	-
	19,8
	19,8

	El-, gas-, värme- eller vattenförsörjning, öre/kWh
	
	
	
	
	

	   Norra Sverige
	
	14,0
	 -
	 -
	14,0
	14,0

	   Övriga Sverige
	
	17,4
	 -
	 -
	17,4
	17,4

	Elpannor, effekt > 2 MW,
	
	
	
	
	
	

	1/11-31/3, öre/kWh
	
	
	
	
	
	

	   Norra Sverige
	
	16,4
	 -
	 -
	16,4
	16,4

	   Övriga Sverige
	
	19,8
	 -
	 -
	19,8
	19,8


Anm: Moms tillkommer utöver skatterna med 25 %. Energi- och koldioxidskatterna vid fordonsdrift för gasol är 1 264 kr/ton och för naturgas 1 039 kr/1000 m3.

5 Vad kostar värmen?

Kostnaden för att värma våra hus består av olika delar. Först kostnaden för själva anläggningen och dess installation. Sedan kostnaden för det bränsle som används och till sist även återkommande underhållskostnader, t ex sotning. Underhållskostnaderna är förhållandevis låga i relation till bränsle och investering. Kostnaden för bränsle och underhåll läggs samman och kallas för ”drift och underhåll”. 

Kostnaderna varierar över landet beroende på olika priser för fjärrvärme och olika nätavgifter. Naturgas finns enbart utmed västkusten och i delar av Skåne. Fjärrvärme finns inte heller överallt i landet. Kostnaderna för värmen beror således på många faktorer - bränslepris, nätavgifter, skatter och subventioner. Det är således inte bara osäkerhet om framtida bränslepriser som gör valet av alternativ svårt. Även framtida skatter och subventioner är okända. Beräkningarna ger medelkostnader för några olika alternativ. I bilaga 2-3 redovisas hur kostnaderna för el- respektive fjärrvärme samt värmepump skiljer sig åt i olika kommuner. Kostnadsberäkningarna har gjorts på EKMIL
. Det finns ett flertal program som gör kostnadskalkyler. Tillverkare och leverantörer av pannor samt olika branschföreningar har ofta sådana på sina hemsidor. I slutet av texten ges adressen till några av dessa kalkylprogram. 

5.1 Villa med ett årligt värmebehov på 20 000 kWh. 

I Sverige finns ca 700 000 småhus med pannor som kan använda olja, ved, pellets eller en kombination av dessa bränslen. Många kan även använda el. Under de senaste tio åren har mellan 15 000 – 18 000 pannor bytts per år, vilket innebär att ca 25 % av beståndet kan anses vara modernt. Mellan 1994 och 2000 installerades omkring 110 000 värmepumpar av olika slag. 

Tabell 5.1 visar kostnader för olika värmesystem vid nyinstallation. I kostnaden för investering ingår panna, kringutrustning och installation samt för värmepump bergborrning till lämpligt djup. I drift och underhåll utgör bränslet den helt dominerande kostnaden. Denna kostnad kan därmed också ses som rörliga – den beror på   förbrukningen av värme.
 Den årliga kapitalkostnaden är beräknad som en annuitet med 6 procents ränta och en avskrivningstid på 15 år.

Tabell 5.1 Årskostnader för olika värmesystem i kronor, juni år 2001 

	Alternativ


	Verkningsgrad


	Investering


	Drift och underhåll


	Totalkostnad



	El


	95%


	31 000


	14 000


	17 000



	Olja


	85%


	40 000


	15 000


	20 000



	Pellets


	75%


	62 000


	9 000


	15 000



	Värmepump


	280%


	120 000


	6 000


	17 000



	Fjärrvärme


	95%


	17 000


	12 000


	14 000



	Naturgas


	85%


	35 000


	10 000


	13 000




Källor: Energokonsult AB VVS-Ekonomen Bernt Svensson AB, Fjärrvärmeföreningen, Energimyndigheten

Anm. Värdena är avrundande till jämna 1000-tal. Med ”drift” avses kostnaden för använt bränsle.

Elpris (el+nät+skatter): 66 öre/kWh, källa: Statistiska centralbyrån ( SCB)

Oljepris: 5 983 kr/m3, källa: Svenska petroleuminstitutet ( SPI)

Priset för pellets: 1300 kr/ton, källa Energimyndigheten.

Fjärrvärmepriset: 57 öre/kWh, källa Fjärrvärmeföreningen

Naturgaspriset: 31 öre/kWh, källa: Energimyndigheten

Värmepumpar har lägst rörliga kostnad, vilket är naturligt med den höga verkningsgraden. Naturgas kostar minst totalt sett. Eftersom naturgasnätets utsträckning är begränsad till västkusten och delar av Skåne, är detta alternativ inte möjligt för flertalet hushåll. Fjärrvärme är det näst billigaste alternativet, medan olja är det dyraste alternativet. Det är viktigt att påpeka att fjärrvärme inte heller finns överallt samt att det för fjärrvärme finns stora prisskillnader. I bilaga 2 redovisas alternativen el- och fjärrvärme samt värmepump kommunvis. 

Värmepumpen blir ett bättre alternativ vid högre förbrukning. Vid 25 000 kWh blir kostnaden per kWh 77 öre/kWh och vid 30 000 kWh 68 öre/kWh. 

De lokala jämförelserna visar att fjärrvärme billigare än elvärme i de flesta kommuner som har fjärrvärme (se bilaga 2). Endast i 8 kommuner är fjärrvärme dyrare än elvärme. Fjärrvärme är också generellt billigare än värmepump.

Elvärme kostar vid 20 MWh per år mindre än värmepump. Det är först vid högre värmeförbrukning som värmepumpen blir lönsam.

5.1.1 Lönar det sig att byta?

I tabell 5.2 redovisas byteskalkyler med elpanna som referensfall, d.v.s. lönar det sig att byta till ett annat alternativ givet att huset har en elpanna? 

Tabell 5.2   Återbetalningstid i år vid byte från el till annat alternativ vid 20 MWh per år

	
	
	Olja


	Pellets


	Värmepump


	Fjärrvärme


	Naturgas



	Investering (kr)


	
	50 000


	62 000


	120 000


	17 000


	35 000



	Återbetalningstid vid 6 % ränta. Antal år


	-9


	-2385


	-45


	10


	16




Negativa tal innebär att ett byte överhuvudtaget inte lönar sig. Återbetalningstiden för ett byte till naturgas är 16 år. Fjärrvärme har återbetalningstiden 10 år, vilket innebär att ett byte till fjärrvärme skulle löna sig.

Med ett högre elpris (75,9 öre), vilket blir resultatet av en höjning av elskatten med 1,7 öre, blir resultatet att ett byte till fjärrvärme betalar sig redan efter 6,5 år, och naturgas efter drygt 11 år. Byte till pellets, olja eller värmepump är fortfarande olönsamt.

5.2 Nils Holgerssonhuset (mindre flerfamiljshus)

Beräkningarna i tabell 5.3 är gjorda för ett hus med ett värmebehov på 193 MWh/år (flerfamiljshus med 10 lägenheter och totalt 1 000 m2). 
Tabell 5.3  Årskostnader för olika värmesystem i kronor vid 193 MWh per år

	Alternativ


	Verkningsgrad


	Investering


	Drift och underhåll


	Totalkostnad



	El


	95%


	70 000


	117 000


	124 000



	Olja


	85%


	120 000


	140 000


	152 000



	Pellets


	75%


	263 000


	80 000


	107 000



	Värmepump


	280%


	285 000


	41 000


	71 000



	Fjärrvärme


	95%


	37 700


	104 000


	108 000



	Naturgas


	85%


	70 000


	90 000


	97 000




Källor: Energokonsult AB, VVS-Ekonomen Bernt Svensson AB, Fjärrvärmeföreningen, Energimyndigheten

Värdena är avrundande till jämna tusental.

Elpris (el+nät+skatter): 62,4 öre/kWh, källa: Statistiska centralbyrån ( SCB)

Oljepris: 5 983 kr/m3, källa: Svenska petroleuminstitutet ( SPI)

Priset för pellets: 1300 kr/ton, källa Energimyndigheten.

Fjärrvärmepriset: 51 öre/kWh, källa Fjärrvärmeföreningen

Naturgaspriset: 31 öre/kWh, källa: Energimyndigheten

Vid en nyinstallation är värmepump billigast, medan olja är det dyraste alternativet. Fjärrvärme och biobränsle/pellets är ungefär lika dyra.

I bilaga 3 redovisas alternativen el- och fjärrvärme samt värmepump kommunvis. 

De lokala jämförelserna visar att elvärme vanligtvis är dyrare än fjärrvärme. Endast på 16 orter är fjärrvärme dyrare än elvärme. De lokala jämförelserna visar däremot att fjärrvärme alltid är dyrare än värmepump. Skillnaden i årskostnad visar en stor spridning. Fjärrvärme är i genomsnitt 42 000 kr dyrare, men skillnaden varierar från 4 200 kr till 73 000 kr. 

De lokala jämförelserna visar vidare att elvärme alltid är dyrare än värmepump.

5.2.1 Lönar det sig att byta?

Tabell 5.4   Återbetalningstid vid byte från el till annat alternativ

	
	
	Olja


	Pellets


	Värmepump


	Fjärrvärme


	Naturgas



	Investering


	
	120 000


	263 000


	285 000


	38 000


	70 000



	Återbetalningstid med 

6 % ränta. Antal år


	-5


	12


	5


	2


	2




För det mindre flerfamiljshuset lönar det sig att byta till fjärrvärme eller naturgas. Fjärrvärme  återbetalar sig på 2 - 4 år, medan det för en värmepump krävs 5 år.

5.3 Stort flerfamiljshus

För det stora huset med ett värmebehov på 1000 MWh/år har oljevärme den högsta totalkostnaden. Trots den stora investeringen det innebär att köpa en värmepump gör de låga driftskostnaderna att den är konkurrenskraftig. Värmepump och naturgas har samma kostnad. Det billigaste alternativet är pellets. Jämfört med olja ger det en besparing på 335 000 kronor per år.

Tabell 5.6  Årskostnader för olika värmesystem i kronor för stort flerfamiljshus, 1000 MWh

	Alternativ


	Verkningsgrad


	Investering


	Drift och underhåll


	Totalkostnad



	 El


	95%


	150 000


	659 000


	674 000



	 Olja


	85%


	220 000


	715 000


	737 000



	 Pellets


	75%


	363 000


	365 000


	402 000



	 Värmepump


	280%


	2 500 000


	224 000


	481 000



	 Fjärrvärme


	95%


	167 000


	517 000


	534 000



	 Naturgas


	85%


	200 000


	460 000


	481 000




Källor: Energokonsult AB, VVS-Ekonomen Bernt Svensson AB, Fjärrvärmeföreningen, Energimyndigheten. Värdena är avrundande till jämna 1000-tal.

Elpris (el+nät+skatter): 62,4 öre/kWh, källa: Statistiska centralbyrån ( SCB)

Oljepris: 5 983 kr/m3, källa: Svenska petroleuminstitutet ( SPI)

Priset för pellets: 1300 kr/ton, källa Energimyndigheten.

Fjärrvärmepriset: 49 öre/kWh, källa Fjärrvärmeföreningen

Naturgaspriset: 31 öre/kWh, källa: Energimyndigheten

I bilaga 4 redovisas alternativen el- och fjärrvärme samt värmepump kommunvis. Jämförelserna av de lokala variationerna visar att elvärme är alltid dyrare än fjärrvärme. Elvärme är också generellt dyrare än värmepump. I genomsnitt kostar fjärrvärme och värmepump lika mycket, men de lokala skillnaderna i priset på fjärrvärme gör att skillnaderna i årskostnad varierar en hel del. Från att värmepump är 33 % billigare till att den är 38 % dyrare i relation till den genomsnittliga årskostnaden.   
5.3.1 Lönar det sig att byta?

Även för det större flerfamiljshuset är det lönsamt att byta från elvärme. Naturgas och pellets ger den kortaste återbetalningen. Den kommande höjningen av elskatten påverkar inte kalkylen för olja.

Tabell 5.7  Återbetalningstid i år vid byte från el till annat alternativ

	
	
	Olja


	Pellets


	Värmepump


	Fjärrvärme


	Naturgas



	Investering (kronor)
	
	220 000


	363 000


	2 500 000


	167 000


	200 000



	Återbetalningstid med ränta. Antal år


	-3


	1


	14


	1


	1




5.4 Återbetalningstider vid byte från elvärme

I tabell 5.8 redovisas resultaten av beräkningarna vid bytesjämförelser från elvärme till en alternativ teknik. För de alternativ där byte är lönsamt är återbetalningstiden relativt kort. Undantaget är värmepumpen i den stora fastigheten som har en återbetalningstid som är ungefär lika lång som avskrivningstiden. 

Tabell 5.8  Översikt över återbetalningstider vid jämförelser mot elvärme

	
	Olja
	Pellets
	Värmepump
	Fjärrvärme
	Naturgas

	Villa


	5.5 Ej lönsamt
	Ej lönsamt
	Ej lönsamt
	10 år
	16 år

	Nils H


	Ej lönsamt
	12 år
	5 år
	2 år
	2 år

	Stort flerfamiljshus
	Ej lönsamt


	1 år
	14 år
	1 år
	1 år


5.6 Kalkylprogram

EKMIL kan laddas ned från Energi myndighetens hemsida, www.stem.se
Andra kalkylprogram återfinns bland annat på:

· www.ivt.se
· www.bentone.com
· www.energikalkylen.konsumentverket.se
· www.skekraft.se/produkter/berakning/shtml
· www.ecotec.net
· www.berntsandberg.com/pellets
6 Värmemarknaderna och energiomställningen

Energipolitiken syftar bl.a. till att ändra våra beteenden som energikonsumenter och därmed även hur husen värms. Det handlar dels om att byta från olja och el till förnybara energibärare som biobränsle. Särskilt byte från elvärme har lyfts fram genom det krav på minskad elförbrukning som stängningen av reaktorerna i Barsebäck ställer. Genom skatter och subventioner på bränslen och utrustning förändras de relativa bränslepriserna och därmed konkurrensförhållandena. I det innevarande energipolitiska omställningsprogrammet ligger fokus på att reducera användningen av el för värme. 

De successiva höjningar av elskatten som skett över åren försämrar konkurrenskraften för el. Liberaliseringen av elmarknaden har motverkat dessa höjningar. Varmt väder i kombination med stor nederbörd har också resulterat i låga elpriser. Under år 2000 efter att systemet med schablonavräkningen var infört minskade elpriserna avsevärt till slutkund. De marginaler som elhandelsbolag utan egen produktion hade under åren 1998 - 99 minskade från ca 10 öre/kWh till 3 - 7 öre beroende på avtalslängd.
 De låga elpriserna under år 2000 kan dels tillgodoräknas dessa institutionella ändringar av reglerna som innebar ökad konkurrens, dels att det fanns gott om vatten i de norska och svenska magasinen. De låga elpriserna i kombination med stigande oljepriser ledde till en ökad elförbrukning i pannor som kan använda både el och olja under år 2000.
   

Två konkreta mål för energiomställningen var att konvertera från el till annan uppvärmning (1 500 GWh) och att öka produktionen av el i kraftvärme baserat på biobränsle (750 GWh).

6.1 Vad har gjorts?

Åtgärderna för att minska elanvändningen består av utbyggnad och konvertering till fjärrvärme, utbyggnad av fjärrvärmenät, effektminskande åtgärder och konvertering från elvärme till individuell eldning med i första hand biobränsle.

6.1.1 Konvertering till fjärrvärme

För bidrag till fjärrvärmeanslutning är inriktningen att bidrag lämnas dels för att konvertera och ansluta främst eluppvärmda bostäder och lokaler till fjärrvärme, dels till uppbyggnad av fjärrvärmenät. Målet för åtgärden är att under en femårsperiod minska den årliga elanvändningen för uppvärmning med 1,5 TWh.

Under perioden 1998 t o m 30 juni 2001 hade ca 10 700 ansökningar om bidrag till fjärrvärmeanslutning inkommit. Beviljade medel uppgick till ca 233 miljoner kr. De beviljade ansökningarna beräknas innebära en reduktion av elanvändningen på ca 246 GWh per år och reduktionen av effektbehovet uppskattas till 140 MW. Bidragskostnaden har uppgått till 25 000 kr per lägenhet vid konvertering av direktverkande elvärme till fjärrvärme och till ca 6 300 kr per lägenhet vid anslutning av vattenburna system till fjärrvärme. Detta innebär enligt Kjessler och Mannerstråles utvärdering att 1,5 miljarder kronor krävs för att uppnå målet om en minskning av elanvändningen med 1,5 TWh för konvertering av direktverkande el till fjärrvärme.

Det finns stora skillnader på kostnaderna för att konvertera till fjärrvärme. Kostnaderna för småhus med direktelvärme är höga, medan de för flerbostadshus med elpanna är relativt låga då vattenburet system redan finns. Prisskillnaden mellan elvärme och fjärrvärme är inte heller tillräckligt stor för att underlätta en konvertering. Under den tid bidragssystemet varit verksamt har elpriserna sjunkit, vilket gör att lönsamheten i en fjärrvärmeanslutning framstår som än mer tveksam. Intressant kan dock vara att delkonvertera hus med direktverkande el då detta kan ske till en lägre kostnad. Från och med 1 juni 2001
 är det enligt reglerna möjligt att ge bidrag till delkonvertering.

Den största delen av minskningarna i energi respektive effekt har skett i Norrlandslänen, medan en minskning av effektuttaget framförallt eftersträvats i Sydsverige. Utvärderingarna pekar även på hinder för genomförande av åtgärden. Kjessler och Mannerstråle konstaterar att leverantörer av el och fjärrvärme i ett stort antal fall är samma energiföretag. Den utökade fjärrvärmeanslutningens kostnader läggs på samma företag, samtidigt som intäkterna för eldistributionen minskar. Energimyndigheten konstaterade att om stödet ska fortsätta bör det inriktas mot hus med vattenburen elvärme.

Boverket ger från och med den 1 juni 2001 bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder. 

För en fullständig konvertering från direktverkande el: 20 000 för distributionen, 6 000 för ackumulatortank och 6 000 kr för skorsten. De två sista bidragen ges vid vattenburet system.

Vid installation av värmepump är bidraget 8 000 kr för distributionen, 6 000 kr för värmepumpen och 6 000 kr för ackumulatortank

www.boverket.se
Antalet småhus med fjärrvärme har ökat med 5 000 mellan år 1999 och 2000 vilket är en ökning på nästan 4 % enligt Fjärrvärmeföreningens statistik. Ökningen är stor med tanke på att det inte funnits något stöd under 1999. I energitermer motsvarar det ca 100 GWh. Förklaringen är att många fjärrvärmeföretag fått bidrag från ett annat statligt stödprogram – det lokala investeringsstödet (LIP).

6.1.2 Effektreducerande insatser

För effektminskande åtgärder inom bostadssektorn var inriktningen att bidrag fick lämnas för effektminskande åtgärder genom installation av:

· effektvakt,

· sekundär värmeproduktionsanläggning,

· utrustning för värmeackumulering.

Målet för åtgärden var inte kvantifierad. Stödet avskaffades den 20 april 1999. Fram till år 2000 hade ca 16 000 småhus och lägenheter beviljats medel för effektminskande åtgärder till en kostnad om totalt ca 149 miljoner kronor. För effektminskande åtgärder har bidragen gått till installation av braskaminer. Användningen av dessa kan till större delen definieras som s.k. trivseleldning under kvällar och helger, vilket inte bidrar till att reducera ansträngda effektsituationer, vilka företrädesvis inträffar under vardagsmorgnar.

Svårigheten med att följa upp åtgärden är att mätningar måste göras i respektive hus före och efter installation av utrustning. Det går således inte att skatta den faktiska eleffekt- och energireduktion som skett. Energimyndigheten bedömer att installation av effektvakt har en försumbar vikt för att minska risken för effektbrist i det nationella systemet.

6.1.3 Konvertering från elvärme till individuell eldning

För konvertering från elvärme är inriktningen att bidrag får lämnas med upp till 30 % av skäliga kostnader för byte till distributionssystem baserat på ett vatten- eller luftburet värmesystem och för installation av anordning för värmeackumulering. Målet är att minska användningen av el i bostäder och lokaler i områden där fjärrvärmeanslutning inte är ekonomiskt rimlig.

Det övergripande målet har delats in i tre delmål; en allmänt minskad energianvändning, ett minskat effektuttag vid speciella tidpunkter då det råder hög belastning samt att statens bidrag används till de åtgärder som ger störst besparing per insatt krona. Inget kvantitativt mål har uppställts för åtgärden. Konverteringsstöden stoppades 20 april 1999 och återinfördes i reviderad form den 1 juni 2001
.

Under 1998 t.o.m. 2000 har Boverket beviljat 103,5 miljoner kronor omfattande drygt 6 000 lägenheter. Av inkomna och beviljade ansökningar har drygt 80 % rört konvertering från direktverkande elvärme. I över hälften av fallen gäller ansökningarna ny uppvärmningsform och konvertering till ved-, flis- eller pelletspanna. Cirka 40 % av ansökningarna har gällt installation av värmepump. Nästan alla ansökningar gäller småhus, medan flerbostadshus och lokaler står för en procent vardera. Trots bidragen har konverteringen inte befunnits vara privatekonomiskt lönsam, vilket beror på att kostnaderna för att konvertera från direktverkande el i småhus är höga. 

6.1.4 Kombipannor 

Kombipannor, som kan använda olika bränslen och el för uppvärmning och varmvatten, är mycket vanliga. En kombipanna har möjligheten att utnyttja det bränsle som är billigast och variationer i priserna på bränslen och el gör att husägaren kan tjäna ekonomiskt på denna flexibilitet.   

Poängen med kombipannan är således att utnyttja det bränsle som är billigast för tillfället. Att utnyttja billig el på natten vintertid eller under veckoslut respektive under sommaren på samma sätt som större fjärrvärmeföretag har olika pannor som kan eldas med olika bränslen. Den enskilde fastighetsägaren har här i princip samma flexibilitet som fjärrvärmeföretagen.   

Kombipannor innebär samtidigt ett problem när det gäller omställningen från elvärme till biobränsle som pellets eller fjärrvärme. Ett ökat oljepris leder till ökad användning av el i de pannor som har elpatron. 

Uppgången i oljepriset under år 2000 gav som väntat en ökad användning av el. Totalt finns det ca 300 000 småhus som enkelt kan växla från el till olja. Om samtliga hushåll med denna möjlighet skulle skifta helt från olja till el skulle användningen av el öka med 4 TWh och effektuttaget med 2 500 MW. I en konsultrapport från december 2000 beräknades att med de då rådande priserna på el och olja skulle elanvändningen öka med 1,5 TWh per år och med ca 1 000 MW i ökat effektuttag en kall vinterdag.
   

I en annan konsultstudie har denna fråga analyserats ytterligare.
 Genom att utnyttja en databas, ”Typhuskatalogen”, har beräkningar gjorts över hur användningen av kombipannor faller ut vid olika antaganden. I tabell 6.1 redovisas antalet hus med olika bränslekombinationer. 

Tabell 6.1  Antal och bränsleanvändning (TWh) i hus med kombipanna under ett normalår

	Bränslen
	Antal hus
	Bio
	Olja
	El

	Ved och el
	185 000
	3,6
	
	1,1

	Ved och olja
	88 000
	0,8
	1,6
	0,1

	Olja och viss el
	143 000
	
	4,4
	0,4

	Olja och el
	117 000
	
	2,5
	0,9

	Olja, ved och el
	173 000
	0,1
	3,1
	0,7

	Summa
	705 000
	4,5
	11,6
	3,2


Beräkningarna visar på en kraftig ökning av elanvändning och en minskning av oljeanvändningen. I det scenario där husägaren enbart ser till de ekonomiska konsekvenserna och beslutar därefter, kommer elanvändningen att öka med 6,2 TWh, medan oljeanvändningen minskar med 10,8 TWh. Oljeeldningen inom gruppen kommer därmed nästan helt att upphöra i detta scenario. Anledningen är främst att ett stort antal hus skulle välja värmepump eller elpanna. Efterfrågan på pellets skulle vara mycket stor i småhus som idag huvudsakligen eldar olja, men ökningen begränsas till 1,1 TWh på grund av restriktioner på produktions- och distributionskapaciteten gör att tillgången på pellets är begränsad. Användningen av ved minskar något till följd av att en del småhus som för närvarande eldar en liten andel ved konverterar till alternativ som elpanna och värmepump. Anslutningen till fjärrvärme beräknas bli 0,1 TWh, också som en följd av bedömda restriktioner på möjligheterna att ansluta. I detta scenario kommer utsläppen av koldioxid att minska med 2,3 milj. ton givet den nordiska mixen i elproduktionen.  

Rapportens olika scenarier leder till en sammanfattande bedömning att elanvändningen ökar med 4 TWh, medan användningen av olja minskar med 8 TWh.  

Koldioxidutsläpp från elanvändning, eller egentligen den elproduktion som den föranledde, kan beräknas enligt ”nordisk mix” eller som marginellt tillkommande.  Med nordisk mix avses ett medelvärde från all elproduktion i norden. Utsläppen beräknas till 110 kg CO2/MWh.  Med marginellt tillkommande elproduktion avses att produktionen sker i kolkondens med låg verkningsgrad. Utsläppen kan då beräknas till 1 100 kg CO2/MWh. 

Användning av eldningsolja beräknas ge 280 kg CO2/MWh och fjärrvärme/​närvärme 75 kg CO2/MWh medan övriga bränslen inte ger några koldioxidutsläpp eftersom de ingår i kretsloppet.

Fjärrvärme beräknas efter att 25 % av bränsleanvändningen i fjärrvärme​produktionen utgörs av fossila bränslen och 3 % av el. Övriga bränslen medför inte några utsläpp av växthusgaser.

6.1.5 Delkonverteringar av elvärmda småhus

I en konsultrapport från K-konsult Energi har en analys av möjligheterna att delvis byta ut elvärme mot andra alternativ som fjärrvärme, pelletskaminer och värmepumpar utförts.
 I denna har en genomgång av de olika alternativen gjorts och ändringarna i förbrukning av bränslen m.m. har räknats upp till nationell nivå.

Beräkningarna visar att det skulle vara möjligt att reducera elanvändningen med i storleksordningen 1,2 TWh, fördelat på 0,4 TWh fjärrvärme och 0,8 TWh värmepumpar och pelletskaminer, inom en tioårsperiod. Delkonverteringar till fjärrvärme, genom fjärrvärmekamin eller fjärrvärmekombi, bedöms inte vara lösningar som kommer att få något genomslag vare sig hos kunder eller fjärrvärmeföretag. En full konvertering bedöms vara intressant för fjärrvärmeföretag och kunder på vissa orter. 

6.1.6 Energiomställningen

Under åren har ett stort antal mer eller mindre omfattande uppföljningar och utvärderingar gjorts av de energipolitiska programmen. I propositionen ”En uthållig energiförsörjning” (prop. 1996/97:84) underströk regeringen att det är av central betydelse att resultaten av de åtgärder som vidtas för att minska elanvändningen och öka tillförseln av el fortlöpande kan mätas, sammanställas och avrapporteras. Riksdagen och regeringen ska ha möjlighet att regelbundet bedöma resultaten av de energipolitiska åtgärderna. I det energipolitiska beslutet sägs att det är Energimyndighetens uppgift att planera och utveckla metoder för uppföljning av de energipolitiska åtgärderna. I det följande redogörs kort för de senaste utvärderingarna av det kortsiktiga omställningsprogrammet. Dessa har utförts av KM Miljöteknik AB
, COWI Rådgivende Ingenjörer ASS
, samt av Energimyndigheten
. Frågan om effektivare energianvändning har analyserats av bl.a. Resurseffektivitetsutredningen (SOU 2001:2) och i en interdepartemental arbetsgrupp (Effektivare energianvändning, Ds 2001:60).     

De utvärderingar som gjorts visar på mycket modesta framgångar när det gäller konverteringarna från elvärme till annan uppvärmning. Även åtgärder för att effektivisera energianvändningen har inte givit de effekter som man trodde vara möjliga att uppnå. Att uppsatta mål inte nåtts beror till stor del på alltför optimistiska föreställningar om möjligheterna att reducera energianvändningen genom effektiviseringar. Kostnaderna för att konvertera direktvärmda hus underskattades och det har inte gått att reducera dessa kostnader i den utsträckning man förväntade. Utvecklingen av elpriserna under åren 1997 och framåt motverkade också möjligheterna att få effekt i programmet. När konverteringsprogrammet formulerades förutsattes att elpriserna skulle ligga betydligt högre. Fyra år med stor nederbörd och varma vintrar i kombination med konkurrensutsättning av elmarknaden bidrog till att de uppsatta målen inte kunde nås.   

	[image: image2.wmf]
Statens energimyndighet ( Box 310 ( 631 04 Eskilstuna
Besöksadress Kungsgatan 43
Telefon 016-544 20 00 ( Telefax 016-544 20 99
stem@stem.se ( www.stem.se



Medelintäkt för företagen i gruppen








� Konkurrensverket genomförde exempelvis en gryningsräd den 13-14 september 2001 om misstänkt anbudssamverkan och marknadsdelning mellan företag inom ventilationsbranschen  i norra Sverige (Konkurrensnytt nr 9 2001). Regeringens direktiv 2001:69 ”Konkurrensen på elmarknaden”.


� I SOU 2001:74 ”Kartellbekämpning” föreslås nya regler som ska förbättra möjligheterna att motverka karteller.


� Se t ex ”Europas nätverksindustrier: Telekommunikationer” SNS förlag 1999 och ”A European Market for Electricity?” (SNS 1999).   


� SCB EN 16 SM0101 tabell 22.


� Kunden kan t ex stänga av sin elvärme under 1-2 timmar på morgonen för att lätta på effektbalansen förutsatt att kunden ersätts för detta. Kunden kan vidare investera i en ackumulatortank som kan laddas under natten när elpriset och effektavgiften är låga och sedan stänga av elvärmen under förmiddagen. 


� På grund av revidering i beräkningar har inte uppdelning varit möjlig


� I fortsättningen betecknar området bostäder även användningen i lokaler.  


� ”EG-kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning”, publicerat i EGT nr C 372, 09/12/1997.


�  Se SOU 1998:98, ”Konkurrenslagens regler om företagskoncentration”, 1998.


� Konkurrenslagen 1993:20.


� Se t.ex. Nilsson Åsa, ”Definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning” examensarbete i EG-rätt 1999 vid juridiska institutionen Lunds universitet.


� Om priset är lägre än det tänkta substitutet i utgångsläget innebär en liten prisökning inget byte så länge priset är lägre än alternativet.  


� Det finns dock exempel på rena produktionsbolag som säljer hetvatten till distributörer, t ex Söderenergi i södra Stockholm.


�  Se den danska värmelagen.


�  År 1998 var andelen fjärrvärme i flerbostadshus 72 % av lägenheterna. För villor endast 7%.


�  SFS 1993:20  


�  Carlsson, Göransson och Schuer (1993), ”Konkurrenslagen och EES-avtalets konkurrensregler”, sid. 188.


� Prisdiskriminering kan enligt konkurrenslagen (§ 19) utgöra missbruk av dominerande ställning. 


� Se tabell 27 i Elmarknaden 2001, Energimyndigheten. 


�  ”Elmarknadens utveckling och struktur 2000”, Svensk Energi 2001.


� Beslut 533/1998 ”Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning – rabattsystem på fjärrvärme” respektive


beslut 409/2000 ”Missbruk av dominerande ställning; rabattvillkor på fjärrvärmemarknaden”.


� Konkurrensverket, ”Konkurrensen i Sverige på 90-talet”, rapport 2000.


� ”Fjärrvärmen på värmemarknaderna”, ER 19:2000, Energimyndigheten 2000.


� Se www.nilsholgersson.nu


� Se debattartikel i Dagens nyheter 2001-02-16 ”Kraftbolag tar över vatten och avlopp”, där några socialdemokratiska kommunalråd framhåller fördelarna med kommunalt ägda energiföretag. 


� En enkel jämförelse av prisutvecklingen mellan 1996 och 2001 för de kommunala företag som sålts under perioden 1996-2000 och företag som är kommunala, visar att priset har stigit något mer för de företag som inte längre är kommunala. Skillnaden är dock liten och inte statistiskt säker.


� Beräkningarna med dataunderlag finns redovisade i en arbetspromemoria som kan erhållas från Energimyndigheten vid förfrågan (Jämförelse av kostnader och intäkter i fjärrvärmeföretag).


� I andra undersökningar ligger andelen för bränsle högre (48 %) och kapital lägre (23-34 %). Den lägre siffran för kapitalkostnadsandelen bygger på årsredovisningsdata för 6 företag. SE ER 19:2000, ”Fjärrvärmen på värmemarknaderna”, sid. 51-54. 


�  Andersson och Werner, Svensk fjärrvärme – ägare, priser och lönsamhet, Report 2001:3, 2001.  


  


�  Här har räntan satts till 4 %. Realränteobligationer har för närvarande en snittränta på 3,3-3,8 % beroende på löptid (2008-2020).


�  S 59 i ”Fjärrvärmen på värmemarknaderna”, ER 19:2000, Energimyndigheten.


�  Nils Holgerssonpriset (193 MWh per år) minus 4,3 % kvantitetsrabatt som beräknas motsvara den genomsnittlige kunden. 


� Mer exakt: den beräknade genomsnittsintäkten överstiger de beräknade kostnaderna uttryckt i kr per MWh.


� En jämförelse med 23 företag där resultaträkningen enbart avser fjärrvärme visar att det bokförda kapitalet är betydligt mindre än återanskaffningsvärdet. Skillnaden i kapitalkostnad är genomsnittligt inte så stor vilket beror på högre ränta men mindre kapital enligt resultat- och balansräkning jämfört med mer kapital och lägre ränta vid de kalkylerade kapitalkostnaderna. 


� ”Marknads- och prissättningsregler – en översikt av aktuella lagar och regler med praktikfall och åtföljande kommentarer”, FVF 011127 oktober 2001, Fjärrvärmeföreningen. 


� Svensk författningssamling 2001:962 om ändring i energiskattelagens 3 kap 2 $.


� Effektskatten motsvarar, vid vissa driftbetingelser, den tidigare skatten på 2,7 öre per kWh.


� Kan laddas ned från Energimyndighetens hemsida, www.stem.se


� Underhållskostnaden utgör en årlig återkommande och därmed en s.k. halvfast kostnad, men eftersom den är så liten i relation till bränslekostnaden kan drift och underhållskostnaden sägas vara rörlig. 


�  Annuitetsfaktorn vid 6 % och 15 år är 0,10296


� Marginalen har beräknats som skillnaden mellan terminspris i september året före leveransåret till kund och det genomsnittliga slutkundspriset till kund med elvärme. Källa: Statistiska centralbyrån och NordPool.


� ”Hur dagens höga oljepriser påverkar hushållens användning av el för uppvärmning”, bilaga till dnr 00-00-29, EME Analys december 2000.


� SFS 2001:214


� SFS 2001:215


� ”Hur dagens höga oljepriser påverkar hushållens användning av el för uppvärmning”, EME Analys, december 2000.


� ”Småhus med kombipanna – en studie av hur småhus med kombipanna kan förändra sin användning av energi för uppvärmning”, K-konsult Energi 2001-06-08. 


� Rapport ”Delkonvertering av elvärmda småhus”, K-konsult Energi Stockholm AB, 2000-09-06.


� Utvärdering av 1997 års energipolitiska program, 2000-05-31


� Evaluering af 1997’s energipolitiske program 1998-99, Hovedrapport


� Det kortsiktiga programmet för omställning av energisystemet – i en föränderlig värld (ER 4:2001)





PAGE  
1

_1000304341.doc
�



0%







20%







40%







60%







80%







100%







1980







1982







1984







1986







1988







1990







1992







1994























Övrigt







Spillvärme







Värmepumpar







Avfall







Kol







Trädbränsle







Torv







Elpannor







Naturgas







Eldningsolja
















_1064663863.xls
Bränslepriser (2)

		Tabell 34

		Löpande kommersiella energipriser i Sverige 1970–2000, öre/kWh

		Actual commercial energy prices in Sweden 1970–2000, öre/kWh

				1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Eo 1 /GAS OIL1

		Bränslepris / price		1.5		1.8		1.6		2.5		4.2		3.8		5		5.3		5.8		8.6		12.3		14.2		17.8		18.3		19.1		24.4		16.6		14.4		13.8		16.9		21.7		21.6		18.1		22.8		20.3		22.3		26.3		17.8		14.7		16		26.4

		Skatt / tax		0.3		0.3		0.3		0.3		0.5		0.6		0.7		0.6		0.6		0.7		1.3		2.5		3.6		4.2		5.4		5.4		5.4		7.7		8.9		10.4		11		12.8		12.8		14.8		15.4		15.8		16.9		17.6		18.2		18.1		18.2

		Skatt, % / tax, %		16.4		14.2		15.1		10.5		10.2		12.9		11.7		10.7		9.6		7.2		9.4		15.1		16.8		18.8		22.0		18.1		24.5		34.8		39		38.1		33.6		37.2		47.9		39.4		43.1		41.5		39.1		49.7		55.3		53.1		40.9

		Totalt / total		1.8		2.1		1.9		2.8		4.7		4.3		5.6		6.0		6.4		9.2		13.5		16.7		21.4		22.6		24.5		29.8		22.0		22.1		22.7		27.3		32.7		34.4		30.9		37.6		35.7		38.1		43.2		35.4		33		34.1		44.6

		Eo 5/MEDIUM-HEAVY FUEL OIL1

		Bränslepris / price		1.1		1.3		1.2		1.5		2.9		2.8		3.2		3.8		3.7		6.4		8.1		10.8		11.7		12.7		14.9		18.4		12.4		11.9		10.8		12.8		15.7		14.2		12.2		17.6		15.5		14.1		14.1		9.4		7.9		9.2		17.1

		Skatt / tax		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.6		0.6		1.2		2.3		3.3		3.9		4.9		4.9		4.9		7		8.1		10.5		11		14		14		15.9		16.5		15.6		16.6		17.1		17.9		17.5		17.6

		Skatt, % / tax, %		14.8		12.3		13.2		10.7		10.1		12.8		14.5		12.7		13.1		8.7		12.6		17.6		21.9		23.4		24.8		21.1		28.4		37.1		42.9		45.1		41.2		49.6		53.4		47.5		51.6		52.3		54.1		64.5		69.4		65.5		50.7

		Totalt / total		1.2		1.5		1.4		1.7		3.2		3.2		3.7		4.4		4.3		7		9.3		13.1		15		16.6		19.8		23.4		17.3		18.9		18.9		23.3		26.7		28.2		26.2		33.5		32		29.8		30.7		26.5		25.8		26.7		34.7

		BENSIN, PREMIUM/PETROL, PREMIUM1

		Bränslepris / price		3.7		3.9		3.8		4.2		7.2		7.2		8.8		9.1		9.7		12.4		17		21.6		25.8		28.2		27.3		26.8		20.9		19.8		19.5		22.4		25.6		25.1		23.6		26		26.7		26.4		27.6		28.9		26.1		29.3		39.4

		Skatt / tax		6.8		7.8		7.8		8.1		8.6		8.9		9.5		9.6		11.6		12.7		16.7		18.8		19.4		19.7		21.3		26.8		26.9		28.3		31.9		32.6		37		37.4		37.4		50.3		50.7		46		48.2		50.1		51.3		50.8		51.2

		Skatt, % / tax, %		65.1		66.6		67.5		66		54.5		55.3		52.1		51.5		54.5		50.6		49.5		46.6		43		41.1		43.8		50		56.4		58.8		62.1		59.3		59.1		60		61.3		65.9		65.5		63.5		63.6		63.4		66.2		63.4		56.5

		Totalt / total		10.5		11.7		11.5		12.3		15.7		16.2		18.3		18.7		21.3		25		33.7		40.4		45.2		47.8		48.6		53.6		47.8		48.2		51.4		55		62.6		62.5		61		76.3		77.4		72.4		75.8		79		77.4		80.2		90.6

		BENSIN, 95 BLYFRI/PETROL, UNLEADED1

		Bränslepris / price																																		20.9		19.8		19.5		22.2		25.6		25.1		23.6		25.9		24.0		23.2		24.1		25.8		23.0		26.3		36.5

		Skatt / tax																																		25.1		26.3		29.6		30.3		34.2		34.1		33.9		44.5		44.8		46.2		48.1		50.0		51.3		50.8		51.2

		Skatt, % / tax, %																																		54.6		57		60.3		57.6		58		57.6		58.6		63.2		65.1		66.6		66.6		66.0		69.0		65.9		58.4

		Totalt / total																																		46		46.1		49.1		52.5		59		59.2		57.5		70.4		68.8		69.4		72.2		75.8		74.3		77.0		87.7

		DIESELOLJA/DIESEL OIL1

		Bränslepris / price		2.6		3		2.7		3.4		5.1		4.5		5.3		5.5		6.1		9.2		13.7		16.1		20		21.3		23.5		25.5		17.8		18.4		18.1		22.2		29.1		29		27.1		30.6		28.6		25.8		22.4		22.2		18.6		21.9		38.6

		Skatt / tax		4.1		4.8		4.8		4.8		0.5		0.6		0.6		0.6		0.6		0.7		1.3		2.5		3.6		4.2		5.4		5.4		5.4		7.6		6.9		11		11		12.8		12.8		14.8		28.5		29.2		30.6		31.6		32.4		26.8		29.5

		Skatt, % / tax, %		61.2		61.4		64.2		58.3		9.1		10.9		10.9		9.6		9		6.7		8.5		13.5		15.3		16.6		18.7		17.5		17.5		29.2		33		33.1		27.4		30.6		32.1		32.6		49.9		53.1		57.7		58.8		63.5		55.1		43.3

		Totalt / total		6.8		7.8		7.5		8.2		5.6		5.9		5.9		6.1		6.7		9.9		15		18.6		23.6		25.5		28.9		30.9		30.9		26		27		33.2		40.1		41.8		39.9		45.4		57.1		55.0		53.0		53.8		51.0		48.7		68.1

		KOL /COAL2

		Bränslepris / price																												5.3		5.1		5.3		5.1		3.6		4.1		4.6		4.7		4.8		4.1		4.1		4.2		4.4		4.5		4.9		4.9		4.3		4.7

		Skatt / tax																												0.2		1.4		2		2		4.2		4.1		4.9		5.3		13.2		13.2		16		16.2		16.5		17.5		18.1		18.3		18.2		18.3

		Skatt, % / tax, %																												2.9		21.7		21.7		28.1		53.5		50		51.6		53		73.3		76.3		79.6		79.4		78.9		79.5		79		78.8		80.8		79.6

		Totalt / total																												5.5		6.5		7.3		7.1		7.8		8.2		9.5		10		18		17.3		20.1		20.4		20.9		22		22.9		23.2		22.5		23.0

		SKOGSFLIS/FOREST FUELS3

		Bränslepris / price																																																11.9		10.9		10.9		11.2		11.3		11.5		11.5		11.2

		Skatt / tax																																																0		0		0		0		0		0		0		0.0

		Skatt, % / tax, %																																																0		0		0		0		0		0		0		0.0

		Totalt / total																																																11.9		10.9		10.9		11.2		11.3		11.5		11.5		11.2

		STYCKETORV/SOD PEAT3

		Bränslepris / price																																9.3		10.7		10.8		10.7		12		11.8		12.7		12.4		11.3		11.6		10.9		10.4		10.8		10.4		11.0		11.1

		Skatt / tax																																0		0		0		0		0		0		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5

		Skatt, % / tax, %																																0		0		0		0		0		0		10.5		10.8		11.7		11.5		12.1		12.6		12.2		12.6		12.0		11.9

		Totalt / total																																9.3		10.7		10.8		10.7		12		11.8		14.2		13.9		12.8		13.1		12.4		11.9		12.3		11.9		12.5		12.6

		NATURGAS, BOSTÄDER/NATURAL GAS, RESIDENTIAL4

		Bränslepris / price																																																						22.0		22.3		22.7		22.2		23.6

		Skatt / tax																																																						15.5		17.1		17.7		18.7		19.2

		Skatt, % / tax, %																																																						41.3		43.4		43.8		45.7		44.8

		Totalt / total																																																						37.5		39.4		40.4		40.9		42.8

		NATURGAS, INDUSTRI/NATURAL GAS, INDUSTRY4

		Bränslepris / price																																																						12.8		15.0		14.4		11.0		15.7

		Skatt / tax																																																						1.6		1.8		3.7		4.0		4.1

		Skatt, % / tax, %																																																						11.1		10.7		20.4		26.6		20.6

		Totalt / total																																																						14.4		16.8		18.1		15.0		19.8

		ELVÄRME, VILLA/ ELECTRIC HEATING (DOMESTIC)5

		Elpris (inkl nätavgift) / price		7.1		7.1		7.4		7.5		9.6		10.7		11.7		13.3		16.7		16.7		19.6		20.9		22.6		24.6		25.6		27.1		29.1		29.7		28.0		29.9		31.5		36.1		37.9		40.0		39.7		40.7		43.6		45.2		45.0		43.0		42.6

		Skatt / tax		0.5		0.7		0.7		0.8		1.0		1.5		2.0		2.5		3.0		3.0		4.0		4.0		4.0		4.6		5.4		7.2		7.2		7.2		7.2		9.2		16.3		18.0		18.5		20.0		20.9		21.4		23.7		27.0		30.2		29.6		30.9

		Skatt, % / tax, %		6.5		9.1		9.1		9.1		9.1		12.3		14.6		15.8		15.2		15.2		16.9		16.1		15		15.8		17.3		21.0		19.8		19.5		20.4		23.5		34.1		33.3		32.8		33.3		34.4		34.5		35.2		37.3		40.2		40.8		42.0

		Totalt / total		7.6		7.8		8.1		8.3		10.6		12.2		13.7		15.8		19.7		19.7		23.6		24.9		26.6		29.2		31.0		34.3		36.3		36.9		35.2		39.1		47.8		54.1		56.4		60.0		60.7		62.1		67.3		72.2		75.2		72.7		73.5

		INDUSTRIEL/ELECTRICITY (INDUSTRIAL6)

		Elpris / price		4.4		4.4		5		5.5		6.8		8.3		9.1		10		11.5		13.1		14.2		14.4		15.1		16.4		17.3		18.3		19		19		19.4		21.2		23.5		26		27.2		27.8		28.8		28.8		27.7		30.9		28.3		24.9		24.9

		Skatt / tax		0.3		0.4		0.5		0.5		0.7		1.5		2		2		2		2		3		3		3		3		3.2		5		5		5		5		7		5		5		5		0		0		0		0		0		0		0		0.0

		Skatt, % / tax, %		6.5		9.1		9.1		9.1		9.1		15.3		18		16.6		14.8		13.3		17.4		17.3		16.5		15.4		15.6		21.5		20.8		20.8		20.5		24.8		17.5		16.1		15.5		0		0		0		0		0		0		0		0.0

		Totalt / total		4.7		4.9		5.5		6		7.5		9.8		11.1		12		13.5		15.1		17.2		17.4		18.1		19.4		20.5		23.3		24		24		24.4		28.2		28.5		31		32.2		27.8		28.8		28.8		27.7		30.9		28.3		24.9		24.9

		FJÄRRVÄRME/DISTRICT HEATING2

		Totalt inklusive skatter / total including taxes																																		24.5		26.1		25.9		29.5		41.1		41.1		40.2		39.9		40.5		41.1		41.7		42.6		42.9		44		43.9

		KPI 1980=100/Retail price index		41.4		44.5		47.1		50.3		55.3		60.7		66.9		74.6		82.0		88.0		100.0		112.1		121.7		132.6		143.2		153.8		160.3		167.0		176.7		188.1		207.6		227.2		232.2		243.2		248.5		254.8		256.0		257.3		257.3		258.0		260.7

		Dollarkurs/Exchange rate, US dollar7		5.17		5.12		4.76		4.39		4.46		4.16		4.36		4.48		4.52		4.29		4.23		5.06		6.28		7.67		8.27		8.6		7.12		6.34		6.13		6.44		5.92		6.05		5.8		7.8		7.71		7.13		6.7		7.64		7.95		8.27		9.17

		Anm. Från år 1993 avser priser och skatter leveranser till icke industriell användning om inget annat anges. Moms ingår i  fjärrvärme, elvärme i villa och naturgas i bostäder.

		Note: Unless outherwise stated, prices and taxes for 1993 are for supplies for non-industrial use. VAT is included in district heating, domestic electrik heating and naturalgas for demestic use.

		1 Källa: Svenska Petroliuminstitutet. Eldningsoljor utan ev volymrabatter.Priset för Eo4 gällde t o m 1978 "normalsvavlig" olja och därefter "lågsvalig" olja. Prisskillnaden var 1979 58 kr/m3

		i löpande pris. Motorbränslen avser pumppriser.

		2 Källa: Statistiska Centralbyrån

		3 Källa: Konkurrensverket, NUTEK (1992-1997) och Energimyndigheten (1998-). Fukthalt 45%. F o m 1993 avser priset för stycketorv leverans till värmeverk.

		4 Källa: Eurostat. Priset för bostäder avser bostad med årsförbrukning 23,3 MWh. Priset för industr avser industri med årsförbrukning 11,63 GWh, 200 dagar och 1600 timmar.

		5 Källa: Statistiska Centralbyrån, EN 17

		6 Källa: Vattenfall (1970-1995) och Eurostat (1996-). Priset avser stor industri med årsförbrukning 50 GWh och 10 MW.

		7 Källa: Riksbanken

		1 Source: Swedish Petrolium Institute. Fuel oils excluding any quantity discounts. Motor fuels at pump prices. The price for heavy fuel oil was for normal sulphur up to 1978, after which it

		was for low-sulphur oil. 1979 price difference were 58 SEK/m3 in current prices.

		2 Sourse: Statistics Sweden

		3 Source: Swedish Competition Authority, NUTEK (1992-1997) and Swedish Energy Administration (1998-). Moist content 45%. Whit effect from 1993, the price relates to sod peats, delivered

		to a heating plant.

		4 Sourse: Eurostat. Residential electricity coast based on annual demand of 23,3 MWh. Industrial elecrticity coast based on annual demand of 11,63 GWh, 200 days and 1600 hours.

		5 Source: Statistics Sweden, EN 17

		6 Sourse: Vattenfall (1970-1995) and Eurostat (1996-). Prices for a industry, 10 MW and 50 GWh per annum.

		7 Source: Bank of Sweden





Bränslepriser redigerad

		Tabell 34

		Löpande kommersiella energipriser i Sverige 1970–2000, öre/kWh

		Actual commercial energy prices in Sweden 1970–2000, öre/kWh

				1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Eo 1 /GAS OIL1

		Bränslepris / price		1.5		1.8		1.6		2.5		4.2		3.8		5		5.3		5.8		8.6		12.3		14.2		17.8		18.3		19.1		24.4		16.6		14.4		13.8		16.9		21.7		21.6		18.1		22.8		20.3		22.3		26.3		17.8		14.7		16		26.4

		Skatt / tax		0.3		0.3		0.3		0.3		0.5		0.6		0.7		0.6		0.6		0.7		1.3		2.5		3.6		4.2		5.4		5.4		5.4		7.7		8.9		10.4		11		12.8		12.8		14.8		15.4		15.8		16.9		17.6		18.2		18.1		18.2

		Totalt / total		1.8		2.1		1.9		2.8		4.7		4.3		5.6		6.0		6.4		9.2		13.5		16.7		21.4		22.6		24.5		29.8		22.0		22.1		22.7		27.3		32.7		34.4		30.9		37.6		35.7		38.1		43.2		35.4		33		34.1		44.6

		Eo 5/MEDIUM-HEAVY FUEL OIL1

		Bränslepris / price		1.1		1.3		1.2		1.5		2.9		2.8		3.2		3.8		3.7		6.4		8.1		10.8		11.7		12.7		14.9		18.4		12.4		11.9		10.8		12.8		15.7		14.2		12.2		17.6		15.5		14.1		14.1		9.4		7.9		9.2		17.1

		Skatt / tax		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.6		0.6		1.2		2.3		3.3		3.9		4.9		4.9		4.9		7		8.1		10.5		11		14		14		15.9		16.5		15.6		16.6		17.1		17.9		17.5		17.6

		Totalt / total		1.2		1.5		1.4		1.7		3.2		3.2		3.7		4.4		4.3		7		9.3		13.1		15		16.6		19.8		23.4		17.3		18.9		18.9		23.3		26.7		28.2		26.2		33.5		32		29.8		30.7		26.5		25.8		26.7		34.7

		SKOGSFLIS/FOREST FUELS3

		Bränslepris / price																																																11.9		10.9		10.9		11.2		11.3		11.5		11.5		11.2

		Skatt / tax																																																0		0		0		0		0		0		0		0.0

		Totalt / total																																																11.9		10.9		10.9		11.2		11.3		11.5		11.5		11.2

		STYCKETORV/SOD PEAT3

		Bränslepris / price																																9.3		10.7		10.8		10.7		12		11.8		12.7		12.4		11.3		11.6		10.9		10.4		10.8		10.4		11.0		11.1

		Skatt / tax																																0		0		0		0		0		0		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5

		Totalt / total																																9.3		10.7		10.8		10.7		12		11.8		14.2		13.9		12.8		13.1		12.4		11.9		12.3		11.9		12.5		12.6

		NATURGAS, BOSTÄDER/NATURAL GAS, RESIDENTIAL4

		Bränslepris / price																																																						22.0		22.3		22.7		22.2		23.6

		Skatt / tax																																																						15.5		17.1		17.7		18.7		19.2

		Totalt / total																																																						37.5		39.4		40.4		40.9		42.8

		NATURGAS, INDUSTRI/NATURAL GAS, INDUSTRY4

		Bränslepris / price																																																						12.8		15.0		14.4		11.0		15.7

		Skatt / tax																																																						1.6		1.8		3.7		4.0		4.1

		Totalt / total																																																						14.4		16.8		18.1		15.0		19.8

		ELVÄRME, VILLA/ ELECTRIC HEATING (DOMESTIC)5

		Elpris (inkl nätavgift) / price		7.1		7.1		7.4		7.5		9.6		10.7		11.7		13.3		16.7		16.7		19.6		20.9		22.6		24.6		25.6		27.1		29.1		29.7		28.0		29.9		31.5		36.1		37.9		40.0		39.7		40.7		43.6		45.2		45.0		43.0		42.6

		Skatt / tax		0.5		0.7		0.7		0.8		1.0		1.5		2.0		2.5		3.0		3.0		4.0		4.0		4.0		4.6		5.4		7.2		7.2		7.2		7.2		9.2		16.3		18.0		18.5		20.0		20.9		21.4		23.7		27.0		30.2		29.6		30.9

		Totalt / total		7.6		7.8		8.1		8.3		10.6		12.2		13.7		15.8		19.7		19.7		23.6		24.9		26.6		29.2		31.0		34.3		36.3		36.9		35.2		39.1		47.8		54.1		56.4		60.0		60.7		62.1		67.3		72.2		75.2		72.7		73.5

		INDUSTRIEL/ELECTRICITY (INDUSTRIAL6)

		Elpris / price		4.4		4.4		5		5.5		6.8		8.3		9.1		10		11.5		13.1		14.2		14.4		15.1		16.4		17.3		18.3		19		19		19.4		21.2		23.5		26		27.2		27.8		28.8		28.8		27.7		30.9		28.3		24.9		24.9

		Skatt / tax		0.3		0.4		0.5		0.5		0.7		1.5		2		2		2		2		3		3		3		3		3.2		5		5		5		5		7		5		5		5		0		0		0		0		0		0		0		0.0

		Totalt / total		4.7		4.9		5.5		6		7.5		9.8		11.1		12		13.5		15.1		17.2		17.4		18.1		19.4		20.5		23.3		24		24		24.4		28.2		28.5		31		32.2		27.8		28.8		28.8		27.7		30.9		28.3		24.9		24.9

		FJÄRRVÄRME/DISTRICT HEATING2

		Totalt inklusive skatter / total including taxes																																		24.5		26.1		25.9		29.5		41.1		41.1		40.2		39.9		40.5		41.1		41.7		42.6		42.9		44		43.9

		KPI 1980=100/Retail price index		41.4		44.5		47.1		50.3		55.3		60.7		66.9		74.6		82.0		88.0		100.0		112.1		121.7		132.6		143.2		153.8		160.3		167.0		176.7		188.1		207.6		227.2		232.2		243.2		248.5		254.8		256.0		257.3		257.3		258.0		260.7

		Dollarkurs/Exchange rate, US dollar7		5.17		5.12		4.76		4.39		4.46		4.16		4.36		4.48		4.52		4.29		4.23		5.06		6.28		7.67		8.27		8.6		7.12		6.34		6.13		6.44		5.92		6.05		5.8		7.8		7.71		7.13		6.7		7.64		7.95		8.27		9.17

		Anm. Från år 1993 avser priser och skatter leveranser till icke industriell användning om inget annat anges. Moms ingår i  fjärrvärme, elvärme i villa och naturgas i bostäder.

		Note: Unless outherwise stated, prices and taxes for 1993 are for supplies for non-industrial use. VAT is included in district heating, domestic electrik heating and naturalgas for demestic use.

		1 Källa: Svenska Petroliuminstitutet. Eldningsoljor utan ev volymrabatter.Priset för Eo4 gällde t o m 1978 "normalsvavlig" olja och därefter "lågsvalig" olja. Prisskillnaden var 1979 58 kr/m3

		i löpande pris. Motorbränslen avser pumppriser.

		2 Källa: Statistiska Centralbyrån

		3 Källa: Konkurrensverket, NUTEK (1992-1997) och Energimyndigheten (1998-). Fukthalt 45%. F o m 1993 avser priset för stycketorv leverans till värmeverk.

		4 Källa: Eurostat. Priset för bostäder avser bostad med årsförbrukning 23,3 MWh. Priset för industr avser industri med årsförbrukning 11,63 GWh, 200 dagar och 1600 timmar.

		5 Källa: Statistiska Centralbyrån, EN 17

		6 Källa: Vattenfall (1970-1995) och Eurostat (1996-). Priset avser stor industri med årsförbrukning 50 GWh och 10 MW.

		7 Källa: Riksbanken





Diagr1

		1970		1970		1970		1970		1970		1970		1970		1970

		1971		1971		1971		1971		1971		1971		1971		1971

		1972		1972		1972		1972		1972		1972		1972		1972

		1973		1973		1973		1973		1973		1973		1973		1973

		1974		1974		1974		1974		1974		1974		1974		1974

		1975		1975		1975		1975		1975		1975		1975		1975

		1976		1976		1976		1976		1976		1976		1976		1976

		1977		1977		1977		1977		1977		1977		1977		1977

		1978		1978		1978		1978		1978		1978		1978		1978

		1979		1979		1979		1979		1979		1979		1979		1979

		1980		1980		1980		1980		1980		1980		1980		1980

		1981		1981		1981		1981		1981		1981		1981		1981

		1982		1982		1982		1982		1982		1982		1982		1982

		1983		1983		1983		1983		1983		1983		1983		1983

		1984		1984		1984		1984		1984		1984		1984		1984

		1985		1985		1985		1985		1985		1985		1985		1985

		1986		1986		1986		1986		1986		1986		1986		1986

		1987		1987		1987		1987		1987		1987		1987		1987

		1988		1988		1988		1988		1988		1988		1988		1988

		1989		1989		1989		1989		1989		1989		1989		1989

		1990		1990		1990		1990		1990		1990		1990		1990

		1991		1991		1991		1991		1991		1991		1991		1991

		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992		1992

		1993		1993		1993		1993		1993		1993		1993		1993

		1994		1994		1994		1994		1994		1994		1994		1994

		1995		1995		1995		1995		1995		1995		1995		1995

		1996		1996		1996		1996		1996		1996		1996		1996

		1997		1997		1997		1997		1997		1997		1997		1997

		1998		1998		1998		1998		1998		1998		1998		1998

		1999		1999		1999		1999		1999		1999		1999		1999

		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000



Eldningsolja 1

Eldningsolja 5

Skogsflis

Naturgas, bostäder

Naturgas industri

Elvärme, villa

Industriel

Fjärrvärme

1.8

1.2

7.6

4.7

2.1

1.5

7.8

4.9

1.9

1.4

8.1

5.5

2.8

1.7

8.3

6

4.7

3.2

10.6

7.5

4.3

3.2

12.2

9.8

5.6

3.7

13.7

11.1

6

4.4

15.8

12

6.4

4.3

19.7

13.5

9.2

7

19.7

15.1

13.5

9.3

23.6

17.2

16.7

13.1

24.9

17.4

21.4

15

26.6

18.1

22.6

16.6

29.2

19.4

24.5

19.8

31

20.5

29.8

23.4

34.3

23.3

22

17.3

36.3

24

24.5

22.1

18.9

36.9

24

26.1

22.7

18.9

35.2

24.4

25.9

27.3

23.3

39.1

28.2

29.5

32.7

26.7

47.8

28.5

41.1

34.4

28.2

54.1

31

41.1

30.9

26.2

56.4

32.2

40.2

37.6

33.5

11.9

60

27.8

39.9

35.7

32

10.9

60.7

28.8

40.5

38.1

29.8

10.9

62.1

28.8

41.1

43.2

30.7

11.2

37.5

14.4

67.3

27.7

41.7

35.4

26.5

11.3

39.4

16.8

72.2

30.9

42.6

33

25.8

11.5

40.4

18.1

75.2

28.3

42.9

34.1

26.7

11.5

40.9

15

72.7

24.9

44

44.58

34.7

11.2

42.75

19.77

73.5

24.88

43.9



Bildunderlag

		Tabell 34

		Löpande kommersiella energipriser i Sverige 1970–2000, öre/kWh

		Actual commercial energy prices in Sweden 1970–2000, öre/kWh

				1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Eo 1 /GAS OIL1

		Totalt / total		1.8		2.1		1.9		2.8		4.7		4.3		5.6		6.0		6.4		9.2		13.5		16.7		21.4		22.6		24.5		29.8		22.0		22.1		22.7		27.3		32.7		34.4		30.9		37.6		35.7		38.1		43.2		35.4		33		34.1		44.6

		Eo 5/MEDIUM-HEAVY FUEL OIL1

		Totalt / total		1.2		1.5		1.4		1.7		3.2		3.2		3.7		4.4		4.3		7		9.3		13.1		15		16.6		19.8		23.4		17.3		18.9		18.9		23.3		26.7		28.2		26.2		33.5		32		29.8		30.7		26.5		25.8		26.7		34.7

		SKOGSFLIS/FOREST FUELS3

		Totalt / total																																																11.9		10.9		10.9		11.2		11.3		11.5		11.5		11.2

		NATURGAS, BOSTÄDER/NATURAL GAS, RESIDENTIAL4

		Totalt / total																																																						37.5		39.4		40.4		40.9		42.8

		NATURGAS, INDUSTRI/NATURAL GAS, INDUSTRY4

		Totalt / total																																																						14.4		16.8		18.1		15.0		19.8

		ELVÄRME, VILLA/ ELECTRIC HEATING (DOMESTIC)5

		Totalt / total		7.6		7.8		8.1		8.3		10.6		12.2		13.7		15.8		19.7		19.7		23.6		24.9		26.6		29.2		31.0		34.3		36.3		36.9		35.2		39.1		47.8		54.1		56.4		60.0		60.7		62.1		67.3		72.2		75.2		72.7		73.5

		INDUSTRIEL/ELECTRICITY (INDUSTRIAL6)

		Totalt / total		4.7		4.9		5.5		6		7.5		9.8		11.1		12		13.5		15.1		17.2		17.4		18.1		19.4		20.5		23.3		24		24		24.4		28.2		28.5		31		32.2		27.8		28.8		28.8		27.7		30.9		28.3		24.9		24.9

		FJÄRRVÄRME/DISTRICT HEATING2

		Totalt inklusive skatter / total including taxes																																		24.5		26.1		25.9		29.5		41.1		41.1		40.2		39.9		40.5		41.1		41.7		42.6		42.9		44		43.9

		KPI 1980=100/Retail price index		41.4		44.5		47.1		50.3		55.3		60.7		66.9		74.6		82.0		88.0		100.0		112.1		121.7		132.6		143.2		153.8		160.3		167.0		176.7		188.1		207.6		227.2		232.2		243.2		248.5		254.8		256.0		257.3		257.3		258.0		260.7

		Dollarkurs/Exchange rate, US dollar7		5.17		5.12		4.76		4.39		4.46		4.16		4.36		4.48		4.52		4.29		4.23		5.06		6.28		7.67		8.27		8.6		7.12		6.34		6.13		6.44		5.92		6.05		5.8		7.8		7.71		7.13		6.7		7.64		7.95		8.27		9.17

		Anm. Från år 1993 avser priser och skatter leveranser till icke industriell användning om inget annat anges. Moms ingår i  fjärrvärme, elvärme i villa och naturgas i bostäder.

		Note: Unless outherwise stated, prices and taxes for 1993 are for supplies for non-industrial use. VAT is included in district heating, domestic electrik heating and naturalgas for demestic use.

		1 Källa: Svenska Petroliuminstitutet. Eldningsoljor utan ev volymrabatter.Priset för Eo4 gällde t o m 1978 "normalsvavlig" olja och därefter "lågsvalig" olja. Prisskillnaden var 1979 58 kr/m3

		i löpande pris. Motorbränslen avser pumppriser.

		2 Källa: Statistiska Centralbyrån

		3 Källa: Konkurrensverket, NUTEK (1992-1997) och Energimyndigheten (1998-). Fukthalt 45%. F o m 1993 avser priset för stycketorv leverans till värmeverk.

		4 Källa: Eurostat. Priset för bostäder avser bostad med årsförbrukning 23,3 MWh. Priset för industr avser industri med årsförbrukning 11,63 GWh, 200 dagar och 1600 timmar.

		5 Källa: Statistiska Centralbyrån, EN 17

		6 Källa: Vattenfall (1970-1995) och Eurostat (1996-). Priset avser stor industri med årsförbrukning 50 GWh och 10 MW.

		7 Källa: Riksbanken






